附件：重点执法内容

重点执法内容

| 执法对象 | 责任 类型 | 突出违法行为清单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 首要责任 | （一）未执行法定程序和发包制度 | 1.未取得施工许可等建设手续擅自开工； 2.肢解发包工程、规指定分包单位。 |
|  |  | （二）未保证安全投入 | 3.未按规定单列和提取安全措施费； 4.未及时拨拨付涉及危大工程施费； 5.未检查安全措施费使用。 |
|  |  | （三）未保证合理工期和造价 | 6.盲压缩造价，因不可抗力、重大活动保障等原因停工不给予合理工期补偿； 7.盲目赶工抢期调整合同约定工期不调整相应工程费用； 8.迫使参建单位简化工序、以“优化”为名降低勘察设计标准。 |
|  |  | （四）未认真防控重大风险 | 9.未对隧道、桥梁等开展总体风险评估； 10.在勘察、设计、施工阶段未全过程组织动态风险管控； 11.复杂地质条件隧道在工程量清单中没有保证瓦斯、突泥、突水等灾害的防治措施费用。 |
|  |  | （五）危大工程管控 | 12.对危大工程不实施全程管理； 13.无危大工程辨识清单； 14.不督促危大工程隐患整改。 |
|  |  | （六）房屋和市政工程关节点风险管控 | 15.房屋和市政工程关键节点未组织监理、施工、勘察、设计、第三方监测等单位项目负责人核查合格后擅自施工。 |
| 施工 单位 | 主体责任 | （一）危大工程管控 | 1.无辨识清单或辨识不全； 2.未在施工现场公告清单； 3.未编制专项方案或方案明显抄袭； 4.专项方案内容不齐全或针对性不足、或未按要求签字盖章； 5.超规模危大工程专项方案未组织论证； 6.未按照专项方案施工（如材料、技术参数与方案不符）。 |
| 施工 单位 | 主体责任 | （二）房屋和市政工程关键节点风险管控 | 7.房屋和市政工程未按要求编制关键节点（开复工或施工过程中风险较大、风险集中或工序转换时容易发生事故和险情的关键工序和重要部位）分类清单，且未报监理单位审批。 |
|  |  | （三）项目经理 | 8.人证不符、“挂证”； 9.备案项目经理未在岗履职； 10.签署虚假文件记录； 11.危大工程实施时未带班； 12.未参加危大工程论证验收和关键节点安全检查； 13.未组织“日周月”隐患检查； 14.未在日常检查记录、整改报告上签字或由他人代签。 |
|  |  | （四）技术负责人 | 15.专项方案明显抄袭或针对性明显不足； 16.施工单位技术负责人未对专项方案审核签字； 17.专项方案审核签字作假或由他人代签； 18.技术负责人未参加专项方案论证；擅自修改专项施工方案； 19.未进行专项方案技术交底； 20.专项方案技术交底记录作假或他人代签。 |
|  |  | （五）专职安全员 | 21.人、证不符； 22.无正当理由不在岗； 23.危大工程未在现场监督； 24.未开展“日周月”隐患排查； 25.“日周月”安全隐患排查记录作假； 26.未在安全技术交底记录上签字确认； 27.发现危大工程未按方案实施未报告。 |
|  |  | （六）高处坠落 | 28.施工单位或协作队伍未发放安全带； 29.高处作业人员未使用安全带，或安全带使用不当； 30.作业面未设置可靠挂点； 31.临边未设置护栏或护栏设置不当； 32.洞口未设置盖板、平网等防坠措施； 33.攀登、平台、悬空作业未设置有效通道、作业平台和攀登用具。 |
| 施工 单位 | 主体责任 | （七）物体打击 | 34.施工单位或协作队伍未发放安全帽； 35.乱堆乱码和随意抛丢物料材料； 36.通道口、集中加工场上方不设防护，上下交叉作业未设置有效水平防护 37.通行道路，拆除作业不设警戒线；起吊物下方有人员通行和作业。 |
|  |  | （八）坍塌风险 | 38.模板支撑体系、起重吊装、安装拆卸、工具式脚手架、悬挑脚手架、爬架、隧道暗挖、临时栈桥、水下围堰等重点工序存在突出问题，受力部位上超荷载、材料使用上减型号、技术上减参数、方案上减程序； 39.深基坑、边坡工程、隧道开挖前掌握不清、开挖中方法不当、开挖后支护不及时、过程中工序衔接不紧。 |
|  |  | （九）触电风险 | 40.开关箱未设短路、过载、漏电保护器； 41.动力开关箱与照明开关箱没有分设； 42.配电箱、开关箱进出线有接头； 43.负荷线有破损和接头； 44.使用家用插线板； 45.开关箱至设备端使用“花线”的。 |
|  |  | （十）起重伤害 | 46.起重吊装作业无人指挥、无证指挥； 47.起重机械以小标大、以旧代新、标准节混装、非原厂制造； 48.无方案组织实施安装、拆卸、顶升等作业。 |
|  |  | （十一）车辆伤害 | 49.工程车辆超载超限、人货混装、超员载人、无牌无证； 50.驾驶人员无证驾驶、超速行驶； 51.通行区域未落实人车分流； 52.多车通行和倒车时无人指挥； 53.隧道内灯光不好情形下通行； 54.施工便道不符合规范要求。 |
| 监理单位 | 监理责任 | （一）危大工程管控 | 1.未将危大工程列入监理实施细则； 2.未按规定审核专项方案； 3.未对危大工程实施现场监理； 4.未对超规模危大工程实施旁站监理； 5发现危大工程隐患未督促整改或发出停工指令。 |
|  |  | （二）房屋和市政工程关键节点风险管控 | 6.房屋和市政工程未对关键节点（开复工或施工过程中风险较大、风险集中或工序转换时容易发生事故和险情的关键工序和重要部位）分类清单进行预核查。 |
|  |  | （三）监理工程师 | 7.现场人员与合同备案不符； 8.未配置安全监理工程师、无危大工程监理细则、无安全监理日志； 9.专项方案未经总监理工程师审查签字、加盖执业印章； 10.未参加危大工程论证、验收； 11.房屋和市政工程关键工序施工前未签字。 |