重庆正阳工业园区（含黔江高新区）

区域节能评价报告

工程号：CPMC-ZX-4-2022-047

重庆市建设项目管理有限公司

二○二三年十月

质量管理与审核人员

张  曦             董 事 长            高级工程师

王正强             总工程师            高级工程师

咨询工程师（投资）

王  杰            部门负责人             工     程     师

参加报告编制人员

王利平             项目负责人            咨询工程师（投资）

罗元庚                                   工     程     师

刘颖旎                                   工    程    师

冉佩欣                                   工     程     师

专家组人员

目  录

区域摘要表	1

前  言	3

第一章总  论	5

1.1 评价范围	5

1.2 评价依据	6

1.3 评价内容和重点	12

1.4 评价原则和目的	13

1.5 评价时限	14

第二章区域产业现状及发展规划	15

2.1产业发展现状	15

2.2 产业发展规划	29

2.3 规划符合性分析	40

第三章区域能源供应现状及发展规划	54

3.1能源供应现状	54

3.2能源发展规划	55

3.3能源供需平衡	58

第四章区域能源消费情况	59

4.1能源折标系数	59

4.2 能源消费总体情况	60

4.3 能源消费结构情况	61

4.4 各行业能源消费情况	62

第五章区域能耗指标分析	69

5.1 行业类型的划分	69

5.2 经济能耗指标分析	72

5.3物理能耗指标分析	79

5.4高耗能行业分析	83

5.5 重点用能企业能耗分析	85

第六章区域能源“双控”指标确定	100

6.1 区域能源消费总量预测	100

6.2 区域能源消费强度预测	106

6.3 区域能源“双控”指标确定	106

第七章区域能源消费影响分析	108

7.1 所在地“十四五”能源消费增量和强度控制目标	108

7.2 对所在地能源消费增量的影响分析	111

7.3 对所在地完成能耗强度下降目标的影响分析	112

第八章区域能耗标准	113

8.1 物理能耗标准	113

8.2 经济能耗标准	116

第九章区域节能对策措施	118

9.1区域层面节能措施	118

9.2 企业层面节能对策措施	123

第十章用能承诺、监测监察和责任追究	132

10.1 用能承诺	132

10.2 节能监察	133

10.3 责任追究	134

第十一章结论及建议	135

11.1 结论	135

11.2 建议	138

附表1：固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表	140

附表2：2018年园区企业万元产值能耗及对比情况表	143

附表3：2019年园区企业万元产值能耗及对比情况表	147

附表4：2020年园区企业万元产值能耗及对比情况表	150

附表5：2021年园区企业万元产值能耗及对比情况表	152

附表6：2022年园区企业万元产值能耗表	155

附件1：正阳工业园区设立文件	157

附件2：黔江高新区设立文件	159

附件3：园区范围证明	160

附件4  园区边界示意图	162

# 区域摘要表

| 区域概况 | 区域名称 |  | 重庆正阳工业园区（含黔江高新区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域建设（管理） 单位 |  | 重庆市正阳工业园区管理委员会 |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  | 刘远辉/13372781135 |  |
|  | 报告编制单位 |  | 重庆市建设项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人/电话 |  |  |  | 王杰/15213639003 |  |
|  | 区域控制性详细规划性质 |  | 新编制 修编 |  |  |  |  |  | 区域所在行政区 |  |  |  | 重庆市黔江区 |  |
|  | 区域建设需求 |  | 新建 改建 扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域现状 |  | 重庆正阳工业园区成立于2003年7月，是经重庆市人民政府批准、国家发改委确认的渝东南首家市级特色工业园区，是全市16个加工贸易梯度转移重点承接地之一，是黔江建设渝东南区域中心城市和武陵山区综合交通枢纽的重要平台，是建成渝东南工业核心集聚区和产业聚集中心的重大引擎，是黔江深入实施“工业强区”建设、推进产城融合发展的主要战场。园区部分区域于2021年10月获批为市级高新技术产业开发区，即设立重庆黔江高新区。重庆正阳工业园区面积约14.18平方公里，主要含正阳组团、青杠组团、冯家组团。 正阳组团:东至正阳街道团结村二组邻渝怀铁路线，南至正阳街道与冯家街道鱼滩村交界处，西至正阳渝湘高速公路，北至正阳城区与群力社区四组交界处。 青杠组团:东至城南街道青杠隧道口黔江河边线，南至城南街道牛郎社区近黔彭路,西至城南街道香水社区老王沟,北至城南街道菱角社区邻渝怀铁路线。 冯家组团:东至冯家街道鱼滩村七组七秋田,南至冯家街道城区与桂花村交界处，西至冯家街道照耀村二组和四组交界袁溪河西侧高家坝，北至正阳街道群力社区四组与冯家街道交界处。 2022年，重庆正阳工业园区（含黔江高新区）完成固定资产投资16.31亿元，同比增长90.4%，其中工业投资14.33亿元，同比增长109.5%。成功培育规上企业4家，认定高新技术企业19家；新建成市、区级企业技术中心2家、3家。 电力供应：黔江220KV变电站1座、正阳110KV变电站1座、110KV火车站牵引站、乌江110KV变电站1座、巨木岭220KV变电站1座、110KV青杠变电站。天然气供应：由民生燃气公司、龙民燃气公司、祥龙雅风天然气公司3个燃气公司进行供应。煤炭供应：企业园区外自行采购。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域产业规划 |  | 发挥黔江地方名产和特色产业优势，积极发展以特色食品、蚕桑丝绸为重点的消费品工业，大力做强以玻纤、铝合金为重点的新材料产业，推动大健康、现代服务业，不断把特色资源优势转化为经济发展优势。 高水平构建“一特一主两支撑” “1+1+2”现代产业体系，大力发展消费品、新材料、大健康和现代服务业，高标准打造“一核、四区、多园”发展格局，高质量推进“壮大高质发展新主体、 打造跃升发展新引擎、建设协作发展新平台、激发营商环境新活力”“四新”重点任务，将黔江高新区打造成为黔江区乃至渝东南的产业创新高地、对外开放高地和绿色发展高地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域主要耗能情况 | 主要能源指标 | 计量单位 |  | 现状值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 2016年 | 2017年 |  | 2018年 | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 | 2022年 |  |
|  | 电力 | 万千瓦时 |  | 98213.17 | 155653.57 |  | 72194.37 | 78755.22 |  | 63799.92 |  | 77435.16 | 96741.59 |  |
|  | 天然气 | 万立方米 |  | 482.26 | 511.22 |  | 1637.43 | 1619.27 |  | 1802.19 |  | 1920.25 | 2504.15 |  |
|  | 汽油 | 吨 |  | 721.89 | 774.48 |  | 427.18 | 103.14 |  | 192.44 |  | 178.13 | 173.15 |  |
|  | 柴油 | 吨 |  | 2400.64 | 2473.46 |  | 408.59 | 1441.88 |  | 1613.14 |  | 1160.68 | 1080.73 |  |
|  | 原煤 | 吨 |  | 280029.39 | 283985.50 |  | 288390.89 | 291062.45 |  | 222738.17 |  | 242960.59 | 208121.50 |  |
|  | 焦炭 | 吨 |  | 6006 | 5231 |  | 4640.00 | 5853.94 |  | 4411.41 |  | 21689.96 | 551.83 |  |
|  | 能源消费总量 | 吨标准煤 |  | 348992.42 | 422364.84 |  | 332710.98 | 344784.69 |  | 275870.34 |  | 325478.12 | 309258.46 | 当量值 |
|  |  |  |  | 534713.53 | 712036.14 |  | 466342.76 | 489694.29 |  | 392369.00 |  | 464551.67 | 482038.94 | 等价值 |
|  | 单位产值能耗 | 吨标准煤/万元 |  | 0.174 | 0.368 |  | 0.344 | 0.693 |  | 0.630 |  | 0.610 | 0.507 | 当量值 |
|  | 单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 |  | 0.954 | 2.175 |  | 1.955 | 3.871 |  | 3.248 |  | 3.144 | 2.900 | 等价值 |
| 区域能耗“双控”目标 | 主要能源指标 | 计量单位 |  | 目标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 2023年 |  | 2024年 |  |  |  |  | 2025年 |  |  |  |
|  | 能源消费总量 | 吨标准煤 |  | 370087.07 |  | 410267.48 |  |  |  |  | 454810.29 |  |  | 当量值 |
|  |  |  |  | 534373.99 |  | 592391.06 |  |  |  |  | 656707.06 |  |  | 等价值 |
|  | 单位产值能耗 | 吨标准煤/万元 |  | 0.451 |  | 0.371 |  |  |  |  | 0.306 |  |  | 当量值 |
|  | 单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 |  | 2.453 |  | 2.022 |  |  |  |  | 1.666 |  |  | 等价值 |
| 区域能源消费影响 |  |  |  |  | 园区对重庆市和黔江区“十四五”期间的能源消费增量的影响程度分别为“一定影响”、“决定性影响”；对重庆市和黔江区“十四五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度均为“负向影响”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 前  言

进一步深化项目审批方式改革，转变政府职能，简化审批环节，提高固定资产投资项目节能审查工作效率，优化营商环境，激发企业投资活力，促进有效投资，推动区域产业结构升级，根据《重庆市区域节能评价审查管理暂行办法》（渝发改环〔2019〕479号）要求，在重庆市行政辖区内的国家级新区、各类国家级和市级开发区以及对范围进行调整的开发区和其他需进行区域整体评价的特定区域全面开展区域节能评价工作。区域节能评价是在能源“双控”目标任务可落实的区域内，通过编制区域节能评价报告，全面分析区域的用能现状，提出一个时期内该区域能源消费总量、强度等控制目标，明确与本区域产业规划相适应的节能措施和能效标准，制定区域节能审查目录，对编制了区域节能评价报告的区域，其固定资产投资项目节能审查实行告知承诺制，不再单独进行节能审查，并依法开展事中事后监管。

重庆正阳工业园区（含黔江高新区）设立2003年7月（其中黔江高新区设立于2021年10月），位于黔江区南部，规划面积约14.18平方公里，主要包含黔江区的正阳组团、青杠组团、冯家组团等，是渝东南首家市级特色工业园区，园区是全区打造区域性综合交通枢纽的主要载体，拥有武陵山机场、黔江火车站、正阳汽车站、黔江海关等区域性功能中心项目，构建起“空铁公”立体式交通体系。

接受委托后，我单位在重庆市正阳工业园区管理委员会的协助下，对该区域进行现场踏勘，调查、收集相关资料，最终确定重庆正阳工业园区（含黔江高新区）约14.18平方公里纳入本次区域节能评价的范围，在此基础上编制完成了《重庆正阳工业园区（含黔江高新区）区域节能评价报告》，特此呈报。

# 总  论

## 1.1 评价范围

本报告地理评价范围包括重庆正阳工业园区（含黔江高新区）范围，总面积约为14.18平方公里，边界范围详见图1.1-1。

根据批复，园区划分为正阳组团、青杠组团、冯家组团。

正阳组团:东至正阳街道团结村二组邻渝怀铁路线，南至正阳街道与冯家街道鱼滩村交界处，西至正阳渝湘高速公路，北至正阳城区与群力社区四组交界处。

青杠组团:东至城南街道青杠隧道口黔江河边线，南至城南街道牛郎社区近黔彭路,西至城南街道香水社区老王沟,北至城南街道菱角社区邻渝怀铁路线。

冯家组团:东至冯家街道鱼滩村七组七秋田,南至冯家街道城区与桂花村交界处，西至冯家街道照耀村二组和四组交界袁溪河西侧高家坝，北至正阳街道群力社区四组与冯家街道交界处。

鉴于园区规下企业无统计数据，为保证数据的可靠性，按照“抓大放小”的原则，本报告产业评价范围为园区内规上工业企业。

图1.1-1   园区区域节能评价边界范围示意图

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律法规及规划文件

1.《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修正）；

2.《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）；

3.《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

4.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）；

5.《节能监察办法》（国家发展和改革委员会令第33号）；

6.《关于进一步加强节能监察工作的通知》（发改办环资〔2021〕422号）；

7.《工业节能管理办法》（工信部令2016年第33号）；

8.《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委等七部委令2018年第15号）；

9.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委令2023年第2号）；

10.《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕88号）；

11.《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》；

12.《重庆市节约能源条例》（2019年修订，2020年1月施行）；

13.《中共重庆市委、重庆市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》；

14.《重庆市人民政府关于印发以实现碳达峰碳中和目标为引领深入推进制造业高质量绿色发展行动计划（2022-2025年）的通知》（渝府发〔2022〕34号）；

15.《成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案》（渝府办发〔2022〕22号）；

16.《重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案》（渝府发〔2022〕39号）；

17.《重庆市发展和改革委员会关于进一步完善能耗双控和节能审查政策措施促进经济平稳健康发展有关事项的通知》（渝发改资环〔2022〕445号）；

18.《关于下达“十四五”能耗双控目标任务的通知》（渝节减办发〔2021〕3号）；

19.《完善能源消费强度和总量双控制度方案》（发改环资〔2021〕1310号）；

20.《重庆市发展和改革委员会关于印发<固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知》（渝发改规范〔2023〕4号）；

21.《重庆市区域节能评价审查管理暂行办法》（渝发改环〔2019〕479号）；

22.《重庆市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于转发市规划自然资源局重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则（试行）的通知》（渝工程改办〔2018〕6号）；

23.《关于推行建设项目区域节能审查实行告知承诺制的通知》（渝发改环〔2019〕505号）；

24.《重庆市发展和改革委员会关于执行<固定资产投资项目节能审查实施办法>补充规定的通知》（渝发改资环〔2021〕566号）；

25.《重庆市发展和改革委员会关于进一步加强固定资产投资项目节能审查相关事项的通知》（渝发改资环〔2021〕943号）；

26.《重庆市严格能效约束推动重点领域节能降碳实施方案》（渝发改工业〔2022〕270号）；

27.《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（黔江府发〔2021〕29号）；

28.《重庆黔江高新技术产业开发区（重庆市正阳工业园区）五年发展规划（2022-2026年）》（正阳园区管委发〔2023〕4号)。

### 1.2.2 产业政策

1.《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修订）；

2.《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（2021年国家发改委令第40号）；

3.《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》；

4.《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》；

5.《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（国发〔2016〕72号）；

6.《国家重点节能低碳技术推广目录（2017年本，节能部分）》（国家发改委公告2018年第3号）；

7.《绿色产业指导目录（2019年版）》（发改环资〔2019〕293号）；

8.《绿色技术推广目录（2020年）》（发改办环资〔2020〕990）；

9.《国家工业节能技术装备推荐目录（2020）》；

10.《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》；

11.《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）；

12.《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；

13.《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

14.《市场准入负面清单（2022年版）》；

15.《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）》；

16.《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021年）》；

17.《国家工业节能技术推荐目录（2021）》；

18.《“能效之星”装备产品目录（2021）》；

19.《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2022年版）》。

### 1.2.3 标准及准入条件

1.《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）；

2.《企业能量平衡通则》（GB/T 3484-2009）；

3.《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）；

4.《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485-1998）；

5.《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；

6.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

7.《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2018）；

8.《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

9.《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；

10.《三相异步电动机经济运行》（GB/T12497-2006）；

11.《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）；

12.《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》（GB/T13466-2006）；

13.《离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行》（GB/T13469-2021）；

14.《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订）；

15.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）。

### 1.2.4能效标准及准入条件

1.《玻璃纤维单位产品能源消耗限额》（GB 29450-2012）；

2.《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）；

3.《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2021）；

4.《工业硅单位产品能源消耗限额》（GB 31338-2014）；

5.《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）；

6.《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB19577-2015）；

7.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）；

8.《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2019）；

9.《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）；

10.《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2020）；

11.《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）；

12.《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）；

13.《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）；

14.《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255-2019）；

15.《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》（2021年版）。

## 1.3 评价内容和重点

本次区域节能评价应反映一个时期内该区域的能源消费强度和用能总量控制目标等，提出区域内行业分类管理原则以及提高能源利用效率、降低能源消费的对策措施，建立节能技术产品和新能源推广应用、用能承诺和责任追究、节能奖励和“能效领跑者”等工作机制，以实现区域经济可持续发展与节能降耗的良性互动。

根据《重庆市发展和改革委员会关于印发<重庆市区域节能评价审查管理暂行办法>》（渝发改环〔2019〕479号）的通知，园区节能评价报告的主要内容包括以下方面。

1、分析园区用能概况。分析园区能源供应与使用情况现状；根据园区产业规划与发展趋势，分析规划期内用能需求，提出园区内能源发展规划。

2、分析园区产业规划。通过汇总、梳理园区产业发展规划，理清园区内产业发展定位与方向，明确优先发展的行业和鼓励引进的项目，以及限制或禁止发展的行业、引进的项目。

3、确定园区能源“双控”目标。根据市节能主管部门分解下达至黔江区的“十四五”期间节能目标要求，结合园区内企业的用能特点、产业发展方向，以及规划工业用地规模，分析确定园区在预测期内各年用能总量和能源消费强度指标目标。

4、园区行业能效对标。统计园区内不同行业的综合能源消费量、年产值及年营业收入，分析计算不同行业的单位产值能耗或单位营收能耗。将园区内不同行业的能效水平与相关能效标准进行对标，分析园区内各行业的能效水平与提升空间。

5、提出园区节能措施。从技术、管理和用能结构等方面，提出适用于园区重点用能企业的通用节能措施，供用能企业参考和选用；通过各项节能的措施的落实，提升园区内企业的整体能源利用效率。

## 1.4 评价原则和目的

1、评价原则

园区区域节能评价报告的编制遵循以下原则：

（1）真实性原则。园区区域节能评价报告应当对所获取的资料、文件和数据的真实性做出分析和判断，本着认真负责的态度对园区用能情况进行客观、准确的分析评价，确保评价结果的真实性和客观准确性。

（2）科学性原则。严格按照评价目的、评价程序，从园区实际出发，采用科学的评价方法，对项目相关数据、文件、资料等进行研究、计算和分析，得出正确、公正的评价结论。

（3）可行性原则。园区区域节能评价报告编制过程中，应当根据园区特点，依据准确适用的法律、法规、政策、规范和标准，采取合理可行的评价方法，以保证园区区域节能评价报告能够顺利完成，并确保园区区域节能评价报告提出的节能措施可行有效。

（4）独立性原则。立足自身评价技术、知识和水平，客观、公正地进行独立评价。

2、评价目的

编制园区区域节能评价报告是区域节能审查改革工作的重要内容和环节，其主要目的包括：

（1）深化能源消费领域审批制度改革，简化固定资产投资项目审批手续，提高节能审批效率；

（2）落实“放管服”改革要求，优化企业发展环境，高效优质服务企业发展；

（3）落实“双控”任务，确保完成黔江区能源双控目标。

## 1.5 评价时限

本次区域节能评价报告的评价基准年为2020年，评价期限至“十四五”末期，即2025年。

# 区域产业现状及发展规划

## 2.1产业发展现状

### 2.1.1 总体概况

重庆正阳工业园区，2003年7月经重庆市人民政府批复设立，是渝东南首个高新技术产业开发区，已成功创建重庆市新材料产业园和50亿级重庆市农产品加工业示范园区。园区部分区域于2021年10月获批为市级高新技术产业开发区，园区已成为黔江区新兴产业较集聚、创新创业较活跃的重要板块。

据相关统计数据，2022年完成全口径规上工业产值71.8亿元，同比增长14.8%，其中新材料产业产值36.1亿元，同比增长17.4%；完成固定资产投资16.31亿元，同比增长90.4%，其中工业投资14.33亿元，同比增长109.5%。成功培育规上企业4家，认定高新技术企业19家；新建成市、区级企业技术中心2家、3家。

三大主导产业齐头并进，卷烟及配套产业加快推进。烟厂易地技改项目实质性动工建设，生产配套建筑土建及公用工程、联合厂房土建及公用工程有序推进。新材料产业发展成效明显。落实“链长制”着力打造玻纤及复合材料、铝加工两大产业链。玻纤及复合材料产业链“链主”企业三磊玻纤一期2线点火投产，玻纤年产能达到20万吨，完成上市辅导机构确定及备案，加快推进落实资金拼盘计划；链上的年产2万立方玻璃钢化粪池、年产5000吨玻纤砂轮网格布、年产500万米新型管材项目已入驻园区，玻纤产业链形成“1家链主+10家上中下游企业”格局。铝材料产业链围绕再生铝在原材料端发力，招引洛阳希格电气（铝晟新材料）、四川生琳新材料两个10万吨再生铝项目，建成预计实现年产值36亿元；铝晟新材料实现当年签约、当年投产、当年升规，与京宏源铝业形成紧密合作关系；年处置5万吨铝灰铝渣项目正式签约入驻园区，正开展环评。蓬东矿山开采及制备项目建成投产；年产30万吨石英砂项目进入设备调试阶段。正阳新材料与弘龙水泥整合工作有序推进。消费品加工业扎实推进。招引农副产品加工项目4个，无锡魅厨餐饮公司建成年产6000吨火锅底料及食材加工项目；着力论证打造黔江鸡杂预制食品产业链，城市后院公司年产2万吨黔江鸡杂辅料加工项目、蓬江食品公司年产2万吨农副产品项目即将建成；乡村基预制菜等项目正积极洽谈中。六九畜牧饲料厂开机投产。力促数家茧丝绸产业项目达产增效。同时，生活垃圾焚烧发电建成投产、并网发电；盘活恒星生物设施实施烟碱提取项目正加快推进洽谈。

2022年园区围绕产业链重点发展方向制定招商图谱，精准策划铝合金铸件、玻璃钢复合材料、预制菜等项目80个，针对性开展招商。全年正式签约项目15个，其中5000万元以上投资额项目8个，协议引资53.78亿元，到位资金10.2亿元。当年签约当年落地建设项目8个、投产5个。外出招商24次，接待客商130余次；目前在谈项目43个，涉及投资约210亿元。

因国网重庆市电力公司黔江区供电分公司等能耗统计由总公司一并统计上报，不计入园区，故产值对齐修正，后续2022年产值计算修正为61.04亿元。

园区近年来产值及增速情况如表2.1.-1及图2.1.1-1。

表2.1-1   园区规上工业企业产值及增速总体情况

| 年份 | 企业总产值（亿元） | 企业产值增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2016年 | 200.21 |  |
| 2017年 | 114.89 | -42.62% |
| 2018年 | 96.60 | -15.92% |
| 2019年 | 49.76 | -48.49% |
| 2020年 | 43.82 | -11.93% |
| 2021年 | 53.34 | 21.72% |
| 2022年 | 61.04 | 14.44% |

图2.1-1   区域2018-2022年企业产值及增速情况

通过表2.1-1及图2.1-1可以看出，从2018年至2022年，园区工业产值总呈现先下降后增加的趋势，因统计执法，2019年园区产值下降较大，因2020年疫情影响，园区规上工业企业产值降至最低。随着生产活动的恢复，从2021年开始，园区企业产值开始提高。

### 2.1.2 各行业发展情况

2016年，黔江高新区内企业94家，涉及25个行业，总产值为200.21亿元，其中煤炭开采和洗选业为4.36亿元，占比为2.18%；非金属矿采选业产值为2.40亿元，占比为1.20%；农副食品加工业产值为39.99亿元，占比为19.97%；食品制造业产值为7.14亿元，占比为3.57%；酒、饮料和精制茶制造业产值为9.38亿元，占比为4.69%；纺织业产值为4.47亿元，占比为2.23%；纺织服装、服饰业产值为5.90亿元，占比为2.95%；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业产值为3.94亿元，占比为1.97%；家具制造业产值为1.28亿元，占比为0.64%；印刷和记录媒介复制业产值为14.82亿元，占比为7.40%；文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为1.29亿元，占比为0.64%；化学原料和化学制品制造业产值为4.00亿元，占比为2.00%；医药制造业产值为2.59亿元，占比为1.30%；橡胶和塑料制品业产值为6.67亿元，占比为3.33%；非金属矿物制品业产值为19.15亿元，占比为9.56%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为13.56亿元，占比为6.77%；有色金属冶炼和压延加工业产值为20.52亿元，占比为10.25%；金属制品业产值为7.89亿元，占比为3.94%；通用设备制造业产值为3.38亿元，占比为1.69%；专用设备制造业产值为1.63亿元，占比为0.81%；

汽车制造业产值为0.38亿元，占比为0.19%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值为2.23亿元，占比为1.12%；电气机械和器材制造业产值为2.93亿元，占比为1.46%；电力、热力生产和供应业产值为19.33亿元，占比为9.65%；燃气生产和供应业产值为0.95亿元，占比为0.47%。各行业产值及占比情况如表2.1-2。

表 2.1-2  2016年黔江高新区企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 企业数量（家） | 占比 （%） | 产值 （万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B06 | 煤炭开采和洗选业 | 3 | 3.19% | 43691.30 | 2.18% |
| 2 | B10 | 非金属矿采选业 | 4 | 4.26% | 24007.40 | 1.20% |
| 3 | C13 | 农副食品加工业 | 15 | 15.96% | 399859.22 | 19.97% |
| 4 | C14 | 食品制造业 | 4 | 4.26% | 71468.70 | 3.57% |
| 5 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3 | 3.19% | 93851.30 | 4.69% |
| 6 | C17 | 纺织业 | 1 | 1.06% | 44689.90 | 2.23% |
| 7 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 4 | 4.26% | 59017.20 | 2.95% |
| 8 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4 | 4.26% | 39429.20 | 1.97% |
| 9 | C21 | 家具制造业 | 2 | 2.13% | 12807.10 | 0.64% |
| 10 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 3 | 3.19% | 148150.30 | 7.40% |
| 11 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 2.13% | 12903.30 | 0.64% |
| 12 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 | 3.19% | 40016.60 | 2.00% |
| 13 | C27 | 医药制造业 | 2 | 2.13% | 25948.30 | 1.30% |
| 14 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 3 | 3.19% | 66754.00 | 3.33% |
| 15 | C30 | 非金属矿物制品业 | 16 | 17.02% | 191457.40 | 9.56% |
| 16 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 4.26% | 135637.70 | 6.77% |
| 17 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 4.26% | 205206.43 | 10.25% |
| 18 | C33 | 金属制品业 | 7 | 7.45% | 78888.20 | 3.94% |
| 19 | C34 | 通用设备制造业 | 1 | 1.06% | 33820.20 | 1.69% |
| 20 | C35 | 专用设备制造业 | 2 | 2.13% | 16289.20 | 0.81% |
| 21 | C36 | 汽车制造业 | 1 | 1.06% | 3775.60 | 0.19% |
| 22 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 1.06% | 22344.30 | 1.12% |
| 23 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 3 | 3.19% | 29325.70 | 1.46% |
| 24 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 1 | 1.06% | 193275.40 | 9.65% |
| 25 | D45 | 燃气生产和供应业 | 1 | 1.06% | 9489.00 | 0.47% |

2017年，黔江高新区内企业87家，涉及25个行业，总产值为114.89亿元，其中非金属矿采选业为4.70亿元，占比为4.09%；农副食品加工业产值为14.79亿元，占比为12.87%；食品制造业产值为4.54亿元，占比为3.95%；酒、饮料和精制茶制造业产值为1.55亿元，占比为1.35%；纺织业产值为5.71亿元，占比为4.97%；纺织服装、服饰业产值为1.81亿元，占比为1.58%；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业产值为0.50亿元，占比为0.44%；家具制造业产值为4.37亿元，占比为3.80%；印刷和记录媒介复制业产值为3.95亿元，占比为3.44%；文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为1.50亿元，占比为1.30%；化学原料和化学制品制造业产值为2.05亿元，占比为1.78%；医药制造业产值为3.35亿元，占比为2.92%；橡胶和塑料制品业产值为1.16亿元，占比为1.01%；非金属矿物制品业产值为17.28亿元，占比为15.04%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为8.48亿元，占比为7.38%；有色金属冶炼和压延加工业产值为12.22亿元，占比为10.64%；金属制品业产值为5.98亿元，占比为5.21%；专用设备制造业产值为1.56亿元，占比为1.36%；汽车制造业产值为0.33亿元，占比为0.28%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值为0.31亿元，占比为0.27%；电气机械和器材制造业产值为1.66亿元，占比为1.45%；电力、热力生产和供应业产值为15.15亿元，占比为13.18%；燃气生产和供应业产值为1.53亿元，占比为1.33%。水生产和供应业产值为0.39亿元，占比为0.34%。各行业产值及占比情况如表2.1-3。因2016-2017年产值统计数据存在口径误差，与实际差距较大，无法修正，故后续不对该年数据进行统计分析。

表 2.1-3  2017年黔江高新区企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 代码 | 行业 | 企业数量（家） | 占比 （%） | 产值 （万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 6 | 6.90% | 46986.50 | 4.09% |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 14 | 16.09% | 147904.90 | 12.87% |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 6 | 6.90% | 45422.40 | 3.95% |
| 4 | C15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1 | 1.15% | 15541.20 | 1.35% |
| 5 | C17 | 纺织业 | 4 | 4.60% | 57077.30 | 4.97% |
| 6 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 2 | 2.30% | 18147.10 | 1.58% |
| 7 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 1.15% | 5001.90 | 0.44% |
| 8 | C21 | 家具制造业 | 3 | 3.45% | 43702.20 | 3.80% |
| 9 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 2 | 2.30% | 39521.70 | 3.44% |
| 10 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2 | 2.30% | 14983.50 | 1.30% |
| 11 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 4 | 4.60% | 20477.40 | 1.78% |
| 12 | C27 | 医药制造业 | 3 | 3.45% | 33545.00 | 2.92% |
| 13 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 2 | 2.30% | 11615.10 | 1.01% |
| 14 | C30 | 非金属矿物制品业 | 14 | 16.09% | 172785.30 | 15.04% |
| 15 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 3.45% | 84810.60 | 7.38% |
| 16 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 3.45% | 122207.10 | 10.64% |
| 17 | C33 | 金属制品业 | 6 | 6.90% | 59816.10 | 5.21% |
| 18 | C35 | 专用设备制造业 | 2 | 2.30% | 15624.30 | 1.36% |
| 19 | C36 | 汽车制造业 | 1 | 1.15% | 3274.00 | 0.28% |
| 20 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 1.15% | 3117.20 | 0.27% |
| 21 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 2 | 2.30% | 16625.90 | 1.45% |
| 23 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 3 | 3.45% | 151453.40 | 13.18% |
| 24 | D45 | 燃气生产和供应业 | 1 | 1.15% | 15315.70 | 1.33% |
| 25 | D46 | 水的生产和供应业 | 1 | 1.15% | 3885.30 | 0.34% |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 6 | 6.90% | 46986.50 | 4.09% |

2018年，园区内规上工业企业60家，涉及19个行业，总产值为96.59亿元，其中非金属矿采选业为1.77亿元，占比为1.83%；农副食品加工业产值为10.22亿元，占比为10.58%；食品制造业产值为0.84亿元，占比为0.87%；纺织业产值为3.40亿元，占比为3.52%；纺织服装、服饰业产值为0.74亿元，占比为0.77%；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业产值为1.42亿元，占比为1.43%；家具制造业产值为2.11亿元，占比为2.18%；印刷和记录媒介复制业产值为4.19亿元，占比为4.34%；文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为1.05亿元，占比为1.09%；化学原料和化学制品制造业产值为2.64亿元，占比为2.73%；医药制造业产值为0.97亿元，占比为1.00%；非金属矿物制品业产值为23.73亿元，占比为24.56%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为10.48亿元，占比为10.85%；有色金属冶炼和压延加工业产值为10.83亿元，占比为11.21%；金属制品业产值为4.89亿元，占比为5.06%；专用设备制造业产值为0.41亿元，占比为0.42%；计算机、通信和其他电子设备制造业产值为1.35亿元，占比为1.40%；电力、热力生产和供应业产值为13.51亿元，占比为13.98%；燃气生产和供应业产值为2.07亿元，占比为2.14%。各行业产值及占比情况如表2.1-4。

表 2.1-4  2018年园区规上工业企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 企业数量（家） | 占比（%） | 产值（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 3 | 5.00% | 17656.20 | 1.83% |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 9 | 15.00% | 102197.80 | 10.58% |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 1 | 1.67% | 8403.10 | 0.87% |
| 4 | C17 | 纺织业 | 4 | 6.67% | 34041.60 | 3.52% |
| 5 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 1 | 1.67% | 7408.30 | 0.77% |
| 6 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 3.33% | 14208.90 | 1.47% |
| 7 | C21 | 家具制造业 | 3 | 5.00% | 21080.00 | 2.18% |
| 8 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 2 | 3.33% | 41900.31 | 4.34% |
| 9 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 1.67% | 10544.00 | 1.09% |
| 10 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 4 | 6.67% | 26365.70 | 2.73% |
| 11 | C27 | 医药制造业 | 1 | 1.67% | 9694.60 | 1.00% |
| 12 | C30 | 非金属矿物制品业 | 14 | 23.33% | 237252.10 | 24.56% |
| 13 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 5.00% | 104766.40 | 10.85% |
| 14 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 1.67% | 108250.50 | 11.21% |
| 15 | C33 | 金属制品业 | 5 | 8.33% | 48853.10 | 5.06% |
| 16 | C35 | 专用设备制造业 | 1 | 1.67% | 4062.20 | 0.42% |
| 17 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 1.67% | 13535.40 | 1.40% |
| 18 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 2 | 3.33% | 135088.50 | 13.98% |
| 19 | D45 | 燃气生产和供应业 | 2 | 3.33% | 20684.27 | 2.14% |
| 合计 |  |  | 60 |  | 965992.98 |  |

2019年，园区内规上工业企业48家，涉及18个行业，总产值为49.76亿元，其中非金属矿采选业为1.43亿元，占比为2.30%；农副食品加工业产值为1.65亿元，占比为3.32%；食品制造业产值为0.003亿元，占比为0.01%；烟草制品业产值为0.71亿元，占比1.42%；纺织业产值为1.64亿元，占比为3.30%；家具制造业产值为0.38亿元，占比为0.76%；印刷和记录媒介复制业产值为0.78亿元，占比为1.56%；文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为0.24亿元，占比为0.49%；化学原料和化学制品制造业产值为1.73亿元，占比为3.47%；医药制造业产值为1.18亿元，占比为2.37%；非金属矿物制品业产值为15.06亿元，占比为30.26%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为7.51亿元，占比为15.08%；有色金属冶炼和压延加工业产值为3.45亿元，占比为6.94%；金属制品业产值为0.68亿元，占比为1.36%；计算机、通信和其他电子设备制造业产值为0.36亿元，占比为0.71%；电力、热力生产和供应业产值为10.31亿元，占比为20.71%；燃气生产和供应业产值为2.53亿元，占比为5.09%；水的生产和供应业产值为0.42亿元，占比为0.84%。各行业产值及占比情况如表2.1-5。

表 2.1-5  2019年园区规上工业企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 企业数量（家） | 占比（%） | 产值（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 2 | 4.17% | 11431.78 | 2.30% |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 6 | 12.50% | 16516.50 | 3.32% |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 1 | 2.08% | 34.10 | 0.01% |
| 4 | C16 | 烟草制品业 | 1 | 2.08% | 7085.73 | 1.42% |
| 5 | C17 | 纺织业 | 4 | 8.33% | 16415.73 | 3.30% |
| 6 | C21 | 家具制造业 | 3 | 6.25% | 3796.30 | 0.76% |
| 7 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 1 | 2.08% | 7773.80 | 1.56% |
| 8 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 2.08% | 2429.50 | 0.49% |
| 9 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 4 | 8.33% | 17288.00 | 3.47% |
| 10 | C27 | 医药制造业 | 1 | 2.08% | 11792.90 | 2.37% |
| 11 | C30 | 非金属矿物制品业 | 11 | 22.92% | 150562.80 | 30.26% |
| 12 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 6.25% | 75052.20 | 15.08% |
| 13 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 2.08% | 34535.50 | 6.94% |
| 14 | C33 | 金属制品业 | 2 | 4.17% | 6761.95 | 1.36% |
| 15 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 2.08% | 3556.30 | 0.71% |
| 16 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 3 | 6.25% | 103066.53 | 20.71% |
| 17 | D45 | 燃气生产和供应业 | 2 | 4.17% | 25314.93 | 5.09% |
| 18 | D46 | 水的生产和供应业 | 1 | 2.08% | 4164.00 | 0.84% |
| 合计 |  |  | 48 |  | 497578.55 |  |

2020年，园区内规上工业企业32家，涉及15个行业，总产值为43.82亿元，其中农副食品加工业产值为1.66亿元，占比为3.79%；烟草制品业产值为0.54亿元，占比1.23%；纺织业产值为1.30亿元，占比为2.97%；家具制造业产值为0.28亿元，占比为0.64%；印刷和记录媒介复制业产值为0.74亿元，占比为1.70%；文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为0.31亿元，占比为0.72%；化学原料和化学制品制造业产值为1.45亿元，占比为3.31%；医药制造业产值为1.63亿元，占比为3.72%；非金属矿物制品业产值为11.65亿元，占比为26.59%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为3.63亿元，占比为8.29%；有色金属冶炼和压延加工业产值为2.99亿元，占比为6.82；金属制品业产值为0.57亿元，占比为1.31%；电力、热力生产和供应业产值为10.91亿元，占比为24.90%；燃气生产和供应业产值为5.60亿元，占比为12.78%；水的生产和供应业产值为0.54亿元，占比为1.23%。各行业产值及占比情况如表 2.1-6。

表 2.1-6  2020年园区规上工业企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 企业数量（家） | 占比（%） | 产值（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 3 | 9.38% | 16627.70 | 3.79% |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 1 | 3.13% | 5386.49 | 1.23% |
| 3 | C17 | 纺织业 | 2 | 6.25% | 13035.37 | 2.97% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 1 | 3.13% | 2802.60 | 0.64% |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 1 | 3.13% | 7439.10 | 1.70% |
| 6 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 3.13% | 3136.20 | 0.72% |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 | 9.38% | 14514.60 | 3.31% |
| 8 | C27 | 医药制造业 | 1 | 3.13% | 16289.00 | 3.72% |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 7 | 21.88% | 116522.60 | 26.59% |
| 10 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 9.38% | 36329.72 | 8.29% |
| 11 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 3.13% | 29903.40 | 6.82% |
| 12 | C33 | 金属制品业 | 1 | 3.13% | 5720.10 | 1.31% |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 3 | 9.38% | 109123.64 | 24.90% |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 3 | 9.38% | 56021.51 | 12.78% |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 1 | 3.13% | 5384.00 | 1.23% |
| 合计 |  |  | 32 |  | 438236.03 |  |

2021年，园区内规上工业企业36家，涉及14个行业，总产值为53.34亿元，其中农副食品加工业产值为1.27亿元，占比为2.39%；烟草制造业产值为0.15亿元，占比为0.28%；纺织业产值为2.23亿元，占比为4.18%；家具制造业产值为0.21亿元，占比为0.39%；印文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为0.25亿元，占比为0.48%；化学原料和化学制品制造业产值为1.81亿元，占比为3.39%；医药制造业产值为2.17亿元，占比为4.07%；非金属矿物制品业产值为14.50亿元，占比为27.19%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为6.78亿元，占比为12.71%；有色金属冶炼和压延加工业产值为5.54亿元，占比为10.39%；金属制品业产值为1.11亿元，占比为2.07%；电气机械和器材制造业产值为0.65亿元，占比为1.21%；电力、热力生产和供应业产值为10.51亿元，占比为19.69%；燃气生产和供应业产值为6.17亿元，占比为11.56%。各行业产值及占比情况如表2.1-7。

表 2.1-7  2021年园区规上工业企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 企业数量（家） | 占比（%） | 产值（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 2 | 5.56% | 12737.70 | 2.39% |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 1 | 2.78% | 1514.00 | 0.28% |
| 3 | C17 | 纺织业 | 5 | 13.89% | 22280.40 | 4.18% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 1 | 2.78% | 2068.40 | 0.39% |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 2.78% | 2547.80 | 0.48% |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 | 8.33% | 18072.04 | 3.39% |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 2 | 5.56% | 21683.70 | 4.07% |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 9 | 25.00% | 145040.50 | 27.19% |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 11.11% | 67788.80 | 12.71% |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 2.78% | 55441.15 | 10.39% |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 2 | 5.56% | 11058.00 | 2.07% |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 1 | 2.78% | 6459.60 | 1.21% |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 1 | 2.78% | 105055.60 | 19.69% |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 3 | 8.33% | 61671.91 | 11.56% |
| 合计 |  |  | 36 |  | 533419.60 |  |

2022年，园区内规上工业企业45家，涉及15个行业，总产值为61.04亿元；农副食品加工业产值为2.55亿元，占比为4.18%；烟草制品业产值为0.07亿元，占比为0.12%；纺织业产值为2.27亿元，占比为3.72%；纺织业产值为2.27亿元，占比为3.72%；家具制造业产值为0.06亿元，占比为0.10%；文教、工美、体育和娱乐用品制造业产值为0.20亿元，占比为0.33%；化学原料和化学制品制造业产值为1.52亿元，占比为2.49%；医药制造业产值为2.63亿元，占比为4.31%；非金属矿物制品业产值为14.06亿元，占比为23.04%；黑色金属冶炼和压延加工业产值为10.46亿元，占比为17.13%；有色金属冶炼和压延加工业产值为7.56亿元，占比为12.39%；金属制品业产值为1.25亿元，占比为2.04%；电气机械和器材制造业产值为1.09亿元，占比为1.79%；电力、热力生产和供应业产值为11.61亿元，占比为19.01%；燃气生产和供应业产值为5.16亿元，占比为8.46%；水的供应和供应业产值为0.53，占比为0.88%。各行业产值及占比情况如表2.1-8。

表 2.1-8  2022年园区规上工业企业分行业产值及占比情况

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 企业数量（家） | 占比（%） | 产值（万元） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 5 | 11.11% | 25538.00 | 4.18% |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 1 | 2.22% | 715.90 | 0.12% |
| 3 | C17 | 纺织业 | 5 | 11.11% | 22731.32 | 3.72% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 1 | 2.22% | 608.30 | 0.10% |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 2.22% | 2004.70 | 0.33% |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 2 | 4.44% | 15211.30 | 2.49% |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 3 | 6.67% | 26303.64 | 4.31% |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 10 | 22.22% | 140645.67 | 23.04% |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 8.89% | 104573.09 | 17.13% |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 2.22% | 75624.07 | 12.39% |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 2 | 4.44% | 12459.70 | 2.04% |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 1 | 2.22% | 10946.65 | 1.79% |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 5 | 11.11% | 116070.67 | 19.01% |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 3 | 6.67% | 51648.09 | 8.46% |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 1 | 2.22% | 5347.20 | 0.88% |
| 合计 |  |  | 45 |  | 610428.29 |  |

园区现已初步形成卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装5大产业集群。卷烟及配套产业稳定发展，拥有全市三大卷烟厂之一的黔江卷烟厂，是上海烟草集团、湖南中烟、河南中烟的优质烟叶定点生产基地，为黔江贡献大部分税收收入。新材料产业迅速崛起，依托三磊玻纤打造年产50万吨高性能ECR玻璃纤维生产基地，初步形成“矿产原料—玻纤纱—玻纤织物”产业链条。生物医药产业亮点突出，在青蒿素、药用胶囊等细分领域形成比较优势，科瑞南海青蒿素产量占全球30%以上，衡生胶囊是西部地区大型药用胶囊供应商。农副产品加工业基础扎实，蓬江食品、佰裕佳食品等农副产品加工企业取得重大突破，形成“黔江鸡杂”“黔江珍珠兰茶”“黔江地牯牛”等一批特色食品品牌。轻纺服装产业特色明显，引入浙江花神、山东海通等行业龙头企业，建成黔江•桐乡丝绸工业园、山东海通丝绸全产业链加工园，集缫丝、织绸、服装、地毯于一体的丝绸工业体系初步形成。

创新资源不断汇集。园区按照“政府扶持平台、平台服务企业、企业自主创新、创新升级产业”的思路，积极打造双创平台载体，产业创新要素加快集聚。创新平台方面，建成新材料、茧丝绸2个院士专家工作站，科瑞南海博士后科研工作站，神斧锦泰化工、蓬江食品等5个市级企业技术中心以及29家市级以上研发平台及分支机构。孵化载体方面，拥有渝东南唯一一家国家级孵化器——阿蓬科技孵化基地及5家国家级众创空间平台，累计孵化企业334家，协助区内外40家企业获批高新技术企业。创新人才方面，拥有2所高等学校、1所国家中职教育改革示范校，集聚科技人员2万余名，其中领军人才40余名。创新成果方面，拥有发明专利数达到110件，高新技术产品达到52项，新产品销售收入9.87亿元，占相关产业产品总额的21.1%。

## 2.2 产业发展规划

### 2.2.1 定位目标

根据《重庆黔江高新技术产业开发区（重庆市正阳工业园区）五年发展规划（2022-2026年）》，到2026年，园区在产业发展、创新能力、开放水平、园区环境等方面迈上新台阶，全面完成市级高新区“以认促建”目标任务，基本达到国家级高新区申报条件，建成渝东南产业创新高地、对外开放高地和绿色发展高地。

产业发展迈上新台阶。新材料、卷烟配套、消费品三大产业发展日趋成熟，产业结构不断优化，生产性服务业支撑作用不断凸显。实现规上工业总产值370亿元、规上工业企业90家，建成1-2个有影响力的产业集群，在区域发展首位度上实现新的突破。

创新支撑实现新跨越。推进数字化变革，建成智慧园区平台，加速集聚技术、人才、资本等创新要素，以科技创新赋能产业发展。培育高新技术企业80家，研发投入占比达到4%以上，在特色发展辨识度上实现新的突破。

开放协同形成新局面。与成渝地区双城经济圈内创新高地合作更加密切，跨区域协同合作和交流更加活跃，支撑黔江区在成渝地区乃至全国的影响力和竞争力显著增强。发挥西部陆海新通道关键节点功能，在对外开放活跃度上实现新的突破。

软硬环境取得新成效。强化黔江高新区内能源、生态、物流承载能力，建成生产、生活、生态“三生融合”现代化园区。对标东部沿海地区的政策环境，在提升营商环境上实现新的突破。

### 2.2.2 产业规划

一、发挥龙头引领，做大做深新材料产业

以“做强企业、做深链条、做大规模”为重点，围绕铝合金材料、玻纤及玻纤复合材料等传统优势产业领域，大力推动产业链“以商招商”，加快落地实施一批新材料产业重大项目，大力推进铝合金材料绿色化、玻纤复合材料集群化、硅基材料高端化发展，全力打造特色鲜明、链条完整、拥有核心竞争力的新材料产业发展高地。力争到2026年，新材料产业总产值达到170亿元。

1．轻量铝合金材料。顺应高性能化、多功能化、绿色化趋势，把握汽车零部件、建筑工程材料等下游领域轻量化机遇，依托京宏源实业铝加工一体化项目发展基础，全力协调电解铝复产，积极培育再生铝及下游加工业，重点发展铝坯锭生产、压铸铝合金、形变铝合金和泡沫铝等领域。力争到2026年，轻量铝合金材料产业总产值达到100亿元。

铝坯锭。全力协调电解铝产能指标转移，依法重启京宏源电解铝项目，改进传统铸锭冶金制备技术，提高原材料性价比及其深加工产品成品率。积极谋划再生铝、废铝回收、铝灰资源化等项目，落实好具有长期供货渠道、具有高质量废铝分拣能力的保供单位，构建与后端铝加工制造能力相适应的上游材料本地供应保障体系。力争到2026年，原铝及铝坯锭生产环节产值达到40亿元。

压铸铝合金。把握铝合金压铸件在汽车轻量化发展中的应用趋势，不断丰富铝合金产品种类，延伸铝加工产业链，支持本地企业布局耐热、耐蚀、气密、可焊造等多品类铸造铝合金产品。依托本地自有铝水优势，围绕汽车轻量化发展需求，重点发展乘用车车身结构件、动力总成零部件和底盘及悬架系统等汽车用轻量化铝合金压铸件，主动探索融入重庆乃至川渝地区汽车产业重、轻、微、轿体系。力争到2026年，压铸铝合金及下游产品产值达到30亿元。

形变铝合金。聚焦铝精深加工，推动现有企业技术升级，持续做精做深挤压、压延、锻造等工艺，大力发展铝型材、铝板带材、高性能铝箔材和铝锻件等形变铝合金产品，不断提升铝合金材料产品品质。支持京宏源实业等本地企业提高产品质量，丰富产品类型，将生产品种延伸到铝管、铝棒等铝型材，积极引入车用铝型材和建筑装饰用铝型材生产项目，发展铝合金汽车内饰件、全铝家具家居等产品。以铝坯锭为原料，着力提升铝合金压延工艺科技含量，提高铝板带材制品附加值，围绕下游应用需求，重点发展汽车轻量化用铝板带材、航空航天轻量化用铝板带材和建筑装饰板带材，重点生产车身覆盖件、航空机身部件等产品。依托重点企业铝合金上游生产基础，做精做深压延工艺，引进铝箔精深加工企业，主要生产包装箔、空调箔和电池箔等，实现铝箔深加工产品种类多样化。紧抓汽车轻量化市场机遇，积极布局车用铝合金锻件产品，持续引入轮毂、保险杠、底座等乘用车铝合金锻造件生产项目落地。力争到2026年，形变铝合金及下游产品产值达到20亿元。

泡沫铝。面向轨道交通、基础设施建设等行业需求，开拓铝合金新的应用领域，重点发展泡沫铝合金、冲击能力吸收材料及保温材料，向下游延伸发展汽车防冲档、升降机安全垫、阻燃隔热保温泡沫铝板等产品。力争到2026年，泡沫铝合金及下游终端产品产值达到10亿元。

2．复合玻纤材料。立足黔江区玻纤纱原材料基础，按照“延链补链、协同配套”发展思路，充分利用预留1000亩工业用地，打造玻纤复合材料产业园，重点发展玻纤生产、玻纤初级制品、玻纤深加工及复合材料制品、产业应用终端产品等环节，实现玻璃纤维产业链全覆盖。力争到2026年，玻纤复合材料产业总产值达到60亿元。

玻纤生产。聚焦全市重点产业、城市建设和国家5G建设等重大工程对原材料的迫切需求，加速三磊玻纤后续玻纤生产线投产建设及产业线换代升级，推进三磊玻纤年产50万吨无碱玻纤基地项目建设，继续做强连续玻纤、定长玻纤（短玻纤）生产，拓展布局长玻纤、磨碎纤维生产。力争到2026年，玻纤生产环节产值达到30亿元。

玻纤初级制品。鼓励三磊玻纤新材料等本地玻纤制品生产企业，整合做强短切原丝毡、无捻粗纱织物等现有玻纤初级制品，并围绕下游汽车内饰、隔热材料、绝缘材料、模具生产等应用领域需求，拓展连续原丝毡、湿法薄毡、针刺毡、缝编毡、玻璃棉等玻纤无纺制品以及网格布、轴向布、多轴向织物等玻纤织物生产制造。力争到2026年，玻纤初级制品生产环节产值达到10亿元。

玻纤深加工及复合材料制品。面向交通运输轻量化、建材轻量化等领域生产需求，重点引进热塑性玻纤复合材料（FRTP）和热固性纤维增强塑料（FRSP）精深加工企业；热固性纤维增强塑料（FRSP）重点发展片状模塑料（SMC）、团状模塑料（BMC/DMC）、高模高强片状模塑料（HMC）等模压制品及缠绕制品、拉挤制品；热塑性玻纤复合材料（FRTP）重点发展短纤维增强热塑性塑料（SFT）、长纤维增强热塑性塑料（LFT）、玻璃纤维毡增强热塑性塑料（GMT）、连续纤维增强热塑性塑料（CFT）等产品。依托玻纤生产及初加工制品生产基础，进一步延伸产业链，积极布局耐腐蚀材料、耐压材料、保温隔热材料、隔音材料、耐热处理制品、涂塑制品、玻纤滤纸、真空绝热板（VIP）芯材、高比面基电池（AGM）隔膜等玻纤复合材料制品。力争到2026年，玻纤深加工及复合材料制品生产环节产值达到10亿元。

应用终端产品。在交通运输装备轻量化领域，延伸高性能车用玻璃纤维材料下游，积极引进前端模块框架、仪表台骨架、蓄电池托架、车身底护板、控电盒、噪音隔板、座椅支撑板、备用胎舱、保险杠横梁、挡泥板、后车门框架、引擎盖、摩托车坐垫等车体零部件、内外饰件生产项目。在建筑工程用材轻量化领域，重点布局强化地毯、内外墙装饰、贮罐、管道、车载气瓶、GRC墙板、保温玻璃棉板、保温玻璃棉卷毡、玻璃棉吸声墙板、吸声吊顶板等终端应用产品。在绿色低碳领域，重点发展玻璃钢电缆槽、电缆保护管、复合电缆支架、玻纤过滤制品（过滤毡、过滤袋、过滤网、初效过滤棉等）、空气净化设备、冰箱冷链真空绝热板芯材衍生品及铅酸蓄电池隔板等产品。力争到2026年，玻纤应用终端产品生产环节产值达到10亿元。

3．高端硅基材料。积极盘活正阳新材料公司闲置设备，推广工业硅应用，利用硅溶胶生成硅合金，重点发展硅铬合金刀片，尤其是高档的数控刀片。鼓励工业硅企业联合铝加工企业研发高硅铝合金材料，重点发展应用于电子封装和汽车制造领域的高硅铝合金。依托本地工业硅原料供应优势，积极储备高纯硅制备技术，突破多晶硅、单晶硅等生产环节，适时发展晶片、晶圆、光伏电池组件等产品。力争到2026年，硅基材料产业总产值达到10亿元。

二、深化创新驱动，做优做精卷烟配套产业

立足黔江区本地卷烟及配套产业基础，强化科技创新支撑，加快建设卷烟配套产业基地，打造具有区域影响力的卷烟配套产业集群。全力推进重庆中烟黔江卷烟厂易地技改项目，面向卷烟中高端市场，加快开发中高端烟草制品。鼓励卷烟配套企业创新发展，整合做强现有卷烟配套产业，适时布局新型领域，积极拓展非烟产品市场。紧抓卷烟市场消费升级和模式转变的契机，积极发展电子烟等新型烟草制品。力争到2026年，卷烟及配套产业产值达到120亿元。

1．卷烟。全力推进重庆中烟黔江卷烟厂易地技改项目，引导企业加大研发创新投入，开展技术改造与设备更新，加快浙渝中烟生产力梯度结构性转移进程。加大技术创新、产品结构调整和市场开拓力度，稳定天子（金）、千里江山等市场反应较好的卷烟品规，拓展千里江山、重庆印象等产品销售市场。争取“朝天门”产品系列培育和生产一批细支烟、低焦烟等新型高技术、高品质产品，提高一、二类烟生产占比。加强与浙江中烟对接合作，促成卷烟成品前置库建设落户。建设“数字烟草”平台，推动烟叶育种、种植、收购、物流、营销全过程数字化管理改造。力争到2026年，卷烟生产制造产值达到100亿元。

2．卷烟配套。支持黔龙卷烟材料、黔龙印务等存量卷烟配套材料企业加强新产品研发和新技术、新工艺应用，做强卷烟烟盒、滤嘴棒、接装纸、铝箔纸、纸箱等现有烟草包装卷烟配套。积极引进烟草薄片、醋酸纤维丝束、香精香料等其他卷烟配套材料生产企业，增强卷烟辅料供给能力和水平。鼓励卷烟配套企业创新发展，立足“大包装”“大印刷”理念，利用技术、人才、设备优势，拓展非烟市场，以服务区内重点企业为目标，发展包装、卷材、高分子材料等产业领域，进一步做大卷烟配套产业规模。力争到2026年，卷烟配套产业产值达到20亿元。

3．新型烟草制品。围绕卷烟市场消费升级和模式转变需求，大力招引新型烟草领域企业，加快布局烟草薄片、烟具等加热不燃烧式电子烟产品生产项目落地。适时发展烟油、导油棉、雾化器等蒸汽式电子烟产品，推动建设电子烟加工制造基地。加强与重庆中烟新型烟草制品研究室、烟具制造企业等主体合作，争取设立黔江区烟草及烟草配套研发中心，加强烟草新技术、新工艺、新材料研发力度，推进新型烟草制品与中式卷烟的协调发展。

三、厚植特色优势，做强做新消费品产业

以推动高质量发展、追求高品质生活为目标，大力发掘具有黔江特色的资源，重点关注生物医药、特色预制食品、高档丝绸制品等新产业新赛道，积极打造黔江鸡杂、武陵山丝绸等一批“网红爆品”，加快推动消费品工业从“数量追赶”转向“质量领航”、从“规模扩张”转向“结构优化”，促进消费品工业质量效益和核心竞争力迈上新台阶，建成渝东南区域消费品工业高质量发展示范区。力争到2026年，消费品工业总产值达到80亿元。

1．生物医药。把握“西部医学中心黔江副中心”建设机遇，通过纵向价值链延伸和横向产业融合，积极发挥道地优势发展现代中药、药用辅料领域，围绕大众健康审美意识变化和社会老龄化医疗需求发展医用耗材领域，使生物医药产业成为全区经济社会发展的新基石、新动力、新引擎。力争到2026年，生物医药产业总产值达到40亿元。

现代中药。扩大黔江药用植物资源基地规模，推广与普及中药材GAP种植技术，加强中药材资源的培育和保护，应用现代科学技术提升中药材质量。稳步发展青蒿素及衍生物，挖掘蛹蛋白、蚕丝蛋白水解物、丝素丝胶等原料物质的药用价值，发展动植物提取物、中成药、中药饮片、保健品等。支持企业开展天然动植物提取物在农药、兽药、饲料添加剂等农业产业领域的研发与应用。力争到2026年，现代中药产业产值达到20亿元。

药用辅料。依托衡生药用胶囊等本地企业，大力发展新型药用胶囊，尤其是化学性质更稳定、易储存、含水量低、靶向定位释放、溶出速率高、用药顺应性高、安全性高等特点的植物胶囊产品。面向本地及周边区域生物医药产业发展诉求，加快发展稀释剂、粘合剂、润滑剂、包衣材料等药用辅料品类，招引国内外大型药用辅料企业入驻，打造药用辅料产业集聚区。依托本地铝及铝合金材料原材料供应优势，聚焦衡生胶囊等本地生物医药企业产品包装需求，重点发展胶囊包装箔、药剂密封箔等医用包装材料。力争到2026年，药用辅料产业产值达到10亿元。

医用耗材。围绕大众健康、审美意识变化，对口腔健康关注度越来越高趋势，面向口腔科疾病治疗、口腔美容市场需求，适时布局口腔颌面外科植入钛板、钛钉、种植体、基台、义齿、矫治器等口腔科高值医用耗材。围绕社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨致使骨科植入器械市场快速增长的市场需求，探索发展关节、脊柱、创伤系列骨科相关植入器材及配套手术器械。力争到2026年，医用耗材产业产值达到10亿元。

2．鸡杂预制食品。按照“特色资源产品化、名优产品产业化”发展思路，统筹初加工、精深加工和后续副产品的综合利用加工，推进现有农副食品加工产业创新升级，重点打造“黔江鸡杂”特色品牌，以“黔江鸡杂”IP为突破点，大力发展具有“黔江鸡杂”品牌效应的预制菜、复合调味品、快销食品、休闲食品等细分领域，打造具有黔江特色的渝味体验地。力争到2026年，以黔江鸡杂为重点的特色食品加工产业总产值达到20亿元。

预制菜。发挥“黔江鸡杂”品牌效应，积极引进知名食品企业开发黔江鸡杂系列预制食品，加快推出传统风味黔江鸡杂预制菜品面世，大力支持企业创新发展酸辣味、麻辣味、藤椒味、菌菇味等创新风味的黔江鸡杂预制菜品，进一步扩大市场面向。挖掘本地特色菜潜力，鼓励食品加工企业开发青菜牛肉、土家老腊肉等系列预制菜品类，推动黔江风味食品走向更广阔的市场。发挥黔江地区特色畜牧业优势，大力发展猪肉类、牛肉类、鸡肉类等调理肉食品，由初级加工向营养型、便捷型转变，打造一批畅销爆品，加快向食品加工产业链的高附加值环节延伸布局。发挥特色果蔬种植优势，积极发展速冻甜玉米、速冻豌豆粒、速冻草莓、速冻板栗仁、速冻芋头仔、速冻特色蔬菜等速冻果蔬系列产品。力争到2026年，预制菜产业产值达到5亿元。

复合调味品。围绕黔江鸡杂预制菜制作所需配料，重点发展泡萝卜、泡姜、泡辣椒等泡菜产品，以及创新开发方便、即用的配菜料包、油料包、辣椒酱料包、创新风味料包等黔江鸡杂定制调料包产品。围绕渝味特色餐饮市场，积极布局火锅底料、蘸料等火锅调味料领域，以及酸菜鱼、辣子鸡等定制中式复合调味品领域。发掘渣海椒、地牯牛等民间风味食品产业化潜力，创新开发方便、即食的新品种，打造一批具有本地特色的佐餐酱菜、榨菜品牌。力争到2026年，复合调味品产业产值达到5亿元。

快销食品。支持蓬江食品、峡江韵食品等本地企业与西南大学农业科学研究院、西南大学食品科学院等院所合作，开发低热量、低脂肪、低糖分的绿豆粉、红薯粉、米粉、面条、自热米饭等具有本地特色的快销食品。借力“黔江鸡杂”品牌效应，重点发展鸡杂绿豆粉、鸡杂红薯粉、鸡杂米粉、鸡杂面、鸡杂自热米饭等黔江鸡杂风味快销食品，拓展布局肉类、豌杂等其他风味系列。把握现代都市生活快节奏同时追求品质化、健康化的特征，积极布局五谷杂粮即食早餐等产品。力争到2026年，快销食品产业产值达到5亿元。

休闲食品。支持以蓬江食品为代表的重点企业提升生产加工技术水平，大力发展卤味鸡杂、麻辣鸡杂、香辣鸡杂等小袋包装休闲产品，进一步提升“黔江鸡杂”品牌影响力。依托本地猪牛鸡等畜牧业养殖基础，延伸发展肉脯、肉干、肉松、肉肠等肉类休闲食品。依托珍珠兰茶、藤茶、绿茶、银耳等本地特色农副产品，开发具有清热降火、美容养颜等功能功效的风味茶饮料。依托黔江区君泓食用菌种植场，规模化生产羊肚菌、黑木耳、银耳、鸡枞菌、香菇、蛋黄菇等特色菌菇，鼓励本地食品企业开发干制、卤制等菌菇类休闲食品。依托本地果蔬种植基础，支持三磊甜田等企业与科研院所合作，加大对果蔬系列衍生产品的研发，推出果蔬干、果蔬粉、果蔬脆片、果蔬饮料等特色产品。力争到2026年，休闲食品产业产值达到5亿元。

3．高档丝绸制品。抢抓东部地区纺织产业梯度转移到中西部地区机遇，进一步放大“黔江蚕桑茧”特色资源优势，重点突破丝绸印染环节，提效发展茧丝绸初加工，延伸发展高档丝绸制品，打造完备的“缫丝—织绸—印染—服装/家纺”生产体系，提高蚕桑茧丝绸及丝绸制品产业综合经济收益。力争到2026年，高档丝绸制品产业总产值达到20亿元。

缫丝织绸。按照“农民＋合作社＋龙头企业＋高校＋政府”承包型经营模式，从西南大学及外省市引进高产、优质、抗病抗逆蚕品种，集中发展高产桑园，建设优质蚕茧基地，打造国家级现代蚕桑产业种植示范区，为产业发展提供上游原料保障。推动双河丝绸、海通丝绸等现有缫丝企业稳定产能，引入机器选茧、智能煮茧机、短流程制丝、生丝电子检测等先进技术装备，扩大5A级生丝占比达50%。鼓励织绸企业结合市场流行需求和趋势，开发复合型、功能性新型丝绸纤维和含丝纺织产品，积极发展装饰、保健用丝绸大类产品，满足市场多样化、多层次消费需求。力争到2026年，缫丝织绸环节产值达到5亿元。

丝绸印染。联合重庆蚕科院、茧丝绸院士工作站等机构，推动成立“黔江绿色印染技术研究院”，开展无水绿色印染技术创新应用，为丝绸制品企业提供打样和规模化生产服务。引入无水数码喷印技术，通过喷头将专用墨水直接喷印到织物上形成印花织物，实现低能耗、低水耗的连续清洁染色生产。引入活性染料非水介质染色技术，实现以非水介质代替水作为染色介质对织物进行活性染料染色，减少染色和后整理用水。引入张力敏感织物全流程平幅轧染，防褶皱平幅前处理设备、平幅染色预烘设备和大直径多辊汽蒸固色设备等，实现传统印染节能减排替代。力争到2026年，丝绸印染环节产值达到5亿元。

丝绸制品。发挥高品质丝绸原料优势，大力吸引1至2家知名企业落户，支持企业提高生产技术工艺，积极承接沿海服装产能转移及国际高档服装品牌订单。总结和挖掘黔江特色的服装程式，采用“众创空间”模式，建设民族服装研发、生产集聚中心等专业化研发生产空间，开发适合现代审美要求的地方民族服装。积极发展服装配套产业，引进拉链、纽扣等相关服装辅料配套企业。力争到2026年，丝绸制品生产环节产值达到10亿元。

## 2.3 规划符合性分析

（1）全国主体功能区规划符合性分析

1）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）要点

重庆经济区包括重庆市西部以主城区为中心的部分地区，该区域的功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的金融中心、商贸物流中心和综合交通枢纽，以及高新技术产业、汽车摩托车、石油天然气化工和装备制造基地，内陆开放高地和出口商品加工基地。

2）符合性分析

园区大力发展以新消费品工业、新材料产业、大健康产业和现代服务业为中心的产业发展体系，符合《全国主体功能区规划》对高新技术产业、 和内陆开放高地的产业定位要求。

（2）达峰行动符合性分析

1）《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）要点

推动工业领域绿色低碳发展。优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业绿色低碳改造。促进工业能源消费低碳化，推动化石能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重，加强电力需求侧管理，提升工业电气化水平。深入实施绿色制造工程，大力推行绿色设计，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色工业园区。推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展，加强重点行业和领域技术改造。

2）符合性分析

园区在绿色低碳领域，重点发展玻璃钢电缆槽、电缆保护管、复合电缆支架、玻纤过滤制品（过滤毡、过滤袋、过滤网、初效过滤棉等）、空气净化设备、冰箱冷链真空绝热板芯材衍生品及铅酸蓄电池隔板等产品。推进园区基础设施共建共享。推进能源梯级利用和余热余压回收利用。因地制宜发展利用可再生能源。积极推广集中供气供热。完善工业园区污水集中处理设施及配套管网。符合《2030年前碳达峰行动方案》推动工业领域绿色低碳发展的要求。

（3）重庆市国民经济和社会发展规划符合性分析

1）《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》（渝府发〔2021〕6号）要点

围绕新一代信息技术、新能源及智能网联汽车、高端装备、新材料、生物技术、节能环保6大重点领域，集中优势资源培育一批产值规模超千亿的产业集群和基地，带动全市战略性新兴产业规模迈上万亿级。深入实施智能制造和绿色制造，加快发展服务型制造，推动电子、汽车摩托车、装备制造、消费品、材料等产业高端化、智能化、绿色化转型。

把制造业高质量发展放到更加突出的位置，培育具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和先进制造业集群，其中以电子、装备制造、材料等产业为重要着力点。

2）符合性分析

园区发挥龙头引领，做大做深新材料产业，依托重点企业生产基础，聚焦交通工具零部件、建筑材料轻量化发展趋势，青杠产业功能区重点发展铝合金材料、玻纤及玻纤复合材料、硅基材料、节能环保等产业领域，布局建设新材料产业园，把握“西部医学中心黔江副中心”建设机遇，通过纵向价值链延伸和横向产业融合，积极发挥道地优势发展现代中药、药用辅料领域。符合《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（渝府发〔2021〕6号）中战略性新兴产业集群发展方向和支柱产业提质的要求。

（3）《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（黔江府发〔2021〕29号）要点

1）加强茧丝绸、玻璃纤维、生物医药、农副产品加工、康养旅游等产业领域合作，积极发展飞地经济。加大对外开放力度，依托“渝新欧”国际铁路物流大通道，适时开通铁路口岸和航空口岸，发挥黔江在特色产品和人文资源等方面的独特优势，积极开展“一带一路”经贸合作，实施“引进来”和“走出去”战略，全面融入“一带一路”和西部陆海新通道建设。

大力发展农产品深加工、乡村旅游、休闲农业、健康养老等产业，推进创业园区和孵化基地建设，促进农村一二三产业深度融合。

突出战略性新兴产业发展导向，深入开展质量提升行动，实施产业基础再造工程，集中力量提质发展卷烟及配套产业，加快壮大新材料产业，做特做优消费品工业，做大做强节能环保产业，培育发展大健康和数字经济产业，构建高质量发展的现代制造业产业体系。

加快发展电子商务。推动电商产业园扩容升级，建设电商企业孵化中心、仓储物流配送中心、网销产品研供中心，完善创业孵化、电商培训、仓储物流、供应链管理、商品展示等配套功能。引进电商物流企业在黔设立区域业务分部，培育发展本地电子商务平台和龙头企业。有序推进区域集散仓、分拨中心、快递分拣中心、云仓等项目建设，逐步推进冷链物流二级、三级节点建设。打造农村电商“升级版”，重点围绕“黔江鸡杂”等加工食品及猕猴桃、脆红李、羊肚菌等特色农产品推进电商品牌建设，推动工业消费品、特色农产品触网营销。

大力发展社会化、专业化物流，延伸物流产业链和价值链，提升物流信息化、智能化水平，建设通达顺畅、绿色安全、高效便捷的现代物流服务体系，打造渝东南物流枢纽，加快建成西部陆海新通道节点城市。

依托区域性专业市场和渝东南会展中心，打造一批会展业高端平台，做大做强地方展销展会品牌，建设区域性会展经济中心。

积极发展大健康服务业。围绕全生命周期管理，培育发展健康咨询、康体美容、康复保健、健康保险等服务，鼓励医疗机构开发康体养生产品，加快健康体检业规模化、产业化发展，推动健康服务与旅游、养老、保险、体育跨界融合发展。

发展壮大生猪、蚕桑产业，巩固发展烤烟生产，因地制宜发展特色粮油、蔬菜、水果等生态绿色农产品，提质发展茶叶、中药材、特色经济林等特色效益农业，构建以“果桑猪”为主导、“粮油渔菌”为特色的绿色农业产业体系。

2）符合性分析

园区以“做强企业、做深链条、做大规模”为重点，围绕铝合金材料、玻纤及玻纤复合材料等传统优势产业领域，大力推动产业链“以商招商”，把握“西部医学中心黔江副中心”建设机遇，通过纵向价值链延伸和横向产业融合，积极发挥道地优势发展现代中药、药用辅料领域，抢抓东部地区纺织产业梯度转移到中西部地区机遇，进一步放大“黔江蚕桑茧”特色资源优势，重点突破丝绸印染环节，提效发展茧丝绸初加工，延伸发展高档丝绸制品，打造完备的“缫丝—织绸—印染—服装/家纺”生产体系，提高蚕桑茧丝绸及丝绸制品产业综合经济收益。产业发展规划符合《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。

（5）节能减排综合工作方案符合性分析

1）《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）要点

以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理。到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。引导工业企业向园区集聚，推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。

2）符合性分析

园区拟建项目应对照能效标杆水平高起点设计建设，引导未达到基准水平的存量和在建项目对照能效标杆水平实施改造升级。以有色金属、建材等行业为重点，引导行业向轻型化、集约化、制品化转型。加快正阳工业园区实施循环化改造。积极创建“无废园区”和“无废企业”，加快建设节能、环保、清洁、循环式绿色示范园区，开展工业园区企业清洁生产试点，持续打造静脉产业园区和资源循环利用基地，推动制造业绿色转型发展。

（6）用地目录符合性分析

1）《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》要点

凡列入《限制用地项目目录（2012年本）》的建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。

凡列入《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续。

2）符合性分析

园区目前的主导产业为卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装等，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》限制或禁止的产业类型及项目类型，符合国家用地政策要求。

（7）产业规划符合性分析

1）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》

①政策要点

禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工经开区和化工项目。禁止在合规经开区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。

浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

②符合性分析

园区在长江干支流1公里范围内，不涉及新建、扩建化工项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）（长江办〔2022〕7号）相关要求。

2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2021年第49号）

①政策要点

鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。

限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。

淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

②符合性分析

园区目前的主导产业为卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装等，不属于淘汰类发展产业，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2021年第49号）要求。

3）《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》

①政策要点

采矿业。禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。

制造业。出版物印刷须由中方控股。禁止投资中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。

②符合性分析

园区重点发展卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装等，所发展产业不在该清单之列。

4）《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》

①政策要点

目录共包括两部分，一是全国鼓励外商投资产业目录，二是中西部地区外商投资优势产业目录。

②符合性分析

卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装等，符合《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》要求。

5）《重庆市产业投资准入工作手册》

①政策要点

全市范围内不予准入的产业：国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。天然林商业性采伐。法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。重点区域不予准入的产业：外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外）。在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

②符合性分析

园区重点发展产业不在全市范围和重点区域内不予准入的产业范围内，符合《重庆市产业投资准入工作手册》要求。

6）《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021-2025年》（渝府发〔2021〕18号）

①政策要点

培育打造具有国际竞争力的产业集群。发挥我市制造业规模优势、体系优势和部分领域先发优势，实施战略性新兴产业集群发展工程和支柱产业提质工程，深化战略性新兴产业与支柱产业互动发展，培育打造万亿级电子信息、五千亿级汽车、三千亿级装备、六千亿级材料、五千亿级特色消费品、千亿级生物医药等产业集群，构筑国家重要先进制造业中心核心支撑。

提升产业基础能力和产业链供应链现代化水平。实施产业基础再造和产业链供应链现代化水平提升工程，围绕产业集群建设方向梳理重点产业链条，分链条做好战略设计和精准施策，统筹推进锻长板和补短板，全面提高基础领域产品质量和核心竞争力。持续开展补链强链，全力保障供应链稳定，提高产业链供应链韧性和根植性，夯实制造业高质量发展的根基。

②符合性分析

园区重点发展卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装等，打造1-2个产业集群，符合《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划（2021-2025年》（渝府发〔2021〕18号）要求。

7）《重庆市应对气候变化“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕50号）

①政策要点

以降碳引领产业发展。依法依规推动钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业落后产能退出。提高传统产业高端化、智能化、绿色化水平。推进大数据智能化创新，加快数字产业化、产业数字化，促进智能产业、智能制造、智慧城市协同发展。围绕新基建、高端装备和绿色环保等重点领域发展战略性新兴产业，发展重庆中心城区节能环保产业集群，推动数据中心建设和可再生能源电力应用，提升5G基站等新基建能效。加快发展现代服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向精细化和高品质转变。在新兴产业领域培育绿色低碳新技术、新产品、新业态、新模式。提高企业碳管理水平，鼓励开展“碳足迹”评价，应对贸易壁垒，提升国际竞争力。

②符合性分析

园区重点发展卷烟及配套、新材料、生物医药、农副产品加工、轻纺服装等，打造1-2个产业集群，推动落后产能技术改造，符合《重庆市应对气候变化“十四五”规划（2021-2025年）》（渝环〔2022〕50号）要求。

8）《重庆市节约能源条例》（2019年修订）（2019年重庆市人民代表大会常务委员会公告〔五届〕第62号）

①政策要点

第六条本市应当实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。市人民政府应当合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构，推动企业降低单位产值能耗和单位产品能耗，淘汰落后生产能力，改进能源的开发、加工、转换、输送、储存和供应，提高能源利用效率，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。

②符合性分析

园区拟建项目应对照能效标杆水平高起点设计建设，引导未达到基准水平的存量和在建项目对照能效标杆水平实施改造升级。以有色金属、建材等行业为重点，引导行业向轻型化、集约化、制品化转型。符合《重庆市节约能源条例》（2019年修订）要求。

9）《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号）

（1）发改环资〔2021〕969号要点

《规划》提出，到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。

（2）符合性分析

园区推进能源梯级利用和余热余压回收利用。因地制宜发展利用可再生能源。积极推广集中供气供热。完善工业园区污水集中处理设施及配套管网。符合《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号）要求。

# 区域能源供应现状及发展规划

## 3.1能源供应现状

### 3.1.1 电力供应情况

目前区域供电企业有两家，分别为黔江供电公司和乌江电力公司。园区现有黔江220KV变电站1座、正阳110KV变电站1座、110KV火车站牵引站、乌江110KV变电站1座、巨木岭220KV变电站1座、110KV青杠变电站。供电负荷为350MVA，能够满足电力消耗需求。

### 3.1.2 天然气供应情况

区域现有3家天然气经营企业，即民生燃气公司、龙民燃气公司、祥龙雅风天然气公司，日供气能力可达80万立方米，年供气能力可达3亿立方米。民生燃气公司现有气源6个，包括中石化建南气矿、中石化利川增压站、中石油恩施昆仑公司、祥龙燃气的武陵山管道、黔江储配调峰中心、忠县中石油管道，发展天然气用户约8.6万户。龙民燃气公司现有CNG加气站1座。祥龙雅风天然气公司负责水市乡、石家镇、鹅池镇、新华乡、水田乡、白土乡、金溪镇、太极乡8个乡镇及正阳工业园区城市天然气供应。

### 3.1.3 成品油供应情况

区域拥有渝东南第一座铁路油库正阳油库。西北成品油通过兰成渝输油管道由渝怀铁路配送至渝东南成品油市场。截至2020年，全区共有民用成品油经营主体16家，年销售成品油10万吨。

### 3.1.4 煤炭供应情况

煤炭均为园区外采购。

## 3.2能源发展规划

### 3.2.1 优化电力供应及布局

以提高供电能力、增强可靠性、提升电能质量、降低网损为目标，以优化电网结构布局和加强高压电网建设为手段，着力解决配电网薄弱问题，实现配电网精益管理、精准投资，适应电力体制改革新形势，加快构建现代配电网，促进黔江区电网快速发展，在加快城市化、工业化、城乡一体化的进程中提供有力保障。

（1）稳定电力来源

加快电源建设，积极对接“疆电入渝”、“川渝电网一体化”和“三峡电站增发电量入渝”等全市输变电整体规划，完善电网结构，推进电力并网，加强城市新区配电网络建设，继续实施农村电网改造，实现输电网与配电网有机衔接，促进各级电网协调发展，提高电网资源配置和保障能力。园区青杠片区用电电源由规划的110kV变电站供电，变电站电源由规划区内PVC项目配建的2×300MW和氧化铝项目配建的3×200MW热电厂以及乌江电力和黔江供电公司电网引来，外部线路来自规划区东侧及东南方向，架设至规划区内变电站，青杠片区按照300米服务半径，设置开闭所7处。园区冯家片区在共享周边220KV（2×240MVA）黔江变和110KV正阳变（2×63MVA）的情况下，保留区内现状220KV巨木岭变电站（2×180MVA）和110KV牵引变电站，现状110KV巨木岭变电站（2×80MVA）增加63MVA机组一组，并布置10KV开闭所6处。

（2）降低电网能耗

大力开展资源节约型、环境友好型电网规划与建设，推进“两型三新”线路和“两型一化”变电站建设。规划建设绿色、智能电网，考虑资源环境承载能力和智能化需求，广泛应用节能、节地、节材、环保的新技术、新设备，淘汰高损耗和老旧设备，着力提高电网发展质量和节能降耗水平。优化网架结构，加强电网技术改造，提高城乡电网抵御自然灾害能力，解决电网“卡脖子”问题。治理电网安全隐患，继续抓好居民建筑供电安全改造专项，切实保障民生安全用电、可靠用电。

（3）提升电力综合利用效率

加快负荷中心变电所和电网建设，优化配电网供电范围，缩短线路供电半径，降低线路压降和电能损失，推广使用节能型变压器，降低变压器损耗。推广应用无功补偿设备，提高终端电压质量和功率因数。推广负荷转移技术，促进用户用电负荷移峰填谷。遵循“先生活、后生产”用电基本原则，安排工业企业压减高峰用电负荷，错峰用电，同时大力提倡全社会节约用电。

### 3.2.2 加大天然气利用力度

把推广使用天然气作为调整优化能源结构、实现能源可持续性供应、促进循环经济发展和改善大气环境的重要举措，加快推进天然气利用工程，推进以气代油、以气代煤的工作，大力推广天然气冷热电联供分布式电源。

（1）加快天然气基础设施建设

加强多气源供应机制的前期研究，围绕渝东南片区加快天然气基础设施建设，全面提升天然气资源保障能力。强化气源对接和输气设施互联互通，有序推进天然气长输管网、城市输配管网、门站、应急储配站、调压站、调度中心等配套工程建设，促进天然气上中下游协调发展。继续推进清洁能源惠民工程，推进天然气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统等农村天然气设施建设，完善城乡天然气配套管网设施。

园区冯家片区气源由物流基地片区的燃气储配站提供，物流基地片区的天然气储配站，占地面积为3.21公顷，储气规模为35万立方米/日；同时在规划区内设置6处燃气调压站，确保各处用地内的气压能满足使用要求。

（2）推广天然气高效利用

适度发展天然气发电用于电力调峰。全面提高城市、农村居民天然气普及率。鼓励引导工业园区按需发展天然气分布式能源项目，满足园区发展用电用热需求，降低用能成本。加快加气站设施建设，以城市出租车、公交车为重点，积极发展液化天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车等液化天然气汽车和压缩天然气汽车。

### 3.2.3 增强成品油保障能力

目前黔江区工业用成品油需求量不大，成品油消费领域主要是为工业产品运输服务的交通运输业。“十四五”期间，仍需大力协调中石油和中石化充分调度资源，加强输送管线、储备设施等基础设施建设，保障黔江区成品油市场的供应。

（1）加快推进输送管线建设

依托重庆市成品油长输管网建设项目，新建、扩建炼油项目和原油储备库建设进度，统筹协调中石油和中石化资源，加快推进配套成品油运输管道建设。抓好成品油长输管线安全管理，加强重大风险隐患排查治理，严防发生安全事故。

（2）加快推进石油储备建设

加强成油品储备和设施建设，优化区域布局和品种结构，合理规划成品油中转储运设施、重大能源储备项目建设。研究建立商业成品油储备体系，有序引导有条件民营资本进入成品油储备领域，建立多元成品油储备体系。

## 3.3能源供需平衡

根据园区2018～2022年的天然气、电和成品油消费情况及“十四五”期间经济增长目标，2025年园区总用电量111647万kW.h、天然气消费量将达到2742万m³，成品油消费量将达到1974吨，煤炭368684吨，园区2025年能源供需平衡分别见表3.3-1。

表3.3-1   园区2025年能源供需平衡表

| 类别 | 单位 | 2022年 | 2025年 | 2025年供给保障能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求量 | 需求量 |  |
| 电力 | 104kW·h | 96742 | 111647 | 250000 |
| 天然气 | 104m3 | 2504 | 2742 | 14345 |
| 成品油 | t | 1254 | 1974 | 10000 |
| 煤炭 | t | 208673 | 368684 | 外购满足需求 |

# 区域能源消费情况

## 4.1能源折标系数

2018~2022年，园区能源消费品种为电力、天然气和油品（汽油、柴油）以及煤炭。2018~2022年各年电力等价值折标系数采用中国电力企业联合会公布的电力等价值折算数据，其余能源品种折标系数主要按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）选取，各种能源的折标煤系数详见表4.1-1。

表4.1-1   能源折标煤系数

| 序号 | 能源名称 | 折标煤系数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力（当量值） | 0.1229kgce/kW·h | GB/T2589-2020 |
|  | 2018年电力 （等价值） | 0.308kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2019年） |
|  | 2019年电力 （等价值） | 0.3069kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2020年） |
|  | 2020年电力 （等价值） | 0.3055kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2021年） |
|  | 2021年电力 （等价值） | 0.3025kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2022年） |
|  | 2022年电力 （等价值） | 0.3015kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2023年） |
| 2 | 天然气 | 1.2143kgce/m3 | GB/T2589-2020 |
| 3 | 原煤 | 0.7572kgce/kg | 根据园区企业供原煤实际平均热值5300kcal/kg折算 |
| 4 | 汽油 | 1.4714kgce/kg | GB/T2589-2020 |
| 5 | 柴油 | 1.4571kgce/kg | GB/T2589-2020 |
| 6 | 焦炭 | 0.9714kgce/kg | GB/T2589-2020 |

## 4.2 能源消费总体情况

2018~2022年，园区能源消费品种为电力、天然气、油品（汽油、柴油）、和煤炭（原煤、焦炭），各年度能源消费量折标煤当量值分别为332710.98 tce、	344784.69 tce、275870.34 tce、325478.12 tce、309258.46 tce，等价值分别为466342.76 tce、489694.29 tce、392369.00 tce、464551.67 tce、482038.94 tce，能源消费情况详见表4.2-1。

表4.2-1  园区2018~2022年能源消费情况一览表

| 年份 | 能源消费情况 |  |  |  |  |  | 折标煤（tce） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力（万kW·h） | 天然气（万m3） | 汽油（t） | 柴油（t） | 原煤（t） | 焦炭（t） | 当量值 | 等价值 |
| 2018年 | 72194.37 | 1637.43 | 427.18 | 408.59 | 288390.89 | 4640.00 | 332710.98 | 466342.76 |
| 2019年 | 78755.22 | 1619.27 | 103.14 | 1441.88 | 291062.45 | 5853.94 | 344784.69 | 489694.29 |
| 2020年 | 63799.92 | 1802.19 | 192.44 | 1613.14 | 222738.17 | 4411.41 | 275870.34 | 392369.00 |
| 2021年 | 77435.16 | 1920.25 | 178.13 | 1160.68 | 242960.59 | 21689.96 | 325478.12 | 464551.67 |
| 2022年 | 96741.59 | 2504.15 | 173.15 | 1080.73 | 208121.50 | 551.83 | 309258.46 | 482038.94 |

图4.2-1 2018~2022年园区能源消费柱状图

根据表4.2-1和图4.2-1可见，2018年至2022年园区能源消耗呈上升和下降不断交替波动的趋势，2017年达到了能源消耗量的最高值。

## 4.3 能源消费结构情况

从能源消费结构来看，2018~2022年，煤炭是园区主要的耗能品种，其次是电力，园区能源消费结构见表4.3-1及图4.3-1。

表4.3-1   2018~2022年园区能源消费结构一览表

| 能源 占比 | 电力 | 天然气 | 汽油 | 柴油 | 原煤 | 焦炭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 26.67% | 5.98% | 0.19% | 0.18% | 65.63% | 1.35% |
| 2019年 | 28.07% | 5.70% | 0.04% | 0.61% | 63.92% | 1.65% |
| 2020年 | 28.42% | 7.93% | 0.10% | 0.85% | 61.14% | 1.55% |
| 2021年 | 29.24% | 7.16% | 0.08% | 0.52% | 56.52% | 6.47% |
| 2022年 | 38.45% | 9.83% | 0.08% | 0.51% | 50.96% | 0.17% |

图4.3-1   2018~2022年园区能源消费结构图

从上图可知，2018年至2022年，园区能源消费结构较为稳定，都是以煤炭和电力消耗为主，占比均大于89%，天然气和油品消耗为辅。且园区对电力消费占比在不断增大，原煤消费占比不断减小，说明园区的能源消费结构在不断优化。

## 4.4 各行业能源消费情况

2018年~2022年，园区共有23个行业类别。通过对园区规上工业企业进行现场调研和数据收集，对园区各行业能源消费情况进行分析。

2018年，园区规上工业企业能源消费总量为332710.98tce（当量值，下同），总产值为96.60亿元。

从能源消费量来看，园区能源消费量前3的行业分别为，园区主要耗能行业为非金属矿物制品业（79.31%）、黑色金属冶炼和压延加工业（6.69%）、金属制品业（3.18%），合计能耗比重占园区总能耗89.18%，但产值贡献率（产值占比，下同）仅为40.46%。

从工业产值来看，园区产值前3的行业分别为，非金属矿物制品业（24.56%）、电力、热力生产和供应业（13.98%）、有色金属冶炼和压延加工业（11.21%），合计占园区规上工业企业总产值的49.75%，能耗占比达到了83.81%。

2018年园区各行业能源消费及产值情况详见表4.4-1。

表 4.4-1  2018年园区各行业能源消费及产值情况

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 产值 （万元） | 产值占比 | 能源消费量（tce） | 能耗占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 17656.20 | 1.83% | 603.75 | 0.18% |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 102197.80 | 10.58% | 3397.62 | 1.02% |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 8403.10 | 0.87% | 71.71 | 0.02% |
| 4 | C17 | 纺织业 | 34041.60 | 3.52% | 4020.97 | 1.21% |
| 5 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 7408.30 | 0.77% | 15.36 | 0.00% |
| 6 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14208.90 | 1.47% | 314.38 | 0.09% |
| 7 | C21 | 家具制造业 | 21080.00 | 2.18% | 2108.14 | 0.63% |
| 8 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 41900.31 | 4.34% | 5871.12 | 1.76% |
| 9 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10544.00 | 1.09% | 384.26 | 0.12% |
| 10 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 26365.70 | 2.73% | 2400.78 | 0.72% |
| 11 | C27 | 医药制造业 | 9694.60 | 1.00% | 1709.75 | 0.51% |
| 12 | C30 | 非金属矿物制品业 | 237252.10 | 24.56% | 263876.35 | 79.31% |
| 13 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 104766.40 | 10.85% | 22260.36 | 6.69% |
| 14 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 108250.50 | 11.21% | 8508.00 | 2.56% |
| 15 | C33 | 金属制品业 | 48853.10 | 5.06% | 10590.63 | 3.18% |
| 16 | C35 | 专用设备制造业 | 4062.20 | 0.42% | 22.49 | 0.01% |
| 17 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13535.40 | 1.40% | 61.49 | 0.02% |
| 18 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 135088.50 | 13.98% | 6474.61 | 1.95% |
| 19 | D45 | 燃气生产和供应业 | 20684.27 | 2.14% | 19.19 | 0.01% |
| 合计 |  |  | 965992.98 |  | 332710.98 |  |

2019年，园区规上工业企业能源消费总量为344784.69tce（当量值，下同），总产值为49.76亿元。

从能源消费量来看，园区能源消费量前3的行业分别为，园区主要耗能行业为非金属矿物制品业（30.26%）、黑色金属冶炼和压延加工业（13.61%）、电力、热力生产和供应业（1.76%），合计能耗比重占园区总能耗95.58%，但产值贡献率（产值占比，下同）仅为66.06%。

从工业产值来看，园区产值前3的行业分别为，非金属矿物制品业（30.26%）、电力、热力生产和供应业（20.71%）、黑色金属冶炼和压延加工业（15.08%），合计占园区规上工业企业总产值的66.06%，能耗占比达到了95.58%。

2019年园区各行业能源消费及产值情况详见表4.4-2。

表 4.4-2  2019年园区各行业能源消费及产值情况

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 产值（万元） |  | 产值占比 |  | 能源消费量（tce） | 能耗占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 11431.78 |  | 2.30% |  | 421.89 | 0.12% |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 16516.50 |  | 3.32% |  | 1631.17 | 0.47% |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 34.10 |  | 0.01% |  | 4.99 | 0.00% |
| 4 | C16 | 烟草制品业 | 7085.73 |  | 1.42% |  | 247.65 | 0.07% |
| 5 | C17 | 纺织业 | 16415.73 |  | 3.30% |  | 1239.16 | 0.36% |
| 6 | C21 | 家具制造业 | 3796.30 |  | 0.76% |  | 326.43 | 0.09% |
| 7 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 7773.80 |  | 1.56% |  | 89.34 | 0.03% |
| 8 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2429.50 |  | 0.49% |  | 171.73 | 0.05% |
| 9 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 17288.00 |  | 3.47% |  | 1679.20 | 0.49% |
| 10 | C27 | 医药制造业 | 11792.90 |  | 2.37% |  | 1920.95 | 0.56% |
| 11 | C30 | 非金属矿物制品业 | 150562.80 |  | 30.26% |  | 276537.77 | 80.21% |
| 12 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 75052.20 |  | 15.08% |  | 46914.50 | 13.61% |
| 13 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 34535.50 |  | 6.94% |  | 4631.99 | 1.34% |
| 14 | C33 | 金属制品业 | 6761.95 |  | 1.36% |  | 2758.04 | 0.80% |
| 15 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3556.30 |  | 0.71% |  | 36.18 | 0.01% |
| 16 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 103066.53 |  | 20.71% |  | 6077.35 | 1.76% |
| 17 | D45 | 燃气生产和供应业 | 25314.93 |  | 5.09% |  | 34.86 | 0.01% |
| 18 | D46 | 水的生产和供应业 | 4164.00 |  | 0.84% |  | 61.48 | 0.02% |
| 合计 |  |  |  | 497578.55 |  |  | 344784.69 |  |

2020年，园区规上工业企业能源消费总量为275870.34tce（当量值，下同），总产值为43.82亿元。

从能源消费量来看，园区能源消费量前3的行业分别为，园区主要耗能行业为非金属矿物制品业（80.49%）、黑色金属冶炼和压延加工业（11.26%）、电力、热力生产和供应业（2.37%），合计能耗比重占园区总能耗94.12%，但产值贡献率（产值占比，下同）仅为59.78%。

从工业产值来看，园区产值前3的行业分别为，非金属矿物制品业（26.59%）、电力、热力生产和供应业（24.90%）、燃气生产和供应业（12.78%），合计占园区规上工业企业总产值的66.06%，能耗占比达到了82.97%。

2020年园区各行业能源消费及产值情况详见表4.4-3。

表 4.4-3  2020年园区各行业能源消费及产值情况

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 产值 （万元） | 产值占比 | 能源消费量 （tce） | 能耗占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 16627.70 | 3.79% | 1194.95 | 0.43% |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 5386.49 | 1.23% | 197.55 | 0.07% |
| 3 | C17 | 纺织业 | 13035.37 | 2.97% | 1334.55 | 0.48% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 2802.60 | 0.64% | 51.77 | 0.02% |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 7439.10 | 1.70% | 86.90 | 0.03% |
| 6 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3136.20 | 0.72% | 65.77 | 0.02% |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 14514.60 | 3.31% | 1360.02 | 0.49% |
| 8 | C27 | 医药制造业 | 16289.00 | 3.72% | 3256.24 | 1.18% |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 116522.60 | 26.59% | 222058.76 | 80.49% |
| 10 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 36329.72 | 8.29% | 31052.66 | 11.26% |
| 11 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 29903.40 | 6.82% | 3405.37 | 1.23% |
| 12 | C33 | 金属制品业 | 5720.10 | 1.31% | 4907.48 | 1.78% |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 109123.64 | 24.90% | 6531.42 | 2.37% |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 56021.51 | 12.78% | 290.95 | 0.11% |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 5384.00 | 1.23% | 75.96 | 0.03% |
| 合计 |  |  | 438236.03 |  | 275870.34 |  |

2021年，园区规上工业企业能源消费总量为325478.12tce（当量值，下同），总产值为53.34亿元。

从能源消费量来看，园区能源消费量前3的行业分别为，园区主要耗能行业为非金属矿物制品业（72.63%）、黑色金属冶炼和压延加工业（18.22%）、电力、热力生产和供应业（2.73%），合计能耗比重占园区总能耗93.59%，但产值贡献率（产值占比，下同）仅为59.59%。

从工业产值来看，园区产值前3的行业分别为，非金属矿物制品业（27.19%）、电力、热力生产和供应业（19.69%）、黑色金属冶炼和压延加工业（12.71%），合计占园区规上工业企业总产值的59.59%，能耗占比达到了93.59%。

2021年园区各行业能源消费及产值情况详见表4.4-4。

表 4.4-4  2021年园区各行业能源消费及产值情况

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 产值 （万元） | 产值 占比 | 能源消费量（tce） | 能耗 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 12737.70 | 2.39% | 993.81 | 0.31% |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 1514.00 | 0.28% | 71.66 | 0.02% |
| 3 | C17 | 纺织业 | 22280.40 | 4.18% | 1575.90 | 0.48% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 2068.40 | 0.39% | 39.50 | 0.01% |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2547.80 | 0.48% | 52.06 | 0.02% |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 18072.04 | 3.39% | 1494.93 | 0.46% |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 21683.70 | 4.07% | 3761.03 | 1.16% |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 145040.50 | 27.19% | 236397.60 | 72.63% |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 67788.80 | 12.71% | 59312.71 | 18.22% |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 55441.15 | 10.39% | 4829.15 | 1.48% |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 11058.00 | 2.07% | 7361.09 | 2.26% |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 6459.60 | 1.21% | 470.04 | 0.14% |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 105055.60 | 19.69% | 8900.44 | 2.73% |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 61671.91 | 11.56% | 218.22 | 0.07% |
| 合计 |  |  | 533419.60 |  | 325478.12 |  |

2022年，园区规上工业企业能源消费总量为309258.46tce（当量值，下同），总产值为61.04亿元。

从能源消费量来看，园区能源消费量前3的行业分别为，园区主要耗能行业为非金属矿物制品业（69.18%）、黑色金属冶炼和压延加工业（19.71%）、金属制品业（3.79%），合计能耗比重占园区总能耗92.67%，但产值贡献率（产值占比，下同）仅为42.21%。

从工业产值来看，园区产值前3的行业分别为，非金属矿物制品业（23.04%）、电力、热力生产和供应业（19.01%）、黑色金属冶炼和压延加工业（17.13%），合计占园区规上工业企业总产值的59.19%，能耗占比达到了90.62%。

2022年园区各行业能源消费及产值情况详见表4.4-5。

表 4.4-5  2022年园区各行业能源消费及产值情况

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 产值 （万元） | 产值占比 | 能源消费量 （tce） | 能耗占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 25538.00 | 4.18% | 1607.80 | 0.52% |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 715.90 | 0.12% | 45.69 | 0.01% |
| 3 | C17 | 纺织业 | 22731.32 | 3.72% | 1844.87 | 0.60% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 608.30 | 0.10% | 15.11 | 0.00% |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2004.70 | 0.33% | 44.52 | 0.01% |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 15211.30 | 2.49% | 307.54 | 0.10% |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 26303.64 | 4.31% | 6078.64 | 1.97% |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 140645.67 | 23.04% | 213933.74 | 69.18% |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 104573.09 | 17.13% | 60960.79 | 19.71% |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 75624.07 | 12.39% | 4452.03 | 1.44% |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 12459.70 | 2.04% | 11707.69 | 3.79% |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 10946.65 | 1.79% | 2465.23 | 0.80% |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 116070.67 | 19.01% | 5366.63 | 1.74% |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 51648.09 | 8.46% | 179.39 | 0.06% |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 5347.20 | 0.88% | 248.80 | 0.08% |
| 合计 |  |  | 610428.29 |  | 309258.46 |  |

# 区域能耗指标分析

## 5.1 行业类型的划分

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修订），对区域企业进行了行业类型划分。2018~2022年园区规上工业企业主要为制造业及电力、热力、燃气及水生产和供应业两大行业门类，园区2018~2022年规上工业企业数量分别为60、48、32、36、45。以2022年为例，45家企业共涉及15个行业，其中企业数量最为集中的前三个行业大类分别为非金属矿物制品业、电力、热力生产和供应业、纺织业，拥有的企业数量依次为10家、5家、5家。园区各规上工业企业行业类型划分情况详见表5.1-1。

表5.1-1   行业类型划分情况一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业数量（家） | 企业数量占比 | 企业数量（家） | 企业数量占比 | 企业数量（家） | 企业数量占比 | 企业数量（家） | 企业数量占比 | 企业数量（家） | 企业数量占比 |
| 一 | B | 采矿业 | 3 | 5.00% | 2 | 4.17% | - | - | - | - | - | - |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 3 | 5.00% | 2 | 4.17% | - | - | - | - | - | - |
| 二 | C | 制造业 | 53 | 88.33% | 40 | 83.33% | 25 | 78.13% | 32 | 88.89% | 36 | 80.00% |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 9 | 15.00% | 6 | 12.50% | 3 | 9.38% | 2 | 5.56% | 4 | 8.89% |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 1 | 1.67% | 1 | 2.08% | - | - | - | - | - | - |
| 3 | C16 | 烟草制品业 | - | - | 1 | 2.08% | 1 | 3.13% | 1 | 2.78% | 1 | 2.22% |
| 4 | C17 | 纺织业 | 4 | 6.67% | 4 | 8.33% | 2 | 6.25% | 5 | 13.89% | 5 | 11.11% |
| 5 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 1 | 1.67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 3.33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | C21 | 家具制造业 | 3 | 5.00% | 3 | 6.25% | 1 | 3.13% | 1 | 2.78% | 1 | 2.22% |
| 8 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 2 | 3.33% | 1 | 2.08% | 1 | 3.13% | - | - | - | - |
| 9 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | 1.67% | 1 | 2.08% | 1 | 3.13% | 1 | 2.78% | 1 | 2.22% |
| 10 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 4 | 6.67% | 4 | 8.33% | 3 | 9.38% | 3 | 8.33% | 2 | 4.44% |
| 11 | C27 | 医药制造业 | 1 | 1.67% | 1 | 2.08% | 1 | 3.13% | 2 | 5.56% | 3 | 6.67% |
| 12 | C30 | 非金属矿物制品业 | 14 | 23.33% | 11 | 22.92% | 7 | 21.88% | 9 | 25.00% | 10 | 22.22% |
| 13 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 5.00% | 3 | 6.25% | 3 | 9.38% | 4 | 11.11% | 4 | 8.89% |
| 14 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 1.67% | 1 | 2.08% | 1 | 3.13% | 1 | 2.78% | 1 | 2.22% |
| 15 | C33 | 金属制品业 | 5 | 8.33% | 2 | 4.17% | 1 | 3.13% | 2 | 5.56% | 2 | 4.44% |
| 16 | C35 | 专用设备制造业 | 1 | 1.67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | C38 | 电气机械和器材制造业 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.78% | 1 | 2.22% |
| 18 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 1.67% | 1 | 2.08% | - | - | - | - | - | - |
| 三 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4 | 6.67% | 6 | 12.50% | 7 | 21.88% | 4 | 11.11% | 9 | 20.00% |
| 1 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 2 | 3.33% | 3 | 6.25% | 3 | 9.38% | 1 | 2.78% | 5 | 11.11% |
| 2 | D45 | 燃气生产和供应业 | 2 | 3.33% | 2 | 4.17% | 3 | 9.38% | 3 | 8.33% | 3 | 6.67% |
| 3 | D46 | 水的生产和供应业 | - | - | 1 | 2.08% | 1 | 3.13% | - | - | 1 | 2.22% |
| 四 | 合计 |  | 60 | 100.00% | 48 | 100.00% | 32 | 100.00% | 36 | 100.00% | 45 | 100.00% |

## 5.2 经济能耗指标分析

目前，重庆市统计年鉴中行业能耗强度指标为万元产值能耗，暂无万元工业增加值能耗数据统计，因此本报告根据重庆市各年统计年鉴，对园区内相关行业各年度万元产值能耗进行分析评价。

### 5.2.1 能耗指标总体情况分析

总体来看，2018~2022年园区能耗强度整体呈现先升后降的趋势，2019年达到峰值。2018-2022年万元产值能耗分别为0.344 tce/万元、0.693 tce/万元、0.630 tce/万元、0.610 tce/万元、0.507 tce/万元。2019年较2018年，万元产值能耗变化较大，主要是因为2019年开始产值统计口径更规范。通过与重庆市统计年鉴对比分析，园区各年整体能耗水平均高于重庆市工业产值能耗平均水平，表明园区高能耗产业能耗比重较大。由于重庆市2023年统计年鉴（2022年度数据）尚未印发，故不对2022年数据进行对比（下同）。

园区各年度能耗强度与重庆市制造业能耗强度对比详见表5.2-1，趋势变化如图5.2-1所示。

表5.2-1   园区能耗强度总体情况一览表

| 年份 | 万元产值能耗（当量值，tce/万元） | 重庆市万元产值能耗（当量值，tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 0.344 | 0.20 | 高于 |
| 2019 | 0.693 | 0.20 | 高于 |
| 2020 | 0.630 | 0.19 | 高于 |
| 2021 | 0.610 | 0.17 | 高于 |
| 2022 | 0.507 | - |  |

图5.2-1   园区能耗强度变化趋势

### 5.2.2 园区各行业能耗指标分析

从行业来看，2018年园区共有19个行业类别，为采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业行业类别。其中农副食品加工业、纺织业、家具制造业、印刷和记录媒介复制业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、金属制品业共8个行业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。其中万元产值能耗最高的行业为非金属矿物制品业（1.112tce/万元），最低的为燃气生产和供应业（0.001tce/万元）。详见表5.2-2。

表5.2-2   2018年园区各行业万元产值能耗一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市行业万元产值能耗（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.034 | 0.18 | 低于 |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 0.033 | 0.03 | 高于 |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 0.009 | 0.07 | 低于 |
| 4 | C17 | 纺织业 | 0.118 | 0.11 | 高于 |
| 5 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 0.002 | 0.01 | 低于 |
| 6 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.022 | 0.04 | 低于 |
| 7 | C21 | 家具制造业 | 0.100 | 0.02 | 高于 |
| 8 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.140 | 0.03 | 高于 |
| 9 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.036 | 0.01 | 高于 |
| 10 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.091 | 1.13 | 低于 |
| 11 | C27 | 医药制造业 | 0.176 | 0.04 | 高于 |
| 12 | C30 | 非金属矿物制品业 | 1.112 | 0.62 | 高于 |
| 13 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.212 | 0.77 | 低于 |
| 14 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.079 | 0.42 | 低于 |
| 15 | C33 | 金属制品业 | 0.217 | 0.06 | 高于 |
| 16 | C35 | 专用设备制造业 | 0.006 | 0.01 | 低于 |
| 17 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.005 | 0.01 | 低于 |
| 18 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.048 | 1.2 | 低于 |
| 19 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.001 | 0.01 | 低于 |

2019年园区共有18个行业类别，为采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业行业类别。其中农副食品加工业、食品制造业、烟草制品业、家具制造业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、计算机、通信和其他电子设备制造业共9个行业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。其中万元产值能耗最高的行业为非金属矿物制品业（1.837 tce/万元），最低的为燃气生产和供应业（0.001tce/万元）。详见表5.2-3。

表5.2-3   2019年园区各行业万元产值能耗一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市行业万元产值能耗（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.037 | 0.31 | 低于 |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 0.099 | 0.03 | 高于 |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 0.146 | 0.07 | 高于 |
| 4 | C16 | 烟草制品业 | 0.035 | 0.01 | 高于 |
| 5 | C17 | 纺织业 | 0.075 | 0.09 | 低于 |
| 6 | C21 | 家具制造业 | 0.086 | 0.02 | 高于 |
| 7 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.011 | 0.03 | 低于 |
| 8 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.071 | 0.01 | 高于 |
| 9 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.097 | 1.21 | 低于 |
| 10 | C27 | 医药制造业 | 0.163 | 0.04 | 高于 |
| 11 | C30 | 非金属矿物制品业 | 1.837 | 0.56 | 高于 |
| 12 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.625 | 0.71 | 低于 |
| 13 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.134 | 0.39 | 低于 |
| 14 | C33 | 金属制品业 | 0.408 | 0.05 | 高于 |
| 15 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.010 | 0.01 | 高于 |
| 16 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.059 | 1.23 | 低于 |
| 17 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.001 | 0.01 | 低于 |
| 18 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.015 | 0.19 | 低于 |

2020年园区共有15个行业类别，为制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业行业类别。其中农副食品加工业、烟草制品业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业共7个行业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。其中万元产值能耗最高的行业为非金属矿物制品业（1.906 tce/万元），最低的为燃气生产和供应业（0.005tce/万元）。详见表5.2-4。

表5.2-4   2020年园区各行业万元产值能耗一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市行业万元产值能耗（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.072 | 0.03 | 高于 |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 0.037 | 0.01 | 高于 |
| 3 | C17 | 纺织业 | 0.102 | 0.11 | 低于 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.018 | 0.02 | 低于 |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.012 | 0.03 | 低于 |
| 6 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.021 | 0.01 | 高于 |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.094 | 1.16 | 低于 |
| 8 | C27 | 医药制造业 | 0.200 | 0.04 | 高于 |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 1.906 | 0.56 | 高于 |
| 10 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.855 | 0.65 | 高于 |
| 11 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.114 | 0.34 | 低于 |
| 12 | C33 | 金属制品业 | 0.858 | 0.04 | 高于 |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.060 | 1.16 | 低于 |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.005 | 0.02 | 低于 |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.014 | 0.22 | 低于 |

2021年园区共有14个行业类别，为制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业行业类别。其中农副食品加工业、烟草制品业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、电气机械和器材制造业共8个行业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。其中万元产值能耗最高的行业为非金属矿物制品业（1.630 tce/万元），最低的为燃气生产和供应业（0.004 tce/万元）。详见表5.2-5。

表5.2-5   2021年园区各行业万元产值能耗一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市行业万元产值能耗（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.078 | 0.02 | 高于 |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 0.047 | 0.01 | 高于 |
| 3 | C17 | 纺织业 | 0.071 | 0.10 | 低于 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.019 | 0.02 | 低于 |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.020 | 0.01 | 高于 |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.083 | 0.94 | 低于 |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 0.173 | 0.05 | 高于 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 1.630 | 0.52 | 高于 |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.875 | 0.48 | 高于 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.087 | 0.29 | 低于 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 0.666 | 0.04 | 高于 |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.073 | 0.02 | 高于 |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.085 | 1.17 | 低于 |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.004 | 0.03 | 低于 |

2022年园区共有15个行业类别，为农、林、牧、渔业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业行业类别。其中万元产值能耗最高的行业为非金属矿物制品业（1.521tce/万元），最低的为燃气生产和供应业（0.003 tce/万元）。详见表5.2-6。

表5.2-6   2022年园区各行业万元产值能耗一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 万元产值能耗（tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.063 |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 0.064 |
| 3 | C17 | 纺织业 | 0.081 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.025 |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.022 |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.020 |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 0.231 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 1.521 |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.583 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.059 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 0.940 |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.225 |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.046 |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.003 |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.047 |

根据表表5.2-7统计分析，发现2018-2021年园区内的农副食品加工业、烟草制品业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、电气机械和器材制造业等行业能耗水平均高于重庆市同行业能效平均值，因此在这几个行业存在很大的节能空间。

表5.2-7  2018-2021年各行业万元产值能耗对比一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 与重庆市各行业万元产值能耗平均水平对比情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | B10 | 非金属矿采选业 | 低于 | 低于 |  |  |
| 2 | C13 | 农副食品加工业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 3 | C14 | 食品制造业 | 低于 | 高于 |  |  |
| 4 | C16 | 烟草制品业 | - | 高于 | 高于 | 高于 |
| 5 | C17 | 纺织业 | 高于 | 低于 | 低于 | 低于 |
| 6 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 低于 |  |  |  |
| 7 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 低于 |  |  |  |
| 8 | C21 | 家具制造业 | 高于 | 高于 | 低于 | 低于 |
| 9 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 高于 | 低于 | 低于 |  |
| 10 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 11 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 低于 | 低于 | 低于 | 低于 |
| 12 | C27 | 医药制造业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 13 | C30 | 非金属矿物制品业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 14 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 低于 | 低于 | 高于 | 高于 |
| 15 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 低于 | 低于 | 低于 | 低于 |
| 16 | C33 | 金属制品业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 17 | C35 | 专用设备制造业 | 低于 |  |  |  |
| 18 | C38 | 电气机械和器材制造业 |  |  | 高于 | 高于 |
| 19 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 低于 | 高于 |  |  |
| 20 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 低于 | 低于 | 低于 | 低于 |
| 21 | D45 | 燃气生产和供应业 | 低于 | 低于 | 低于 | 低于 |
| 22 | D46 | 水的生产和供应业 | - | 低于 | 低于 |  |
| 高于平均水平行业合计 |  |  | 8 | 9 | 8 | 7 |

### 5.2.3 各企业能耗指标情况

2018年，园区共有规上工业企业60家，其中11家企业能耗强度高于当年重庆市行业平均能耗强度。详见附表2。

2019年，园区共有规上工业企业39家，其中16家企业能耗强度高于当年重庆市行业平均能耗强度。详见附表3。

2020年，园区共有规上工业企业32家，其中13家企业能耗强度高于当年重庆市行业平均能耗强度。详见附表4。

2021年，园区共有规上工业企业36家，其中14家企业能耗强度高于当年重庆市行业平均能耗强度。详见附表5。

从2016~2021年企业万元产值能耗来看，园区各年度规上工业企业万元产值能耗高于重庆市当年行业万元产值能耗的企业占比呈现先增后降的趋势，从2019年开始逐年降低。

## 5.3物理能耗指标分析

根据园区现有产业，并结合规划发展产业，园区内有玻纤纱制造业、水泥制造业、预拌混凝土制造业、工业硅制造业等行业单位产品有能效标准可供评价，具体分析如下。

### 5.3.1 玻纤纱制造业

2021年，园区玻纤纱制造企业有1家，为重庆三磊玻纤股份有限公司。2021年，重庆三磊玻纤股份有限公司玻纤纱产量为86403吨，综合能源消消耗量为27132.77tce。其单位产品生产能耗达到《玻璃纤维单位产品能源消耗限额》（GB 29450-2012）规定的能耗限额等级先进值，详见表5.3-1。

表5.3-1   玻璃纤维单位产品综合能耗评价指标

| 《玻璃纤维单位产品能源消耗限额》（GB 29450-2012） |  |  |  | 重庆三磊玻纤股份有限公司 （Kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 先进值 | 准入值 | 限制值 |  |
| E玻璃纤维纱 (纤维直径小于等于9 μm) | ≤750 | ≤750 | ≤900 | / |
| E(ECR)玻璃纤维纱 (纤维直径大于9 μm) | ≤550 | ≤550 | ≤700 | 314.02 |

### 5.3.2 水泥制造业

2021年，园区水泥主要制造企有2家，是重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司与重庆正阳新材料有限公司。

2021年，重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司水泥产量为9.1万吨，综合能源消消耗量为96497.49tce。其单位产品生产能耗未达到《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2021）规定的能耗限额等级3级标准。2021年，重庆正阳新材料有限公司水泥产量为88万吨，综合能源消消耗量为112026.15tce。其单位产品生产能耗未达到《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2021）规定的能耗限额等级3级标准。

表5.3-2   水泥单位产品综合能耗评价指标

| 《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2021） |  |  |  | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 （Kgce/t） | 重庆正阳新材料有限公司 （Kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1级 | 2级 | 3级 |  |  |
| 水泥单位产品综合能耗 | ≤80 | ≤87 | ≤94 | 106.04 | 127.30 |

### 5.3.3 预拌混凝土制造业

2021年，园区预拌混凝土制造业企业有4家，为重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司、重庆帝磊混凝土有限公司、重庆黔固新型建材有限责任公司、重庆钟大建材有限公司。

2021年，重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司综合能源消费量为107.61tce，其中电力消费量为101.48tce、汽油能消费量为6.14tce，产量约73700m3，其单位产品生产能耗未达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级3级，运输能耗达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级1级。

2021年，重庆帝磊混凝土有限公司综合能源消费量为151.19tce，其中电力消费量为45.04tce、柴油消费量为91.37tce，汽油能消费量为14.77tce，产量约101282m3，其单位产品生产能耗未达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级3级，运输能耗达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级1级。

2021年，重庆黔固新型建材有限责任公司综合能源消费量为271.85tce，其中电力消费量为30.44tce、柴油消费量为241.41tce，产量约112858m3，其单位产品生产能耗未达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级3级。

2021年，重庆钟大建材有限公司综合能源消费量为128.98tce，其中电力消费量为35.81tce、柴油消费量为88.06tce，汽油能消费量为4.56tce，产量约92160m3，其单位产品生产能耗未达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级3级，运输能耗达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级1级。详见表5.3-3。

表5.3-3   预拌混凝土单位产品综合能耗评价指标

| 《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018） |  |  |  | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | 重庆钟大建材有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1级 | 2级 | 3级 |  |  |  |  |
| 生产能耗（kgce/m3） | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.10 | 1.377 | 1.347 | 2.41 | 1.344 |
| 运输能耗（kgce/m3） | ≤1.85 | ≤2.65 | ≤2.90 | 0.083 | 0.146 | / | 0.049 |

### 5.3.4 工业硅制造业

2021年，园区工业硅主要制造企有1家，为重庆市黔永硅业有限公司。2021年，重庆市黔永硅业有限公司工业硅产量为6982吨，综合能源消消耗量为7308.06 tce。其单位产品生产能耗达到《工业硅单位产品能源消耗限额》（GB 31338-2014）规定的能耗限额等级1级标准，详见表5.3-4。

表5.3-4   工业硅单位产品综合能耗评价指标

| 《工业硅单位产品能源消耗限额》 （GB 31338-2014） |  |  |  | 重庆市黔永硅业有限公司 （Kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1级 | 2级 | 3级 |  |
| 工业硅单位产品综合能耗 | ≤2500 | ≤2800 | ≤3500 | 1046 |

### 5.3.5 高碳铬铁产业

2021年，园区高碳铬铁主要制造企有1家，为重庆左石合金材料有限公司。2021年，重庆左石合金材料有限公司铝材产量为36205吨，综合能源消消耗量为17679.32tce。其单位产品生产能耗达到《铁合金单位产品能源消耗限额》（GB 21341-2008）规定的能耗限额等级先进值标准，详见表5.3-5。

表5.3-5   铁合金单位产品综合能耗评价指标

| 《铁合金单位产品能源消耗限额》 （GB 21341-2008） |  |  |  | 重庆左石合金材料有限公司 （Kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 先进值 | 准入值 | 限定值 |  |
| 高碳铬铁单位产品综合能耗 | ≤740 | ≤810 | ≤900 | 488.31 |

## 5.4高耗能行业分析

国家确定的六大高耗能行业具体为化学原料及化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业，石油、煤炭及其他燃料加工业，电力热力的生产和供应业。

2018年，园区规上工业企业中涉及5个高耗能行业，具体为化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业。具体情况详见表5.4-1。

表5.4-1   2018年园区高耗能行业情况表

| 行业分类 | 企业数量 | 产值（万元） | 能源消费量（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 4 | 26365.70 | 2400.78 |
| 非金属矿物制品业 | 14 | 237252.10 | 263876.35 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 104766.40 | 22260.36 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 108250.50 | 8508.00 |
| 电力、热力生产和供应业 | 2 | 135088.50 | 6474.61 |

2019年，园区企业中涉及5个高耗能行业，具体为化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业。具体情况详见表5.4-2。

表5.4-2   2019年园区高耗能行业情况表

| 行业分类 | 企业数量 | 产值（万元） | 能源消费量（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 4 | 17288.00 | 1679.20 |
| 非金属矿物制品业 | 11 | 150562.80 | 276537.77 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 75052.20 | 46914.50 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 34535.50 | 4631.99 |
| 电力、热力生产和供应业 | 3 | 103066.53 | 6077.35 |

2020年，园区企业中涉及5个高耗能行业，具体为化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业。具体情况详见表5.4-3。

表5.4-3.   2020年区域高耗能行业情况表

| 行业分类 | 企业数量 | 产值（万元） | 能源消费量（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3 | 14514.60 | 1360.02 |
| 非金属矿物制品业 | 7 | 116522.60 | 222058.76 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 36329.72 | 31052.66 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 29903.40 | 3405.37 |
| 电力、热力生产和供应业 | 3 | 109123.64 | 6531.42 |

2021年，园区企业中涉及5个高耗能行业，具体为化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业。具体情况详见表5. 4-4。

表5.4-4   2021年区域高耗能行业情况表

| 行业分类 | 企业数量 | 产值（万元） | 能源消费量（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3 | 18072.04 | 1494.93 |
| 非金属矿物制品业 | 9 | 145040.50 | 236397.60 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 67788.80 | 59312.71 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 55441.15 | 4829.15 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1 | 105055.60 | 8900.44 |

2022年，园区企业中涉及5个高耗能行业，具体为化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业。具体情况详见表5. 4-5。

表5.4-5   2022年区域高耗能行业情况表

| 行业分类 | 企业数量 | 产值（万元） | 能源消费量（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2 | 15211.30 | 307.54 |
| 非金属矿物制品业 | 10 | 140645.67 | 213933.74 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 104573.09 | 60960.79 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 75624.07 | 4452.03 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5 | 116070.67 | 5366.63 |

2018-2022年高耗能行业的统计情况如表5. 4-6所示。

表5.4-6   2018-2022年区域高耗能行业情况表

| 年份 | 企业数量（家） | 能耗总量（tce） | 产值（万元） | 能耗强度 （tce/万元） | 产值占比 | 能耗占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 24 | 303520.10 | 611723.20 | 0.496 | 63.33% | 91.23% |
| 2019 | 22 | 335840.81 | 380505.04 | 0.883 | 76.47% | 97.41% |
| 2020 | 17 | 264408.22 | 306393.96 | 0.863 | 69.92% | 95.85% |
| 2021 | 18 | 310934.82 | 391398.09 | 0.794 | 73.38% | 95.53% |
| 2022 | 22 | 285020.72 | 452124.79 | 0.630 | 74.07% | 92.16% |

综上所述，园区高耗能行业企业数量较多和产值贡献较大，同时能源消费总量占比巨大，近3年能耗占比高达90%，产值贡献约70%。非金属矿物制品业能源消费总量每年占区域高耗能行业能源消费比重均较高。园区应加大对高耗能行业的能耗水平监测及优化，尤其非金属矿物制品业。

## 5.5 重点用能企业能耗分析

### 5.5.1 总体情况

结合园区发展情况，将2022年综合能源消费量当量值10000tce以上的企业单位确定为区域主要用能企业，共6家，分别为重庆正阳新材料有限公司、重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司、重庆三磊玻纤股份有限公司、重庆黔瑞锰业有限公司、重庆左石合金材料有限公司、重庆市黔永硅业有限公司。

2022年重点用能企业能源消费总量为278232.71tce，占园区总能耗比重为89.97%，实现产值216886.87万元，仅占园区总产值35.53%。重点用能企业加权平均后的万元产值能耗为1.283ce/万元，远高于园区企业0.507tce/万元的平均水平，因此可作为实现区域能源“双控”目标的重点控制领域。重点用能企业能耗情况详见表5.5-1。

表5. 5-1   园区重点用能企业能耗情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 产值 （万元） | 占比 | 能源消费量（tce） | 占比 | 万元产值能耗（tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆正阳新材料有限公司 | 31821.10 | 5.21% | 96590.77 | 31.23% | 3.035 |
| 2 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 25980.70 | 4.26% | 80827.03 | 26.14% | 3.111 |
| 3 | 重庆黔瑞锰业有限公司 | 61358.10 | 10.05% | 39118.97 | 12.65% | 0.638 |
| 4 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | 60571.07 | 9.92% | 35514.24 | 11.48% | 0.586 |
| 5 | 重庆左石合金材料有限公司 | 26874.30 | 4.40% | 14570.80 | 4.71% | 0.542 |
| 6 | 重庆市黔永硅业有限公司 | 10281.60 | 1.68% | 11610.89 | 3.75% | 1.129 |
|  | 合计 | 216886.87 | 35.53% | 278232.71 | 89.97% | 1.283 |

### 5.5.2 企业情况

1、重庆正阳新材料有限公司

（1）公司简介

重庆正阳新材料有限公司成立于2009年08月17日，注册地位于重庆正阳工业园区内，法定代表人为何勇。经营范围包括许可项目：聚氯乙烯、烧碱、电石、水泥、硫胺、工业盐生产、销售；建筑石料用灰岩开采、加工及销售；氢氧化铝生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）重庆正阳新材料有限公司对外投资3家公司。

（2）主要生产工艺及流程

正阳新材料公司主要生产工序包括矿山开采，生料制备、熟料烧成、水泥粉磨和混凝土搅拌等。石灰石经开采破碎后，输送入石灰石均化堆场，与铁质原料、硅质原料按比例输送入磨粉磨成细粉，进入生料均化库储存；生料由输送设备送入预热器及分解炉进行物料脱水机碳酸盐分解，进入回转窑进行煅烧制成熟料，由冷却机冷却，拉链机输送入熟料库；熟料、石膏、混合材按比例输送入水泥粉磨系统制成水泥入库；经出库系统分包装和散装出厂。其具体的工艺流程详见图5.5-1。

图5.5-1 企业工艺流程图

（3）能源消耗基本情况

公司主要用能种类是电力及煤炭，熟料生产主要消耗原煤及电能，水泥的生产主要消耗能源为电能，其他工序主要消耗电能。公司2018-2022年度的产值及能源消耗基本情况详见表5.5-2。

表5. 5-2   重庆正阳新材料有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值（万元） | 综合能耗（tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 46840.90 | 115191.67 | 2.459 | 0.62 | 高于 |
| 2019 | 45387.10 | 112978.62 | 2.489 | 0.56 | 高于 |
| 2020 | 25866.90 | 96090.62 | 3.715 | 0.56 | 高于 |
| 2021 | 33798.00 | 112026.15 | 3.315 | 0.52 | 高于 |
| 2022 | 31821.10 | 96590.77 | 3.035 | - | - |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，企业生产能效水平先增加后下降，但各年万元产值能耗始终远高于重庆市平均水平，且单位产品生产能效不满足准入值要求，企业具有较大的节能潜力，因企业投产时间较早，生产设备购置过早，建议升级改造企业产品生产工艺，更新生产设备。

2、重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司

（1）公司简介

重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司成立于2003年09月15日，注册地位于重庆市黔江区正阳工业园区，公司距黔江主城区13公里，厂区紧邻319国道，离渝湘高速出口（黔江南）1公里，离正阳火车站1.5公里，交通十分便利。

公司是黔江区重点企业，注册资本1亿元，总资产达5.6亿元，年产值4亿元，每年实现利税近3千余万元。公司现有员工210人，其中管理人员25人、工程技术人员50人。公司主要生产“总霸”牌32.5级、42.5级普硅水泥，可年产新型干法旋窑水泥100万吨，是一家融生产、加工、销售、服务于一体的大型现代化水泥企业。公司各种产品均通过ISO9001—2000质量体系认证和产品质量认证，“总霸”牌水泥商标被评为重庆市“著名商标”，“总霸”牌42.5级普硅水泥被评为“重庆名牌产品”，赢得了渝鄂湘黔广大用户的高度认可和充分信赖。

公司还配套进行固体废弃物垃圾和市政污泥处理，可年处置城市污泥5万吨。企业始终秉承“绿色发展”理念，在追求经济效益的同时，尽可能创造更高的社会效益，同时实现了企业向资源节约型和环境友好型的成功转变。

（2）主要生产工艺及流程

1、破碎及预均化

（1）破碎，水泥生产过程中，大部分原料要进行破碎，如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。在物料进入粉磨设备之前，尽可能将大块物料破碎至细小、均匀的粒度，以减轻粉磨设备的负荷，提高磨机的产量。物料破碎后，可减少在运输和贮存过程中不同粒度物料的分离现象，有得于制得成分均匀的生料，提高配料的准确性。

（2）原料预均化，在物料堆放时，由堆料机把进来的原料连续地按一定的方式堆成尽可能多的相互平行、上下重叠和相同厚度的料层。取料时，在垂直于料层的方向，尽可能同时切取所有料层，依次切取，直到取完，即“平铺直取”。

2、生料制备水泥，要粉磨物料（包括各种原料、燃料、熟料、混合料、石膏等），据统计，干法水泥生产线粉磨作业需要消耗的动力约占全厂动力的60%以上，其中生料粉磨占30%以上，煤磨占约3%，水泥粉磨约占40%。

3、稳定入窖生料，采用空气搅拌，重力作用，产生“漏斗效应”，使生料粉在向下卸落时，尽量切割多层料面，充分混合。利用不同的流化空气，使库内平行料面发生大小不同的流化膨胀作用，有的区域卸料，有的区域流化，从而使库内料面产生倾斜，进行径向混合均化。

5、预热分解，通过预热器把生料的预热和部分分解，缩短回窑长度，使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合。

6、熟料烧成。在回转窑中碳酸盐进一步的迅速分解并发生一系列的固相反应。随着物料温度升高近时，矿物会变成液相，溶解于液相中的 和 进行反应生成大量 （熟料）。熟料烧成后，温度开始降低。最后由水泥熟料冷却机将回转窑卸出的高温熟料冷却到下游输送、贮存库和水泥磨所能承受的温度，同时回收高温熟料的显热，提高系统的热效率和熟料质量。

5、水泥粉磨，也是耗电最多的工序。其主要功能在于将水泥熟料（及胶凝剂、性能调节材料等）粉磨至适宜的粒度（以细度、比表面积等表示），形成一定的颗粒级配，增大其水化面积，加速水化速度，满足水泥浆体凝结、硬化要求。

（3）能源消耗基本情况

公司主要用能种类是电力及煤炭，主要耗能的工序为粉磨，公司2018-2022年的产值及能源消耗基本情况详见表5.5-3。

表5.5-3   重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值（万元） | 综合能耗（tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 38118.20 | 112299.94 | 2.946 | 0.62 | 高于 |
| 2019 | 37192.30 | 131645.81 | 3.540 | 0.56 | 高于 |
| 2020 | 24585.10 | 96689.46 | 3.933 | 0.56 | 高于 |
| 2021 | 28015.60 | 96497.49 | 3.444 | 0.52 | 高于 |
| 2022 | 25980.70 | 80827.03 | 3.111 | - | - |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，企业生产能效水平先增加后下降，但各年万元产值能耗始终远高于重庆市平均水平，且单位产品生产能效不满足准入值要求，企业具有较大的节能潜力，因企业投产时间较早，生产设备购置过早，建议升级改造企业产品生产工艺，更新生产设备。淘汰落后机电设备。篦冷机风机更换为高效节能风机，水泥磨循环风机更换为高效节能风机，高温风机更换为高效节能风机。多次对水泥磨进行双圈流改造，提高水泥磨台时产量，降低电耗，提高水泥质量,降低水泥温度。水泥磨胴体淋水全部回收利用，提高循环水利用率。

3、重庆黔瑞锰业有限公司

（1）公司简介

重庆黔瑞锰业有限公司成立于2021年03月08日，注册地位于重庆市黔江区冯家街道照耀4组200，法定代表人为徐奇。经营范围包括一般项目：铁合金冶炼；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）主要生产工艺及流程

图5.5-2 企业生产工艺流程图

（3）能源消耗基本情况

公司生产主要用能种类是电力和煤炭，主要耗能的工序为矿热炉冶炼。2018-2022年的产值及能源消耗基本情况详见表表5.5-4。

表5.5-4   重庆黔瑞锰业有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值（万元） | 综合能耗（tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 17189.10 | 24839.93 | 1.445 | 0.48 | 高于 |
| 2022 | 61358.10 | 39118.97 | 0.638 | - | - |

（4）节能潜力分析

因企业于2021年成立，该企业从成立以来从企业万元产值能耗高于重庆平均水平，具有一定的节能潜力。但2022年企业万元产值能耗下降较多，接近重庆平均水平。从企业落实节能管理措施来看，建议企业聘任能源管理负责人并设立专门能源管理岗位，强化企业设备能源测试，开展能源审计及节能培训，完善配备和管理能源计量器具，开展废弃物资源综合利用活动。

4、重庆三磊玻纤股份有限公司

（1）公司简介

重庆三磊玻纤股份有限公司成立于2015年，注册资本金为5.67亿元，隶属于重庆三磊实业（集团）有限公司，公司占地600亩位于重庆市黔江区正阳工业园区，计划总投资50亿元，建设年产50万吨玻璃纤维生产基地，公司一期项目建设2条共计20万吨大型池窑生产线以及2条合计产能1万吨短切毡复合材料生产线，其中首条8.5万吨生产线于2017年11月24日点火投产。

重庆三磊玻纤股份有限公司以工业智能化高起点定位玻纤生产线，采用先进的生产工艺和技术装备。公司拥有一大批玻纤行业内经验丰富的高中层技术，生产、管理、市场销售团队，并采用和引进先进的浸润剂体系，确保产品标准达到国内外同行一流水平。同时积极利用本地化矿产原料，能源和劳动力成本优势，为复合材料行业客户提供高性价比的高强ECR玻璃纤维产品。公司产品定位紧围绕市场差异化需求，产品系列涵盖复合材料下游主流市场需求，如工程塑料用热塑短切原丝，LFT直接纱，织物用直接纱，毡用纱，SMC纱，喷射纱，拉挤直接纱和缠绕直接纱等各个品种，现已畅销国内各省市及欧洲、美国、韩国、东南亚等国际市场。

（2）主要生产工艺及流程

生产工艺流程主要分为窑池拉丝工段(包括原料库配料、输料上料与工段、熔制工段、纤维拉制工段、浸润剂配制工段、烘干工段、余热利用工段)和玻纤制品加工两个部分。

①总工艺流程

合格微粉原料进厂，气力输送至大料仓，根据ECR玻璃所要求的成分按比例精确称量,干法气力混合成配合料，再经气力输送到窑头料仓，用螺旋给料机将配合料投入池窑中熔化成玻璃液。为了延长窑炉的使用寿命，熔窑采用优质耐火材料砌筑，熔化部和通路以天然气为燃料采用全氧燃烧技术。熔融好的玻璃液从熔化部流到主通路后，经作业通路流至流液槽内，由多排多孔铂金漏板流出，形成纤维。经单丝涂油器涂覆浸润剂后，由拉丝机拉制成原丝。

②原料存储及配料

料均由罐车直接输送至储料仓,粉料输送至预均化仓，预均化仓满后，就对该仓内的粉料进行气力均化，均化器按照预设的参数状态进行工作。配料时，电子秤按照预先计算出的料单分别对高低品位的粉料进行称量，称量好的料由传输设备送到指定均化仓中。配料完成后，对该仓内的粉料按系统预设的参数状态进行气力均化。均化好的合格粉料储存在仓中备用，以便直接装袋或由散装罐车直接装运。

③玻璃熔制

将配好的原料输送到玻璃窑炉中加温融化，通过单元窑、成型通路、纯氧燃烧、鼓泡系统后进入拉丝工序。

④拉丝成型工序

玻璃纤维成型的主要任务是将成型通路中的优质玻璃液制成生产所需的合格的玻璃纤维原丝。玻璃液由铂铑合金制成的多排多孔大漏板流出，通过冷却器对丝根进行冷却，单丝涂油器对纤维涂覆浸润剂后集束成原丝束。原丝束卷绕在高速旋转的拉丝机机头绕丝筒上，制成原丝饼，并通过绕丝简输送链送至原丝检验间进行检验、称量。合格原丝经烘干炉烘干后送至制品加工车间加工成各种玻纤制品。

玻璃纤维在敷浸润剂过程中，部分浸润剂会滴落，拟建项目采用在涂油器下侧安装收集槽的方式将滴落的浸润剂回收，然后将回收的浸润剂回用于敷浸过程中。

（3）能源消耗基本情况

公司生产主要用能种类是电力和天然气，2018-2022年度的产值及能源消耗基本情况详见表5.5-5。

表5.5-5   重庆三磊玻纤股份有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值（万元） | 综合能耗（tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 43657.10 | 22263.50 | 0.510 | 0.62 | 低于 |
| 2019 | 35530.40 | 26477.07 | 0.745 | 0.56 | 高于 |
| 2020 | 40521.60 | 28304.76 | 0.699 | 0.56 | 高于 |
| 2021 | 57781.10 | 27132.77 | 0.470 | 0.52 | 低于 |
| 2022 | 60571.07 | 35514.24 | 0.586 | - | - |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，2018—2021年呈现先上升后下降的趋势，其中2018年与2021年产值能耗低于重庆市重庆市平均水平，2019年与2020年产值能耗高于重庆市平均水平。建议做好市场推广工作，提高产品销售数量，确保万元产值能耗处于较优良的水平。

5、左石合金材料有限公司

（1）公司简介

重庆左石合金材料有限公司成立于2017年10月18日，注册地位于重庆正阳工业园区冯家拓展区（冯家街道照耀村4组），法定代表人为黄练勋。经营范围包括生产高碳铬铁（不含钢铁冶炼），销售铬铁、铬矿、硅铬、焦炭、铁合金渣。

（2）主要生产工艺及流程

铬矿、焦炭、等原材料在配料站按冶炼工艺要求进行称量配料,混匀后,通过上料系统、布料系统及下料管加到电炉内,供电冶炼。电炉为连续还原冶炼,定时间歇出铁出渣。出炉的铁水铸锭成形,经精整破碎加工后,产品散装或包装出厂,大量的炉渣需进行水淬处理。

图5.5-3 企业生产工艺流程图

（3）能源消耗基本情况

公司主要用能种类是电力和煤炭，公司2018-2022年度的产值及能源消耗基本情况见表5.5-6。

表5.5-6   左石合金材料有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值（万元） | 综合能耗（tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 42872.11 | 31035.94 | 0.724 | 0.71 | 高于 |
| 2020 | 22369.80 | 19292.84 | 0.862 | 0.65 | 高于 |
| 2021 | 32104.30 | 17679.31 | 0.551 | 0.48 | 高于 |
| 2022 | 26874.30 | 14570.80 | 0.542 | - | - |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，企业自2019年投产运营后，万元产值先上升后下降，虽然单位产品综合能耗为先进值水平，万元产值能耗但仍高于重庆市平均水平，具备进一步节能改造的潜力。建议以节能降耗、综合利用为重点，重点推广应用回转窑窑尾烟气余热发电等技术，推进液态热熔渣直接制备矿渣棉示范应用，实现废渣的余热回收和综合利用。逐步推广冶金工业尾气制燃料乙醇、饲料蛋白技术，实现二氧化碳捕捉利用。开展炉渣、硅微粉生产高附加值产品的综合利用新技术研发。

6、重庆市黔永硅业有限公司

（1）公司简介

重庆市黔永硅业有限公司成立于2007年，2008年1月入驻重庆市黔江区正阳工业园区，厂址位于重庆市黔江区水田乡龙桥村二组，占地面积20亩，现有工人85人（不含季节性临时用工），其中高级技师2人，技术骨干12人，三年以上熟练工人55人，管理人员10人，具备雄厚的工业硅冶炼技术和创新能力；公司主营业务是从事纯度99%的工业单晶硅产品生产和销售，本公司拥有固定资产8500余万元，2条 12500KVA工业单晶硅电冶炼炉生产线， 设计产能10000吨/年，可实现主营业务收入上亿元，为发展地方经济和促进社会和谐作出一定贡献。

公司遵照“以人为本，以企为魂，安全至上，质量为先”的企业精神，本着“和谐、务实、创新、高效”的经营理念，以“为客户创造品质，为员工创造机遇，为社会创造价值”作为企业使命，把质量、信誉贯穿于企业整个生产经营管理中，使企业在产品质量上对客户有保证，在社会责任上有担当。

（2）主要生产工艺及流程

图5.5-4 企业生产工艺流程图

（3）能源消耗基本情况

公司主要用能种类是电力和煤炭，主要耗能的工序为。公司2018-2022年度的产值及能源消耗基本情况见表5.5-7。

表5.5-7   重庆市黔永硅业有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值（万元） | 综合能耗（tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 10878.80 | 9961.60 | 0.916 | 0.06 | 高于 |
| 2019 | 5012.50 | 2708.88 | 0.540 | 0.05 | 高于 |
| 2020 | 5720.10 | 4907.48 | 0.858 | 0.04 | 高于 |
| 2021 | 9009.00 | 7308.06 | 0.811 | 0.04 | 高于 |
| 2022 | 10281.60 | 11610.89 | 1.129 | - | - |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，企业自投产运营后，万元产值先下降后上升，具备较大节能潜力，建议对现行的能源制度进行查漏查漏补缺，研究制定了节能措施和奖惩制度，建立健全能源管理体系，制定完善的能效奖惩机制，对固体废物和水资源循环再利用，冶炼废渣、铁水包渣处理除自身进行工业二次冶炼和出售水泥企业作为生产外，研发更多、更有效的固废尤其是硅渣的利用途径。加强对生产设备产生的余热利用，增强固体废物的处置能力，

# 区域能源“双控”指标确定

## 6.1 区域能源消费总量预测

能源消费总量预测方法主要有弹性系数法、线性回归法、目标预测法等。弹性系数法指在对一个因素发展变化预测的基础上，通过弹性系数对另一个因素的发展变化作出预测的一种间接预测方法，适用于两个因素y和x之间有指数函数关系；线性回归法是通过数理统计中回归分析来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，适用于因变量和自变量之间是线性关系的情形。

### 6.1.1区域产值与增加值

1、园区现状

园区2018年至2022年园区规上总产值见表6.1-1。

表6.1-1   园区企业能源消费量和工业增加值情况

| 年份 | 工业总产值（亿元） | 工业增加值（万元） | 能源消费量（当量值tce） | 万元产值能耗（tce/万元） | 能源消费量（等价值tce） | 万元工业增加值能耗（tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 96.60 | 238524.56 | 332710.98 | 0.344 | 466342.76 | 1.955 |
| 2019 | 49.76 | 126487.51 | 344784.69 | 0.693 | 489694.29 | 3.871 |
| 2020 | 43.82 | 120788.24 | 275870.34 | 0.630 | 392369.00 | 3.248 |
| 2021 | 53.34 | 147758.04 | 335307.34 | 0.610 | 464551.67 | 3.144 |
| 2022 | 61.04 | 166240.31 | 309258.46 | 0.507 | 482038.94 | 2.900 |

2018-2020年园区工业总产值、工业增加值及能源消费量总体呈下降趋势，主要由于区域产业结构、产业政策、环保政策调整，以及由于疫情影响部分企业停产，煤炭、油品消费量呈大幅度下降趋势，2021年开始恢复。

2、园区发展目标

根据《重庆黔江高新技术产业开发区（重庆市正阳工业园区）五年发展规划（2022-2026年）》（正阳园区管委发〔2023〕4号)，园区将力争到2026年，新材料、卷烟配套、消费品三大产业发展日趋成熟，产业结构不断优化，生产性服务业支撑作用不断凸显。实现规上工业总产值370亿元、规上工业企业90家。其中包含了卷烟及配套产业产值力争达到120亿元。

园区“十四五”后期（2023-2025期间）部分在建或拟投产重点项目情况如下表6.1-2：

表6.1-2 	园区“十四五”（2023-2025期间）部分在建或拟投产重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 能耗（等价值，万tce） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黔永硅业3.4万吨产能增加项目 | 5.2 | 参照现有能耗水平测算 |
| 2 | 三磊玻纤年产50万吨无碱玻纤基地项目（二期） | 10.11 | 项目二期为两条年产15万吨的玻璃纤维生产线，预计2024年建成，参考前有能耗水平，则年能源消费量约13.48万吨考，虑投产到达产需要6个月，则投产期按一半产能计算，项目能耗约10.11万吨。 |
| 3 | 铝晟新材料30万吨再生铝项目 | 4.4 | 项目节能报告数据 |
| 合计 |  | 19.71 |  |

同时，根据2018~2022年数据分析，园区各年工业增加值率为0.247、0.254、0.276、0.277、0.272，园区工业产业以制造业为主，行业类别结构基本稳定，则分析预测园区工业增加值率按平均值0.265计。根据规划目标扣除不纳入本次统计的120亿元卷烟产业产值后，2026年园区总产值目标为250亿元，考虑目前目标达成情况，则保守估计园区2026总产值为200亿元，则年均增速为34.54%。预测2022-2025年工业总产值及工业增加值结果如下表所示。

表6.1-3   工业产值及增加值预测一览表

| 年份 结果 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业总产值（亿元） | 82.13 | 110.49 | 148.66 | 200 |
| 工业增加值（亿元） | 21.78 | 29.30 | 39.43 | - |

### 6.1.2 弹性预测法

弹性系数法是在对一个因素发展变化进行预测的基础上，通过弹性系数对另一个因素的发展变化做出预测的一种间接预测方法，设该区域能源消费量为因变量y，区域产值（增加值）为自变量x，公式为：

式中：

：未来第k期的预测值；

：预测对象在当前时刻的值；

：能源消费平均弹性系数；

：自变量x在今后一段时间的平均增长率。

本报告采用2018~2022年能源消费量和工业增加值数据求能源消费弹性系数，分别为-0.103、1.666、0.847、0.261，分别赋予比重0.4、0.1、0.1、0.4，则平均值选取。

表6.1-4   园区能源消费总量预测表

| 年份 | 规上工业企业增加值增速（%） | 弹性系数 | 能源消费总量预测 （tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 34.54% | 0.314 | 534373.99 |
| 2024年 | 34.54% | 0.314 | 592391.06 |
| 2025年 | 34.54% | 0.314 | 656707.06 |

### 6.1.3 灰色模型法

设有原始数据序列：x（0）（1），x（0）（2），…，x（0）（n），它们满足x（0）（k）≥0   k＝1，2，…，n；利用该数据序列建立GM（1，1）模型的步骤如下。

1、做一阶累加形成生产数据序列

2、确定数据矩阵B、Y

令z（1）（k）=0.7x（1）（k）+0.3x（1）（k-1）。

B=        Y=

3、求参数列

4、建立生产数据序列模型

本报告以2018~2022年园区能源消费量（等价值）为原始数据序列进行预测，n=4，为保证GM（1，1）模型可行性，需对序列作必要的检验处理，计算序列的级比，公式如下：

若所有的级比都落在可容覆盖内，则序列可以作为模型GM（1，1）的数据进行灰色预测。

经计算，本报告级比λ(1)=1.072、λ(2)=0.722、λ(3)=1.286、λ(4)=1.054，全部落在可容覆盖Θ∈(0.717，1.331)内。预测得出2023~2025年园区能源消费量。灰色模型预测法适用于园区能源消费总量预测。详见表6.1-2。

表6.1-5   园区能源消费量灰色模型预测法预测表

| 年份 预测结果 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源消费量（等价值，tce） | 486703.6 | 496083.61 | 505644.39 |

### 6.1.4 线性回归法

将能源消费总量设为因变量y，以增加值为自变量x，建立一元回归模型。

y=a+bx

采用最小二乘法，计算出相关参数：

2019-2022年各年工业增加值的平均值x= 1403118.53万元。

2019-2022年各年能源消费总量的平均值y= 457163.48tce。

b==1.166

a=y-bx= 293607.6

经计算后，一元回归模型为：y=293607.6+1.166x。根据上述增加值预测结果，计算获得预测结果，见表6.1-6。

表6.1-6   园区能源消费总量线性回归法预测表

| 预测项 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加值（亿元） | 21.78 | 29.30 | 39.43 |
| 能源消费量（等价值，tce） | 547492.32 | 635182.04 | 753159.11 |

### 6.1.5 能源消费总量确定

根据前文三种预测结果，园区2023~2025年能源消费量预测结果详见表6.1-7。

表6.1-7   园区各方法能源消费总量预测一览表

| 年份 预测结果 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弹性系数法（tce） | 534373.99 | 592391.06 | 656707.06 |
| 灰色预测法（tce） | 486703.60 | 496083.61 | 505644.39 |
| 线性回归法（tce） | 547492.32 | 635182.04 | 753159.11 |
| 平均值 | 522856.64 | 574552.24 | 638503.52 |

根据近2年园区年综合能源消费量（等价值）平均增速11.08%测算，2025年园区能源消费总量（等价值）为660677.83tce。

由上文可知，根据2023-2025年拟建或拟投产项目清单，后续年综合能源消费量增量约（等价值）19.71万tce，则2025年园区能源消费总量（等价值）约为67.91万tce。

上述测算结果与弹性系数法预测结果最为接近，故本报告选取弹性系数法预测结果作为最终能源消费总量预测结果，详见表6.1-8。

表6.1-8   园区2023~2025年能源消费总量预测表

| 年份 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 园区能源消费总量 （等价值，tce） | 534373.99 | 592391.06 | 656707.06 |

## 6.2 区域能源消费强度预测

本报告能源消费强度根据前文能源消费量预测的基础上，再根据预估产值进行预测。由6.1小节可知，2023~2025年园区增加值和确定的能源消费总量，计算得园区2023~2025年万元增加值能耗，详见表6.2-1。

表6.2-1   园区指标法万元增加值能耗预测表

| 年份 预测结果 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增加值（亿元） | 21.78 | 29.30 | 39.43 |
| 能源消费量（tce） | 534373.99 | 592391.06 | 656707.06 |
| 万元增加值能耗（tce/万元） | 2.453 | 2.022 | 1.666 |

## 6.3 区域能源“双控”指标确定

### 6.3.1 以等价值计

综上可得，2023~2025年园区能源消费总量及万元增加值能耗控制目标（以等价值计）见表6.3-1。

表6.3-1   园区能耗双控目标一览表（等价值）

| 年份 | 能源消费量（tce） | 万元增加值能耗（tce/万元） |
| --- | --- | --- |
| 2023年 | 534373.99 | 2.453 |
| 2024年 | 592391.06 | 2.022 |
| 2025年 | 656707.06 | 1.666 |

### 6.3.2 以当量值计

当量值采用2018年~2022年间园区规上工业企业能耗当量值与等价值比例进行测算，年均比例约为0.693，由此测算得到2023~2025年度能耗当量值，详见表6.3-2。

表6.3-2   园区能源消费量（当量值）预测一览表

| 年份 预测结果 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源消费量 （当量值，tce） | 370087.07 | 410267.48 | 454810.29 |

园区2023年~2025年能耗双控目标（当量值），详见表6.3-3。

表6.3-3   园区能耗双控目标一览表（当量值）

| 年份 | 能源消费量 （当量值，tce） | 规上工业企业 产值 （亿元） | 万元产值能耗 （tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 370087.07 | 82.13 | 0.451 |
| 2024年 | 410267.48 | 110.49 | 0.371 |
| 2025年 | 454810.29 | 148.66 | 0.306 |

# 区域能源消费影响分析

本章主要分析园区能源消费对所在地完成“十四五”发展目标的影响，本章“十四五”相关控制性指标根据《关于下达“十四五”能耗强度和增速“双控目标”通知》（渝节减办〔2021〕3号）确定。

本报告参考《重庆市区域节能评价报告编制指南》（2021年版）对园区能源消费影响进行定量分析评价，其评价指标详见表7.1-1及表7.1-2。

表7.1-1   区域能源消费增量影响程度分析一览表

| 园区新增能源消费量占所在地能源消费增 量控制目标的对比分析（m%） | 影响程度 |
| --- | --- |
| m≤1 | 影响较小 |
| 1＜m≤3 | 一定影响 |
| 3＜m≤10 | 较大影响 |
| 10＜m≤20 | 重大影响 |
| m＞20 | 决定性影响 |

表7.1-2   区域能耗强度影响程度分析一览表

| 区域增加值能耗影响所在地完成能耗强度 下降目标的对比分析（n） | 影响方向 |
| --- | --- |
| n＞Q | 负向影响 |
| n=Q | 无影响 |
| n＜Q | 正向影响 |

注：表中n为区域增加值能耗（tce/万元），Q为区域所在地能耗强度控制目标（tce/万元）。

## 7.1 所在地“十四五”能源消费增量和强度控制目标

### 7.1.1 重庆市“十四五”能源消费增量和强度控制目标

1．增量控制目标

根据《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号），各省（自治区、直辖市）根据地区生产总值增速目标和能耗强度降低基本目标确定年度能源消费总量目标。

根据《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》，重庆市“十四五”地区生产总值年均增速目标为6%（2021年实际增速为8.3%、2022年实际增速为2.6%）。根据《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号），重庆市“十四五”能耗强度下降基本目标为14%，激励目标为14.5%。根据重庆市统计数据，2020年重庆市地区生产总值为25002.79亿元，能源消费总量为8874.54万tce，能耗强度为0.355tce/万元。

由此可得，在能耗强度分别完成基本目标、激励目标的情况下，重庆市“十四五”能源消费总量增量控制目标分别计算如下：

基本目标增量=（1+8.3%）（1+2.6%）（1+6%）3×25002.79×0.355×（1-14%）-8874.54=1217.57万tce

激励目标增量=（1+8.3%）（1+2.6%）（1+6%）3×25002.79×0.355×（1-14.5%）-8874.54=1184.46万tce

2．强度控制目标

根据重庆市统计数据，2020年重庆市万元地区生产总值能耗为0.355tce/万元（以2020年价计）。

基本目标：国家下达重庆市“十四五”期间能耗强度降低基本目标为14%，即到2025年，重庆市万元地区生产总值能耗控制基本目标为：

能耗强度控制目标=0.355×（1-14%）=0.305tce/万元

激励目标：国家下达重庆市“十四五”期间能耗强度降低激励目标为14.5%，即到2025年，重庆市万元地区生产总值能耗控制激励目标为：

能耗强度控制目标=0.355×（1-14.5%）=0.304tce/万元

### 7.1.2 黔江区“十四五”能源消费增量和强度控制目标

1、增量控制目标

根据《重庆市节能减排工作领导小组办公室关于下达“十四五”能耗双控目标任务的通知》（国发〔2021〕3号）、《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《2022年黔江区人民政府工作报告》以及相关统计数据，黔江区“十四五”地区生产总值年均增速目标为7%（2021年实际增速为7.8%、2022年实际增速为3.2%）。

黔江区2020年地区生产总值（GDP）245.16亿元，能源消费总量为84.90万tce，能耗强度为0.346tce/万元。黔江区“十四五”期间能耗强度下降控制目标为14.5%，同理可得，黔江区“十四五”能源消费总量增量控制目标计算如下：

（1+7.8%）（1+3.2%）（1+7%）3×245.16×0.346×（1-14.5%）-84.90=13.94万tce。

2、强度控制目标

根据统计数据，2020年黔江区万元GDP能耗指标值为0.346ce/万元。根据《重庆市节能减排工作领导小组办公室关于下达“十四五”能耗双控目标任务的通知》（渝节减办〔2021〕3号），黔江区“十四五”期间能耗强度下降控制目标为14.5%，即到2025年，黔江区单位GDP能耗控制目标为=0.346×（1-14.5%）=0.296tce/万元。

## 7.2 对所在地能源消费增量的影响分析

预测期内新增能源消费量占重庆市和黔江区“十四五”能源消费增量控制数比例按如下公式进行计算：

（1）

式（1）中：

m：园区2025年能源消费增量占所在地能耗增量控制目标的比例；

A：园区期内新增能源消费量（等价值）（tce）；

B：重庆市/黔江区“十四五”期间能源消费增量（tce）；

### 7.2.1对重庆市能源消费增量的影响预测

园区2020年能源消费总量等价值为392369.00tce，根据前文预测数据，2025年园区能源消费总量等价值为656707.06 tce，即园区“十四五”能源消费增量为264338.06tce，占重庆市“十四五”期间基本目标下能源消费增量的2.17%、激励目标下能源消费增量的2.23%。参考《重庆市区域节能评价报告编制指南（2021年本）》，基本目标下m1=2.17，激励目标下m1=2.23，均属于1＜m≤3区间。由此可判定，园区对重庆市“十四五”期间基于完成能耗强度基本目标下和激励目标下能源消费增量的影响程度均为“一定影响”。

### 7.2.2 对黔江区能源消费增量的影响预测

园区“十四五”能源消费增量为26.43万tce，占黔江区“十四五”期间能源消费增量的189.60%。参考《重庆市区域节能评价报告编制指南（2021年本）》，m2=189.60，属于m2＞20区间。由此可判定，园区对黔江区“十四五”期间的能源消费增量的影响程度为“决定性影响”。

## 7.3 对所在地完成能耗强度下降目标的影响分析

### 7.3.1 对重庆市完成节能目标的影响预测

根据6.3.1和7.1.2，园区2025年万元增加值能耗1.666tce/万元，重庆市万元地区生产总值能耗控制基本目标为0.305tce/万元、激励目标为0.304tce/万元，由此可判定，园区预测期内万元增加值能耗对重庆市“十四五”期间完成单位GDP能耗下目标有负向影响。

### 7.3.2 对黔江区完成节能目标的影响预测

园区2025年万元增加值能耗1.666tce/万元，黔江区万元地区生产总值能耗控制目标为0.296tce/万元，由此可判定，园区预测期内万元增加值能耗对黔江区“十四五”期间完成单位GDP能耗下目标有负向影响。

# 区域能耗标准

## 8.1 物理能耗标准

### 8.1.1 产品能耗标准

对于产品能效标准，国家只针对高能耗行业进行设定，国家目前发布了钢铁、有色、建材、化工、石化、电力、造纸等行业产品能耗指标水平。

根据园区现有产业，并结合规划发展产业，园区内有化工、建材能耗限额要求的产品有能效标准可供评价。对于园区后续新建企业，单位产品能耗必须达到能耗准入值，力争达到先进值水平。

依据各产品能源消耗限额要求，针对现有制造企业，确保其单位产品综合能耗满足限定值或3级要求，稳固推进往准入值或2级要求提升，并力争达早日到先进值或1级能耗水平。

表8.1-1   玻璃纤维单位产品能耗限额等级表

| 序号 | 项目 （Kgce/t） | 《玻璃纤维单位产品能源消耗限额》（GB 29450-2012） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 先进值 | 准入值 | 限定值 |
| 1 | E玻璃纤维纱 (纤维直径小于等于9 μm) | ≤750 | ≤750 | ≤900 |
| 2 | E(ECR)玻璃纤维纱 (纤维直径大于9 μm) | ≤550 | ≤550 | ≤700 |
| 3 | 中碱玻璃纤维纱 | ≤550 | / | ≤650 |
| 4 | 无碱玻璃球 | ≤400 | / | ≤580 |
| 5 | 中碱玻璃球 | ≤300 | / | ≤400 |
| 6 | 玻璃纤维纱 | ≤300 | / | ≤430 |

表8.1-2   水泥单位产品能耗限额等级表

| 序号 | 项目 | 《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2021） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 水泥单位产品综合能耗（Kgce/t） | ≤80 | ≤87 | ≤94 |
| 2 | 熟料单位产品综合能耗（Kgce/t） | ≤100 | ≤107 | ≤17 |
| 3 | 熟料单位产品综合电耗(kW.h/t) . | ≤48 | ≤57 | ≤61 |
| 4 | 熟料单位产品综合煤耗（Kgce/t） | ≤94 | ≤100 | ≤109 |
| 5 | 水泥制备工段电耗(kW.h/t) . | ≤26 | ≤29 | ≤34 |

表8.1-3   预拌混凝土单位产品能耗限额等级表

| 序号 | 产品类别 | 《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 生产能耗（kgce/m3） | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.10 |
| 2 | 运输能耗（kgce/m3） | ≤1.85 | ≤2.65 | ≤2.90 |

表8.1-4   工业硅单位产品能耗限额等级表

| 序号 | 项目 | 《工业硅单位产品能源消耗限额》（GB 31338-2014） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 工业硅单位产品综合能耗 | ≤2500 | ≤2800 | ≤3500 |

表8.5   铁合金单位产品能耗限额等级表

| 序号 | 项目 | 《铁合金单位产品能源消耗限额》（GB 21341-2008） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 先进值 | 准入值 | 限定值 |
| 1 | 硅铁单位产品综合能耗（Kgce/t） | ≤1850 | ≤1910 | ≤1980 |
| 2 | 电炉锰铁单位产品综合能耗（Kgce/t） | ≤670 | ≤710 | ≤790 |
| 3 | 锰硅合金单位产品综合电耗(kW.h/t) . | ≤950 | ≤990 | ≤1030 |
| 4 | 高碳铬铁单位产品综合煤耗（Kgce/t） | ≤740 | ≤810 | ≤900 |
| 5 | 高炉锰铁单位产品综合煤耗（Kgce/t） | ≤180 | ≤1220 | ≤1250 |

### 8.1.2 设备能效标准

目前国家已发布了较多通用、专用设备能效标准，区域内未来投产项目应严格按照相关标准，选用节能型设备，具体采用的设备能效标准如下：

1）锅炉能效指标

《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2020）

2）变压器

《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）

3）电动机

《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》（GB30253-2013）

《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》（GB30254-2013）

4）焊机

《电焊机能效限定值及能效等级》（GB28736-2019）

5）风机

《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》（GB28381-2012）

《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）

6）空调

《多联式空调（热泵）能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）

《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）

《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540-2013）

《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721-2014）

《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541-2013）

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

7）泵

《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》（GB32029-2015）

《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》（GB32031-2015）

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）

8）空压机

《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2019）

9）照明

《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》（GB20054-2015）

《普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值》（GB31276-2014）

《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2013）

《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255-2019）

《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2013）

《高压钠灯能效限定值及能效等级》（GB19573-2004）

10）办公电器

《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520-2015）

《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521-2014）

## 8.2 经济能耗标准

新进企业经济能效指标参照国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知（发改产业〔2023〕723号）高耗能行业基准水平及能效标杆水平结合园区现状进行设定。新进企业的经济能效指标按目前园区各行业万元产值能耗平均水平或重庆市2021年各行业平均能耗水平设定，现有企业的经济能效指标应不高于现状水平，同时新进企业属于高耗能行业，严格遵循国家高耗能行业相关准入要求。详见表8.2-1。

表8.2-1   园区经济能效准入值一览表

| 序号 | 行业代码 | 行业分类 | 万元产值能耗标准 （tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.063 |
| 2 | C16 | 烟草制品业 | 0.064 |
| 3 | C17 | 纺织业 | 0.10 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.025 |
| 5 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.022 |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.94 |
| 7 | C27 | 医药制造业 | 0.231 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 1.521 |
| 9 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.583 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.29 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 0.940 |
| 12 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.225 |
| 13 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 1.17 |
| 14 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.03 |
| 15 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.21 |

# 区域节能对策措施

“十四五”期间，园区要综合考虑各行业的能源消费量、节能潜力、节能技术发展趋势以及能耗统计、计量、标准等情况，通过加强总量控制和强度控制，落实区域内不同行业先进的节能技术措施、管理措施，不断提高区域能源利用效率。

## 9.1区域层面节能措施

评价期间，园区积极全面落实能源消费总量控制工作，把建立健全能源消费强度和能源消费总量“双控”机制作为加快转变经济发展方式、推进生态文明建设的重要抓手不断强化节能管理，建立并健全节能管理制度、强化宣传教育、加强科学管理，以推广使用新产品、新技术为突破口，进行有效实践和积极探索，不断创新工作理念，改进工作方式，提升节能工作质量和水平，推动节能工作的持续发展。

### 9.1.1 优化产业布局

园区统筹产业发展空间布局，产业分布应以土地集约化利用作为基本原则，以产业协作为途径，提高产业和土地资源的关联程度，实现土地资源产出最大化。通过盘活存量，让闲置的土地活起来，以引进高新尖特企业替代过剩、落后和淘汰产能，支撑园区可持续高质量发展。

紧抓建设成渝地区双城经济圈发展良机，主动对接四川地区工业园区和重点企业，围绕园区开发建设、产业优化布局、重点项目招商、公共平台打造、产业生态构建、产业集群发展、人才交流培养等方面展开合作，依托支柱产业协作发展、补链成群，力争将园区建设成为成渝地区双城经济圈协同发展示范园。

### 9.1.2 提升绿色低碳循环水平

1、污水治理。加快推动流动源污染防治技术以及污泥减量化、无害化、资源化技术装备的研发，着力建立水处理技术创新和新产品开发体系，完善“技术研发—系统设计—零部件制造—成套装备总装（产品集成）”产业链条，打造具有较强竞争力的水处理产品研发和制造产业基地。积极发展农村面源污染控源减排技术，推动亚领环保等企业探索农村污水一体化处置装备的研发生产及标准化推广应用。大力发展城市污水处理技术与设备产品，推动百环环保、南科环工存量企业开展市政污水治理项目。重点发展工业废水处理技术与设备，推动清禧、亚领等企业发展壮大，实施工业园区集中污水治理项目，打造污染第三方治理整合平台服务商和行业领导者。推动存量企业开展化医污染治理项目。

2、大气治理。聚焦烟气、尾气、恶臭等大气治理领域，围绕除尘、脱硫脱硝、汽车尾气、有机废气等方向，加快开发脱硫脱硝治理、电袋复合除尘设备、机动车尾气高效净化成套装置、恶臭治理成套装置以及高温滤料、恶臭治理除臭剂等袋式除尘耗材，推动存量企业提升自主创新能力。支持三峰、新离子环境科技等企业发展垃圾焚烧飞灰处理技术，加快推动“飞灰等危废等离子体熔融处理项目”产业化。大力发展脱硝催化剂制备和再生资源化脱硫技术装备，积极研发活性炭、活性焦烟气脱硫技术，加快推进耐高温、耐腐蚀纤维及滤料开发应用。大力发展有机废气净化装备，加强挥发性有机污染物排放源污染控制及回收利用技术研发应用。加强工业废气治理，重点研发清灰技术和过滤技术，实现工业废气装备产业化。加强汽车尾气处理，重点发展选择性催化还原技术和选择性非催化还原技术及其装备。

### 9.1.3 实施绿色交通工程

加快普及电动汽车、燃料电池汽车和氢能汽车等新能源汽车燃料替代，提高新能源汽车的普及率和出行分担率；增加节能型运输装备，大大降低单位能耗；提高天然气比重和生物燃料利用规模；改变交通运输能源使用结构，降低柴油在能源消费总量中所占比例，提高天然气、电力在能源消费总量中所占比例。加快交通运输再电气化进程，加大可再生能源、清洁能源在交通运输系统中应用力度。充分利用互联网、大数据、人工智能和区块链等新一代信息技术与交通运输行业深度融合，提高交通运输领域智能化水平。

### 9.1.4提高资源综合利用效率

1、土壤修复。大力发展污染场地土壤修复产业，推动有机污染、重金属污染、POPs污染土地修复等技术攻关，鼓励企业积极拓展土壤修复市场。积极发展退化生态系统恢复产业，引进一批掌握安全处理处置技术工艺、环境修复药剂生产的先进企业，重点拓展尾矿库潜在危害修复与矿业废弃地生态系统恢复市场。

2、固废处理。积极推动餐厨废弃物资源化利用技术研发，推进餐厨废弃物资源化利用设施建设，强化餐厨垃圾处置及废弃油脂回收利用。围绕危险废物回收利用，推动本地企业开展化工、建材、冶金行业危险废物综合利用技术研发攻关，推动危险废物回收利用设备制造，提升关键设备生产本地化生产水平。

### 9.1.5实施重点节能改造工程

1.实施电机变压器能效提升工程

（1）更新淘汰低效电机及变压器：推广高效节能电动机、稀土永磁电动机，高效风机、泵、压缩机，高效传动系统，高效节能变压器等。逐步限制并禁止落后低效产品的生产、销售和使用。对老旧设备更新改造，重点是高耗电中小型电机及风机、泵类、变配电系统的更新改造及系统的合理匹配。

（2）提高电机及供配电系统效率：推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。重点对大中型变工况电机系统进行调速改造，合理匹配电机、供配电系统，消除“大马拉小车”现象。

（3）被拖动装置控制和设备改造：以先进的电力电子技术传动方式改造传统的机械传动方式，逐步采用交流调速取代直流调速。采用高新技术改造拖动装置等。

（4）优化电机系统的运行和控制：推广软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制系统等，通过过程控制合理配置能量，实现系统经济运行。

2.实施绿色照明改造工程

加快推进LED路灯改造项目建设，应用紧凑型荧光灯、直管荧光灯、高压钠灯、发光二极管（LED）灯高效光源替代非节能灯具，新建道路等室外照明要采用LED灯、磁感应无极灯等为光源的节能灯具，鼓励有条件的地方采用太阳能路灯并配带路灯节电装置。

3.实施建筑能效提升工程

（1）大力推广普及外保温复合墙体、门窗密封条、多层保温窗、分布式供能系统、高效照明系统等节能新材料和新技术，积极推进自然采光、自然通风、外遮阳等绿色节能技术的应用，推进建筑光伏应用。

（2）积极推广装配式建筑的应用，政府投资的或以政府投资为主的建设项目应采用新型建筑工业化技术，鼓励工业企业建设项目逐步采用新型建筑工业化技术。

### 9.1.6 推行清洁生产

以节地、节水、节能、节材为重点，鼓励企业逐步建立清洁生产管理体制和实施机制，积极发展和采用清洁生产工艺，从生产源头和生产全过程控制污染。

### 9.1.7 加强主要用能单位节能监管

强化对主要用能单位的节能监管，推动主要用能单位加强节能管理，建立健全节能激励约束机制，提高能效水平。一是健全节能管理工作机制，成立由企业主要负责人领导的节能工作小组，明确能源管理负责人和专职人员。二是强化节能目标责任，根据主管部门下达的节能量目标，分解任务，落实责任到具体的车间、班组和岗位。三是制定节能工作计划，按照《能源审计技术通则》（GB/T 17166-2019）要求，定期开展能源审计，分析现状，查找问题，挖掘潜力，抓好节能措施落实。四是建立健全能源管理体系，按照《能源管理体系 要求及使用指南》（GB/T 23331-2020），积极开展能源管理体系认证。五是加强节能新技术的研发和推广应用，促进生产工艺优化和产品结构升级。六是开展能效达标对标，严格执行国家和本市单位产品能耗限额强制性标准，充分挖掘企业节能潜力，促进企业节能工作上水平、上台阶，争当本行业“能效领跑者”。

## 9.2 企业层面节能对策措施

### 9.2.1 专用节能措施

1、铝制品行业节能措施

（1）优化电解槽母线配置，充分考虑了相邻列槽，周围槽及槽壳的屏蔽作用，设计时合理解决热、磁平衡问题是实现电解槽节能目标的关键。

（2）电解槽新型焙烧启动技术以电解槽阴极和电解质温度为控制中心，焙烧时间短,焙烧期间阳极电流分布均匀对电解槽的热冲击小，避免内衬过焙烧，整个焙烧启动期间，无槽壳发红现象，槽壳及炉底变形小、恢复快;电解槽可快速转入正常期，而且还大大减少了压缩空气用量。

（3）推进开槽阳极及新型结构阴极技术, 阳极开槽将有利于阳极气体的顺利排出，有效的降低气泡电阻，降低极距压降，提高电流效率，降低能耗。为此，在阳极炭块长方向开两条通长的沟槽,有利于气体的排出。新型阴极结构主要包括异型阴极技术、导流槽阴极技术以及双钢棒阴极技术,其中我过电解铝技术研发先驱沈阳铝镁设计研究院设计针对本电解槽技术超长阴极的特点，特殊设计了阴极钢棒与炭块组合形式的双钢棒阴极技术，既减少水平电流，又降低阴极压降，从而提高了电解槽的稳定性，达到节能降耗的目的。

2、玻璃纤维行业节能措施：窑炉采用“顶烧+全氧燃烧+电助熔”新技术替代传统空气助燃和平行热辐射技术；采用熔化温控制（含助燃风控制）系统，使窑炉温度保持在误差范围内，是天然气充分燃烧；加强窑炉各碹碹顶、池墙、池底的保温设计，提高窑炉的保温效果，减少窑炉的热散失；加快淘汰各类水泵、冷冻泵、废气处理风机等老旧机电设备。

3、装备行业节能措施：冲压车间选用先进的交流变频机械式压机自动化生产线代替直流变频机械式压机自动化生产线和老式的直流变频机械式压机手工生产线；采用中频电阻焊机代替工频交流点焊机，加热集中，焊接时间缩短；采用金属涂装前常温锆化处理节能技术，用锆化液替代磷化液对金属表面进行前处理，表面形成产生优异的附着力和防腐能力；可替代中温磷化工艺，省略磷化工艺中对槽液的升温环节。

4、水泥行业节能措施

推进锅炉改造，提升余热利用效率。继续推动节能减排工艺技术、生产管理、智能制造等先进生产技术的推广应用。开展水泥窑协同处置的产业化发展模式：处理危险废物、生活垃圾（包括废塑料、废橡胶、废纸、废轮胎等）、城市和工业污水处理污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等固体废物；能源管理：能源管理体系（生产控制优化系统）、能源管理中心建设。

5、铁合金行业节能措施

(1）加强先进技术攻关，培育标杆示范企业

加大新技术的推广应用，鼓励采用炉料预处理、原料精料入炉，提高炉料热熔性能，减少熔渣能源消耗。推广煤气干法除尘、组合式把持器、无功补偿及电压优化、变频调速等先进适用技术。研究开发熔融还原、等离子炉冶炼、连铸连破等新技术，提升生产效率、降低能耗。

(2)加快成熟工艺普及推广，有序推动改造升级

1）工艺技术装备升级。加快推进工艺技术装备升级，新(改、扩）建硅铁、工业硅矿热炉须采用矮烟罩半封闭型，锰硅合金、高碳锰铁、高碳铬铁、镍铁矿热炉采用全封闭型,容量≥25000千伏安，同步配套余热发电和煤气综合利用设施。支持产能集中的地区制定更严格的淘汰落后标准，研究对25000千伏安以下的普通铁合金电炉以及不符合安全环保生产标准的半封闭电炉实施升级改造，提高技术装备水平。加强能源管理中心建设，实施电力负荷管理，加大技术改造推进电炉封闭化、自动化、智能化，提升生产、能源智能管控一体化水平。

2）节能减排新技术。以节能降耗、综合利用为重点，重点推广应用回转窑窑尾烟气余热发电等技术，推进液态热熔渣直接制备矿渣棉示范应用，实现废渣的余热回收和综合利用。逐步推广冶金工业尾气制燃料乙醇、饲料蛋白技术，实现二氧化碳捕捉利用。开展炉渣、硅微粉生产高附加值产品的综合利用新技术研发。

6、纺织业节能措施

（1）天然气替代煤可有效提升纺织印染行业能源利用效率，企业可直接使用外供蒸汽（集中供热条件）。天然气锅炉可安装烟气换热器或冷凝式锅炉，以此充分利用排烟热量，获得93%以上的锅炉热效率，相较于80%以下的燃煤锅炉热效率，天然气锅炉的应用优势明显。基本不含硫的天然气无须设置烟气脱硫设施，系统电耗能够进一步降低，燃气直接燃烧供热的定型机也能够减少管道输送热损失和有机热载体锅炉热转换；纺织印染企业的小型燃煤导热油炉也可由中压蒸汽集中供热取代，对于较高的纺织品定型温度来说，以往热源多采用导热油，为实现节能减排目标，可将热电企业利用汽轮机背压或抽汽得到的低压过热蒸汽作为后整理热源，这类过热蒸汽的温度较高、压力较低、比热较低，可实现在相变状态的大量放热，但定型机由低压蒸汽供热仅能够获得120 ～ 150 ℃温度，无法满足多数纺织品定型温度需要。

（2）超低浴比染色技术近年来在纺织印染行业的应用日渐广泛。围绕基于多管道单风机设计的传统气流染色机进行分析可以发现，各管供风需要经过冗长的分风管道，风量不均、阻力明显等不足会直接降低供风效能，为得到均匀的每管染色效果，要进行大风量供风，能耗自然随之增加。而对于采用多管独立供风气流染色机的超低浴比染色技术来说，独立风机与染色机的染色管、喷嘴相连接，独立的吸风管道配置使得各风机的送风阻力有效降低，节能运行的风机自然能够较好地服务于纺织印染企业的节能减排，同时大幅降低的浴比同步减少蒸汽用量，这使得该技术在节电、节水、节蒸汽方面均具备显著优势，存在40%以上的综合节能率。

7、轻工、机械行业节能措施

（1）智能电馈伺服节能系统：通过接驳主电机，取设备实时电流、电压、流量信号回传CPU处理器，按各工艺模拟量计算出电机实时所需功率，从而通过IGBT功率模块在0.1秒内调节电机功率，达到按需提供功率的状态，实现节约电能。

（2）注塑机伺服系统：电液融合伺服系统是目前注塑机上较先进的节能技术之一，它由双容积变量柱塞泵与伺服电机及伺服驱动控制器组成，对设定压力通过压力传感器反馈压力，对设定压力进行闭环压力控制。对设定流量通过伺服电机旋变编码器转速反馈，控制器改变伺服电机转速对设定流量进行控制，同时通过集成于双容积变量柱塞泵上的控制阀改变油泵排量进行流量控制，这是电液融合伺服系统独有的电机转速与油泵排量的双变功能。电液融合伺服系统解决了注塑机只能安装变频器或省电器、或者将定量泵换成变量泵的现状，也满足了生产高精度产品的要求。

（3）智能真空渗碳淬火技术：自动控制和跟踪工艺过程，保证真空渗碳淬火的高质量和良好的再现性；提高加热温度，编辑工艺周期；减少炭黑污染技术，节能效果显著。

（4）含纳米添加剂的节能环保润滑油：润滑油中的纳米添加剂具有极佳的自动填充修复功能（填充凹凸不平金属表面）、可降低发动机摩擦系数，减少功率内耗，增大有效功率，还可增强发动机气缸密封性，使燃烧更为充分，发动机额定功率得以充分发挥。

（5）机床用三相电动机节电器技术：取样电动机运行“瞬时有功负荷”作为控制信号，实时监测实际负荷、自动调整有功功率，有效减少机床能耗；即：“瞬态有功负荷”→大于额定功率1/2自动调整为大功率→小于额定功率1/3自动调整为小功率→循环监控调整电动机“瞬态有功负荷”→实时调整电动机功率。

（6）超音频感应加热技术：将工频交流电整流、滤波、逆变成25～40kHz的超音频交流电，从而产生交变磁场，当含铁质容器放置上面时，因切割交变磁力线会产生交变的电流（即涡流），涡流使铁分子高速无规则运动产生热能，从而实现含铁物质的加热，热效率可达到95%。

（7）旧电机永磁化再制造技术：通过对永磁体进行励磁，使电机的三相定子绕组产生以同步转速推动的旋转磁场，驱动电机旋转并进行能量转换，降低电机运转时的损耗；采用高功率因数减小定子电流，定子绕组电阻损耗较小，进一步提高效率，实现节能。

（8）电除尘器节能提效控制技术：通过采用优化控制的高频脉冲供电波形，提高设备的电能利用效率，大幅度降低设备运行电耗，减少粉尘排放。

（9）频谱谐波时效技术：采用频谱谐波时效技术取代热时效方式降低和均化金属工件残余应力，减少热能消耗。

（10）高效节能电动机用铸铜转子技术：以铸铜转子代替目前广泛使用的铸铝电动机转子，利用铜优异的导电性能，降低电动机损耗，提高效率。

（11）压铸机用液压伺服系统：串联齿轮泵伺服液压系统，可广泛用于油压机、压铸机等设备，特别适用于高速低压、低速高压的设备工况。具有装机功率小、能效高的特点。它采用独特的串联双齿轮泵方式。除实现常规液压伺服系统“无级调速”、“按需供油”的特点外，在“高压低速”工况时可通过单泵卸荷的方式，实现工况时“1泵工作，1泵卸荷”；在“高速低压”工况时可双泵同时工作，由此实现了伺服在不同工况下的负载均衡，在无全速全压工况的设备中（例如油压机、折弯机、压铸机）相比单泵伺服系统可大幅度降低伺服电机的装机功率。

（12）国产高性能低压变频技术：控制单元与功率单元分开，控制单元使用X86-CPU作为核心芯片，功率单元采用DSP完成控制，通过以太网高速通讯，采用实时多任务控制技术、整流器技术、同步电机矢量控制技术等实现高效稳定变频。

（13）高效过冷水式制冰机组：通过制冷主机产生的低温乙二醇溶液或制冷剂直接蒸发产生的冷量将蓄冰槽里的水经动态制冰机组里的过冷却器换热降温成-2℃过冷水，再通过制冰机组里的超声波促晶装置解除过冷生成冰浆，通过管道输送到蓄冰槽里；制冰过程依靠高速对流换热和热传导换热，传热系数大、换热时不制冰，制冰时不换热，换热和制冰分两步完成，制冰速度快且恒定。

8、医药行业节能措施

（1）医药企业基本上都采用传统中央空调系统的定流量控制方式，即空调冷媒水流量、冷却水流量和送风风量都是恒定的。定流量控制方式的无论末端负荷大小如何变化，空调系统均在设计的额定状态下运行，系统能耗始终处于设计的最大值，能源浪费很大。实际上由于受多种因素不断变化的影响，没有技术手段的情况下，常常采用人工控制的方法来进行节能。如:空调负荷轻时，减少投入运行的主机数量、水泵台数或者使运行主机间断工作等，这可以收到一定节能效果。

（2）医药企业空调、冷库、工艺等制冷机组有时共用一套循环冷却水系统，导致只开一台制冷机组时就需要整套循环冷却水系统运行，对于这样多种参数相互影响的共享冷却水复杂系统，要实现循环冷却水的自动控制运行，只需在泵机上增设简单地自动控制电路，就可实现了各大系统在各种负荷条件下的最大节能，节能率达16%~30%。

### 9.2.2 通用节能措施

1、基于智能控制的节能空压站系统技术：采用先进控制技术、阀门技术、工业变频技术、综合热回收技术，对压缩空气系统中的空压机、冷燥设备、过滤设备、储气罐、管网阀门、终端设备等单元进行 优化控制，优化压缩空气系统能量输配效率，提高空压机系统能效。

2、导光管日光照明系统技术：通过室外的采光装置捕获和收集阳光，并将其导入密闭、保温、隔热的系统内部，经过高传导性能的导光管传输，最后由底部的精密漫射器将滤掉紫外线的光线均匀照射到室内。

3、空压机节能驱动一体机技术：采用卸载停机技术，通过采集多路温度、压力、用气量等负载特性，自动识别并控制停机时间，减少空气压缩机卸载能耗，从而提高能效水平。

4、压缩空气系统节能优化关键技术：采用主控单元、分控单元和节能辅控单元及互联网架构技术，监测、查询、控制空压机运行信息，通过预测控制、容错控制、自学习算法、云计算数据处理等功能对空压机群进行节能控制。

5、变频器调速节能技术：对电动机的控制方式有：V/f、SVC、VC、DTC等；有滑模变结构，模型参考自适应技术；有模糊控制、神经元网络，专家系统和各种各样的自优化、自诊断技术等。

6、高压变频调速技术：实现变频调速系统的高输出功率（功率因数>0.95），同时消除谐波污染。对中高压大功率风机、水泵的节电降耗作用明显，平均节电率在30%以上。

7、新型桥式起重机轻量化设计节能技术：起重机主梁采用全偏轨设计、驱动装置采用三合一减速器、起重机整机采用全变频配置等新型设计技术，使起重小车自重减轻30%左右，有效降低设备运行能耗。

8、磁悬浮离心式鼓风机技术：叶轮直接安装在电机轴延伸端上，而转子被垂直悬浮于主动式磁性轴承控制器上，不需要增速器及联轴器，是一种由高速电机驱动、变频器调速的单级高速离心式鼓风机。

9、两级喷油高效螺杆空气压缩机技术：采用两级压缩，一方面降低了每一级的压比，提高了容积效率，另一方面油气混合物在一级排气进入二级吸气前，可充分混合，进而提高了压缩机的能效。

10、动态谐波抑制及无功补偿综合节能技术：针对负载需要，动态抑制各次谐波、补偿无功功率，使得电源侧电流谐波含量降低，调节三相不平衡，提高用户的电能质量，降低线路损耗。

11、工艺冷却水系统能效控制技术：通过实时测定循环水末端生产负荷变化、室外气象条件、循环水管网阻抗系数变化及耗能设备运行工况等相关参数，以满足生产热交换需求为控制目标，自动寻优最佳工况点。通过PID 调节控制循环水系统中水泵、冷却塔、阀门等部件的运行参数和组合方式，在保证工艺需求的前提下达到系统整体能耗最低。

12、工业循环水系统集成与优化技术：从冷却水池、循环水泵组、输送管网、调节阀门、换热装置、冷却塔等整体系统入手，通过与最新标准对标，确定高能耗发生环节，采用智能化系统管控软件、更换高效节能设备、合理分配水量水压等。

13、大小容积切换家用高效多联机技术：多联机大小容积切换压缩机技术具有两种运行模式：双缸运行模式满足中、高负荷需求，单缸运行模式满足低负荷需求；单缸运行模式在减小压缩机工作容积的同时提升压缩机运行频率，使压缩机在最高效的运行频率下工作，减小输出和提升低负荷能效。

14、绕线转子无刷双馈电机及变频控制系统：无刷双馈电机是一种新型交流感应电机，由两套不同极对数定子绕组和一套闭合、无电刷、无滑环装置的转子构成。两套定子绕组产生不同极对数的旋转磁场间接相互作用，转子对其相互作用进行控制来实现能量传递；既能作为电动机运行，也能作为发电机运行，兼有异步电机和同步电机的特点。

15、两级喷油高效螺杆空气压缩机技术：采用两级压缩，一方面降低了每一级的压比，提高了容积效率，另一方面油气混合物在一级排气进入二级吸气前，可充分混合，进而提高了压缩机的能效。

# 用能承诺、监测监察和责任追究

## 10.1 用能承诺

园区实行建设项目节能审查告知承诺备案制。但下列两类项目除外。

1、年综合能源消费量不满1000吨标准煤（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值，下同），且年电力消费量不满500万千瓦时的工程建设项目，以及国家发展改革委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规〔2017〕1975号）所列的工程建设项目。此类项目不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告或项目申请报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，不再单独进行节能审查。

2、上报国家发展改革委核报国务院审批、核准以及国家发展改革委审批、核准的固定资产投资项目，市发展改革委核报市人民政府审批、核准以及市发展改革委审批、核准的固定资产投资项目，以及年综合能源消费量10000吨标准煤以上的固定资产投资项目。此类项目按照《重庆市发展和改革委员会关于印发<重庆市固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知》（渝发改规范〔2023〕4 号）相关规定执行。

实施区域节能评价后，园区新建、改建或扩建项目的建设单位，应在项目开工建设前向黔江区投资主管部门提出节能审查告知承诺备案申请（工业及信息企业技术改造类项目向区经济信息部门申请，其他项目向发展改革部门申请），填报《固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表》（见附表），作出具有法律效力的书面承诺，承诺内容应包括本项目实际建设情况（建设规模、主要内容、主要用能设备等）、运行能耗情况（能耗种类、数量以及与相关能效标准的对比情况等）。承诺内容将作为项目验收和节能监察的重要依据。

## 10.2 节能监察

节能主管部门对用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行监督检查，并对违法行为依法予以处理，具体包括以下内容：

1、固定资产投资项目节能审查制度的执行情况，以及项目投入运行后能源消耗指标达到节能审查要求情况；

2、国家明令淘汰或者限制的用能产品、设备和生产工艺规定的执行情况；

3、单位产品能耗限额标准的执行情况；

4、主要用能设备合理用能情况；

5、制定和落实节能目标责任制情况；

对于主要用能单位，节能监察还应当包括下列内容：

1、开展能源审计、编制内部节能规划、落实节能措施和完成节能目标情况；

2、能源利用状况报告制度的执行情况；

3、能源管理岗位设置及备案情况；

4、能源管理负责人接受节能培训情况。

## 10.3 责任追究

投资主管部门每年组织对实行告知承诺备案制的项目进行监察，抽查比例不低于20%。对不符合告知承诺备案制、项目能耗实际与《固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表》存在重大偏差的，应当作出原备案登记失效的决定。并要求企业按规定程序进行节能审查，并将相关信息纳入各级信用信息平台。

对项目正式建成运行后，相关能耗指标与《固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表》、项目节能验收报告不一致的，投资主管部门应督促企业限期整改，并加强跟踪检查。

# 结论及建议

## 11.1 结论

为了进一步简化固定资产投资项目节能审查环节，优化节能审查流程，在确保完成能源消费总量及消费强度“双控”目标任务的前提下，推行区域能评改革，通过区域节能评价取代项目节能评价的体制机制，充分调动用能单位节能的积极性和主动性，不断推动行业能效水平和区域能源利用效率的提高，促进区域经济持续健康发展，园区组织开展了本次区域节能评价报告的编制工作，其结论如下：

1、本报告地理评价范围包括重庆正阳工业园区（含黔江高新区）总规划面积约14.18平方公里；产业评价范围为区域内规上工业企业。

2、园区发展规划符合《全国主体功能区规划》、《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》（渝府发〔2021〕6号）、《重庆市黔江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等规划政策的要求。

3、2022年，园区能源消费量折标煤当量值为309258.46tce，等价值为482038.94 tce。园区能源消费品种为天然气、电力、原煤、焦炭、汽油、柴油，其中煤炭消费占比最高50.96%，其次是电力38.45%。

4、从能源消费量来看，园区能源消费量前3的行业分别为，园区主要耗能行业为非金属矿物制品业（69.18%）、黑色金属冶炼和压延加工业（19.71%）、金属制品业（3.79%），合计能耗比重占园区总能耗92.67%，但产值贡献率仅为42.21%。

5、从工业产值来看，园区产值前3的行业分别为，非金属矿物制品业（23.04%）、电力、热力生产和供应业（19.01%）、黑色金属冶炼和压延加工业（17.13%），合计占园区规上工业企业总产值的59.19%，能耗占比达到了90.62%。

6、2021年园区共有14个行业类别，其中农副食品加工业、烟草制品业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、金属制品业、电气机械和器材制造业共8个行业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。

2022年园区共有15个行业类别，其中万元产值能耗最高的行业为非金属矿物制品业（1.521tce/万元），最低的为燃气生产和供应业（0.003 tce/万元）。

7、2022年，园区企业中涉及化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业5个高耗能行业，涉及企业22家，能耗（当量值）285020.72tce，占比92.16%，产值452124.79万元，占比74.07%。园区高耗能行业表现出典型的高耗能、产出较高的特征。

8、2022年园区重点用能企业6家，重点用能企业能源消费总量为278232.71tce，占园区总能耗比重为89.97%，实现产值216886.87万元，仅占园区总产值35.53%。重点用能企业加权平均后的万元产值能耗为1.283ce/万元，远高于园区企业0.507tce/万元的平均水平，因此可作为实现区域能源“双控”目标的重点控制领域。

9、预测2025年园区能源消费量及能耗强度控制目标等价值分别为656707.06 tce、1.666 tce/万元（万元增加值能耗），当量值分别为454810.29 tce、0.306tce/万元（万元产值能耗）。

预测评价期末（2025年），园区规上工业企业能源消费总量（当量值）为454810.29tce，较2022年增加145551.84 tce，增幅47.06%，年均增长13.72%；万元产值能耗为0.306tce/万元（当量值），较2022年降低0.201tce/万元，降幅39.61%，年均下降15.49%；能源消费总量（等价值）为656707.06 tce，较2022年增加174668.12 tce，增幅36.24 %，年均增长10.86%；万元增加值能耗为1.666tce/万元（等价值），较2022年降低1.234tce/万元，降幅42.56%，年均下降16.87%。

预测评价期末（2025年），园区规上工业企业能源消费总量（当量值）为454810.29tce，较2020年增加178939.95 tce，增幅64.86%，年均增长10.52%，万元产值能耗0.306tce/万元（当量值），较2020年下降0.324tce/万元，降幅51.40%，年均下降13.45%；能源消费总量（等价值）为656707.06tce，较2020年增加264338.06tce（等价值），增幅67.37%，年均增长10.85%，万元增加值能耗1.666tce/万元（等价值），较2020年减少1.582tce/万元，降幅48.71%，年均下降12.50%。

10、园区对重庆市和黔江区“十四五”期间的能源消费增量的影响程度分别为“一定影响”、“决定性影响”；对重庆市和黔江区“十四五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度均为“负向影响”。

## 11.2 建议

1、严格实行行业分类管理

实施区域能评改革后，对园区管理范围内固定资产投资项目的节能管理事项实行按行业分类管理：对未列入节能审查目录的一般行业实行告知承诺备案管理，由项目投资主体向区域节能主管部门作出具有法律效力的书面承诺，提出节能审查告知承诺备案申请，承诺内容作为后续监管的依据；对列入节能审查目录的行业和项目，按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委第44号令）和重庆市相关规定，开展项目节能审查工作。

2、加强项目事中事后监管

重点以落实项目节能竣工验收和加强节能监察执法为手段，加强项目用能节能的事中事后监管，确保能源“双控”指标得以落实。

在项目投产稳定运行后，由节能主管部门组织对项目实际用能情况进行专项监察；项目节能监察的主要依据为一般行业项目的告知承诺内容，以及列入节能审查目录项目的节能报告和节能审查批复内容。对达不到承诺内容要求的，督促企业进行整改。

3、完善企业能源管理体系

主要用能企业应完善自身能源管理制度和体系建设，参照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）等标准和文件要求，结合企业自身特点，合理配置三级能源计量器具，建立三级能源计量和管理体系，为推行精细化、科学化的用能管理奠定良好的基础。

4、加强高耗能行业企业及主要用能企业用能监管

园区企业用能集中度较高，高耗能行业企业及主要用能单位的用能总量和能源消费强度对园区的能源“双控”指标起着决定性作用。加强对这些主要用能企业的用能监管，是园区落实能源“双控”目标的关键。

5、建立用能预算化管理制度

将能源“双控”工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划并进行考核，对用能使用实行预算化限额管理，对区域主要用能单位年度用能总量指标进行分配、考核和控制，以有效推进节能降耗工作。

6、建立节能降耗预警调控机制

重庆市正阳工业园区管理委员会等相关部门，定期对全社会及重点企业的用能、用电及能耗指标等进行分析总结，及时把握趋势变化。按照科学监测、超前把握，提前干预的原则，探索建立节能降耗预警调控机制。

- 附表1：固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表

项目业主：  （盖章）                                  填表日期：  年  月  日

| 项目概况 | 项目业主 |  |  |  | 项目代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | 建设地点 |  |  |  | 负责人电话 |  |
|  | 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技改 |  |  | 项目总投资 | 万元 |
|  | 投资管理类别 | □审批 |  | □核准 |  | □备案 |
|  | 项目所属行业 |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |
|  | 建设规模、主要内容和主要用能设备情况 |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量 单位 | 年需要 实物量 |  | 参考折标 系数 | 年耗能量 （吨标准煤） |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量 单位 | 年需要 实物量 |  | 参考折标 系数 | 年耗能量 （吨标准煤） |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |
|  | 一次能源、二次能源的消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（简用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： |  |  |  |  |  |  |
| 本单位郑重承诺： 1.本单位所提供的材料及数据真实有效。 2.本项目不属于区域能评以外，以及其他不适用节能审查告知承诺制的建设项目。 3.本项目不属于国家最新产业结构调整指导目录所反映的限制类、淘汰类项目，且符合地方产业政策，符合区域产业发展规划要求。 4.本项目单位产品能耗、电耗、水耗达到国家、市相关能耗标准准入值。 5.本项目主要用能设备选择符合国家相关能效标准等级要求，无国家明令禁止使用的落后设备。 6.本项目达产后总用能量可控制在 吨标准煤（当量值）以内，预测每万元工业增加值能耗为 吨标准煤（保留两位小数。） 7.按规定配备相应的能源计量器具，落实能源计量管理。 8.本项目实施过程中，将严格遵守国家相关节能法律法规政策；建成投产后严格履行项目节能验收程序，自觉配合相关检查。 企业负责人（签字）： 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 各区县发展改革或经济信息部门登记备案意见： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.各种能源折标准煤系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

2.能源种类要全面，不得遗漏。

3.项目代码为全国投资项目在线审批监管平台的项目统一代码。

- 附表2：2018年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 企业名称 | 行业代码 | 所属行业 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市黔龙实业（集团）有限责任公司 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.0079 | 0.03 | 低于 |
| 2 | 重庆百发肉类加工有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0219 | 0.03 | 低于 |
| 3 | 重庆市蓬江食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0345 | 0.03 | 高于 |
| 4 | 重庆市中绿农业开发有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0500 | 1.13 | 低于 |
| 5 | 重庆需求农业科技有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0388 | 0.03 | 高于 |
| 6 | 重庆尹记农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0215 | 0.03 | 低于 |
| 7 | 重庆市黔江区仙山玉珠食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0242 | 0.03 | 低于 |
| 8 | 重庆尝必乐农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.1047 | 0.03 | 高于 |
| 9 | 重庆市黔森农业开发有限公司 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0342 | 0.04 | 低于 |
| 10 | 重庆市黔江区龙凯家具制造有限公司 | C21 | 家具制造业 | 0.1943 | 0.02 | 高于 |
| 11 | 重庆市黔江区永和肉制品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0047 | 0.03 | 低于 |
| 12 | 重庆有益农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0083 | 0.03 | 低于 |
| 13 | 重庆市纯署农业综合开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0089 | 0.03 | 低于 |
| 14 | 重庆市黔江区金鑫挂面加工有限责任公司 | C14 | 食品制造业 | 0.0085 | 0.07 | 低于 |
| 15 | 重庆京宏源铝业有限公司 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0786 | 0.42 | 低于 |
| 16 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.5100 | 0.62 | 低于 |
| 17 | 重庆武陵硅业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.5007 | 0.77 | 低于 |
| 18 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0028 | 0.77 | 低于 |
| 19 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0594 | 1.13 | 低于 |
| 20 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 2.9461 | 0.62 | 高于 |
| 21 | 重庆正阳新材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 2.4592 | 0.62 | 高于 |
| 22 | 重庆宏杰门业有限责任公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0148 | 0.02 | 低于 |
| 23 | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0146 | 0.62 | 低于 |
| 24 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0036 | 0.62 | 低于 |
| 25 | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0575 | 0.62 | 低于 |
| 26 | 重庆元和利泰镁合金制造有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0538 | 0.06 | 低于 |
| 27 | 重庆市黔永硅业有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.9157 | 0.06 | 高于 |
| 28 | 重庆市津黔钢构有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0136 | 0.06 | 低于 |
| 29 | 重庆金饶建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.4688 | 0.62 | 低于 |
| 30 | 重庆市锌时代护栏有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0868 | 0.62 | 低于 |
| 31 | 重庆中卓金属构件有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0141 | 0.06 | 低于 |
| 32 | 重庆钟大建材有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0472 | 0.62 | 低于 |
| 33 | 重庆冠科低碳环保科技有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0592 | 0.62 | 低于 |
| 34 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0046 | 0.62 | 低于 |
| 35 | 重庆卓尚建材有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0028 | 0.06 | 低于 |
| 36 | 重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.0202 | 0.18 | 低于 |
| 37 | 重庆市黔江区星瑞建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.4348 | 0.62 | 低于 |
| 38 | 重庆博美达科技有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0004 | 0.62 | 低于 |
| 39 | 重庆市黔江区垣铨不锈钢有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0077 | 0.77 | 低于 |
| 40 | 重庆转堡矿业有限公司 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.0615 | 0.18 | 低于 |
| 41 | 重庆市黔江区粒吏石材有限公司 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.0304 | 0.18 | 低于 |
| 42 | 重庆博望气体有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.3133 | 1.13 | 低于 |
| 43 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.1764 | 0.04 | 高于 |
| 44 | 重庆市黔江区丰采多有机肥有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0136 | 1.13 | 低于 |
| 45 | 重庆市双河丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0953 | 0.11 | 低于 |
| 46 | 重庆花神丝绸有限公司 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0119 | 0.04 | 低于 |
| 47 | 重庆群升床垫有限公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0129 | 0.02 | 低于 |
| 48 | 重庆市维美地毯有限公司 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.0364 | 0.01 | 高于 |
| 49 | 重庆名悦服饰有限公司 | C18 | 纺织服装、服饰业 | 0.0021 | 0.01 | 低于 |
| 50 | 重庆大恒纺织有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0025 | 0.11 | 低于 |
| 51 | 重庆福满江服饰有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0087 | 0.11 | 低于 |
| 52 | 重庆市六羊纺织品有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.2522 | 0.11 | 高于 |
| 53 | 重庆乌江电力有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0495 | 1.2 | 低于 |
| 54 | 重庆益鼎新型节能材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0110 | 0.62 | 低于 |
| 55 | 重庆市黔江区黔正纸业发展有限公司 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.4640 | 0.03 | 高于 |
| 56 | 重庆黔江民生燃气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0007 | 0.01 | 低于 |
| 57 | 重庆祥龙雅风天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0014 | 0.01 | 低于 |
| 58 | 重庆百源农用机械有限公司 | C35 | 专用设备制造业 | 0.0055 | 0.01 | 低于 |
| 59 | 重庆通威新能源有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0019 | 1.2 | 低于 |
| 60 | 重庆方隆电子有限责任公司 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0045 | 0.01 | 低于 |

- 附表3：2019年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 企业名称 | 行业代码 | 所属行业 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆尝必乐农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.5404 | 0.03 | 高于 |
| 2 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0186 | 0.56 | 低于 |
| 3 | 重庆博望气体有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 3.5396 | 1.21 | 高于 |
| 4 | 重庆市蓬江食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0173 | 0.03 | 低于 |
| 5 | 重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.0304 | 0.19 | 低于 |
| 6 | 重庆市黔江区金鑫挂面加工有限责任公司 | C14 | 食品制造业 | 0.0090 | 0.07 | 低于 |
| 7 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.1438 | 0.71 | 低于 |
| 8 | 重庆市黔龙印务有限责任公司 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.7239 | 0.03 | 高于 |
| 9 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 2.0622 | 0.56 | 高于 |
| 10 | 重庆正阳新材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0150 | 0.56 | 低于 |
| 11 | 重庆祥龙雅风天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0074 | 0.01 | 低于 |
| 12 | 重庆深渝水电开发有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0282 | 1.23 | 低于 |
| 13 | 重庆黔江民生燃气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 3.4035 | 0.01 | 高于 |
| 14 | 重庆乌江电力有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0859 | 1.23 | 低于 |
| 15 | 重庆市锌时代护栏有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0619 | 0.56 | 低于 |
| 16 | 重庆钟大建材有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0102 | 0.56 | 低于 |
| 17 | 重庆市联宝维美地毯制造有限公司 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.0266 | 0.01 | 高于 |
| 18 | 重庆花神丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.6929 | 0.09 | 高于 |
| 19 | 重庆群升床垫有限公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0000 | 0.02 | 低于 |
| 20 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.0000 | 0.04 | 低于 |
| 21 | 重庆博美达科技有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0000 | 0.56 | 低于 |
| 22 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0000 | 1.21 | 低于 |
| 23 | 重庆市鑫黔隆建材有限责任公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0000 | 0.05 | 低于 |
| 24 | 重庆市黔江区龙凯家具制造有限公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0000 | 0.02 | 低于 |
| 25 | 重庆百发肉类加工有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0000 | 0.03 | 低于 |
| 26 | 重庆市黔江区星瑞建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0000 | 0.56 | 低于 |
| 27 | 重庆黔龙卷烟材料有限公司 | C16 | 烟草制品业 | 0.0000 | 0.01 | 低于 |
| 28 | 重庆市双河丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0000 | 0.09 | 低于 |
| 29 | 重庆京宏源铝业有限公司 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 万元产值能耗（tce/万元） | 0.39 | 高于 |
| 30 | 重庆有益农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.5404 | 0.03 | 高于 |
| 31 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0186 | 0.56 | 低于 |
| 32 | 重庆市黔永硅业有限公司 | C33 | 金属制品业 | 3.5396 | 0.05 | 高于 |
| 33 | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0173 | 0.56 | 低于 |
| 34 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0304 | 0.56 | 低于 |
| 35 | 重庆市中绿农业开发有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0090 | 1.21 | 低于 |
| 36 | 重庆福满江服饰有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.1438 | 0.09 | 高于 |
| 37 | 重庆市六羊纺织品有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.7239 | 0.09 | 高于 |
| 38 | 重庆尹记农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 2.0622 | 0.03 | 高于 |
| 39 | 重庆左石合金材料有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0150 | 0.71 | 低于 |
| 40 | 重庆铖锋锰业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0074 | 0.71 | 低于 |
| 41 | 重庆宏杰门业有限责任公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0282 | 0.02 | 高于 |
| 42 | 重庆通威新能源有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 3.4035 | 1.23 | 高于 |
| 43 | 重庆转堡矿业有限公司 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.0859 | 0.31 | 低于 |
| 44 | 重庆金饶建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0619 | 0.56 | 低于 |
| 45 | 重庆市黔江区鑫石矿业有限责任公司 | B10 | 非金属矿采选业 | 0.0102 | 0.31 | 低于 |
| 46 | 重庆市黔江区丰采多有机肥有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0266 | 1.21 | 低于 |
| 47 | 重庆方隆电子有限责任公司 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.6929 | 0.01 | 高于 |
| 48 | 重庆市纯署农业综合开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0000 | 0.03 | 低于 |

- 附表4：2020年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 企业名称 | 行业代码 | 所属行业 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0565 | 0.56 | 低于 |
| 2 | 重庆博望气体有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.4562 | 1.16 | 低于 |
| 3 | 重庆市蓬江食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0868 | 0.03 | 高于 |
| 4 | 重庆市黔江区泰来宏达自来水有限公司 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.0141 | 0.22 | 低于 |
| 5 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0126 | 0.65 | 低于 |
| 6 | 重庆市黔龙印务有限责任公司 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.0117 | 0.03 | 低于 |
| 7 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.6985 | 0.56 | 高于 |
| 8 | 重庆正阳新材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3.7148 | 0.56 | 高于 |
| 9 | 重庆祥龙雅风天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0014 | 0.02 | 低于 |
| 10 | 重庆深渝水电开发有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0430 | 1.16 | 低于 |
| 11 | 重庆黔江民生燃气（集团）有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0072 | 0.02 | 低于 |
| 12 | 重庆乌江电力有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0628 | 1.16 | 低于 |
| 13 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0478 | 0.03 | 高于 |
| 14 | 重庆钟大建材有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0257 | 0.56 | 低于 |
| 15 | 重庆市联宝维美地毯制造有限公司 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.0210 | 0.01 | 高于 |
| 16 | 重庆花神丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0147 | 0.11 | 低于 |
| 17 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.1999 | 0.04 | 高于 |
| 18 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0193 | 1.16 | 低于 |
| 19 | 重庆黔龙卷烟材料有限公司 | C16 | 烟草制品业 | 0.0367 | 0.01 | 高于 |
| 20 | 重庆市双河丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.2391 | 0.11 | 高于 |
| 21 | 重庆京宏源铝业有限公司 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.1139 | 0.34 | 低于 |
| 22 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0679 | 0.56 | 低于 |
| 23 | 重庆市黔永硅业有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.8579 | 0.04 | 高于 |
| 24 | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0131 | 0.56 | 低于 |
| 25 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3.9328 | 0.56 | 高于 |
| 26 | 重庆市中绿农业开发有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0377 | 1.16 | 低于 |
| 27 | 重庆龙民天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0054 | 0.02 | 低于 |
| 28 | 重庆尹记农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0680 | 0.03 | 高于 |
| 29 | 重庆左石合金材料有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.8625 | 0.65 | 高于 |
| 30 | 重庆铖锋锰业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.0251 | 0.65 | 高于 |
| 31 | 重庆宏杰门业有限责任公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0185 | 0.02 | 低于 |
| 32 | 重庆通威新能源有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0197 | 1.16 | 低于 |

- 附表5：2021年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 企业名称 | 行业代码 | 所属行业 | 万元产值能耗（tce/万元） | 重庆市水平（tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆京宏源铝业有限公司 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0871 | 0.29 | 低于 |
| 2 | 重庆左石合金材料有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.5507 | 0.48 | 高于 |
| 3 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0199 | 0.48 | 低于 |
| 4 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0176 | 0.94 | 低于 |
| 5 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3.4444 | 0.52 | 高于 |
| 6 | 重庆正阳新材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3.3146 | 0.52 | 高于 |
| 7 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0732 | 0.52 | 低于 |
| 8 | 重庆宏杰门业有限责任公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0191 | 0.02 | 低于 |
| 9 | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0196 | 0.52 | 低于 |
| 10 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0281 | 0.52 | 低于 |
| 11 | 重庆市黔永硅业有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.8112 | 0.04 | 高于 |
| 12 | 重庆钟大建材有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0263 | 0.52 | 低于 |
| 13 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.4696 | 0.52 | 低于 |
| 14 | 重庆市蓬江食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0738 | 0.02 | 高于 |
| 15 | 重庆市中绿农业开发有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0550 | 0.94 | 低于 |
| 16 | 重庆市双河丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.2039 | 0.1 | 高于 |
| 17 | 重庆市花神丝绸纺织有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0298 | 0.1 | 低于 |
| 18 | 重庆市维美地毯有限公司 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.0204 | 0.01 | 高于 |
| 19 | 重庆博望气体有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.4170 | 0.94 | 低于 |
| 20 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.1952 | 0.05 | 高于 |
| 21 | 重庆黔龙卷烟材料有限公司 | C16 | 烟草制品业 | 0.0473 | 0.01 | 高于 |
| 22 | 重庆祥龙雅风天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0009 | 0.03 | 低于 |
| 23 | 重庆铖锋锰业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.5179 | 0.48 | 高于 |
| 24 | 重庆尹记农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0981 | 0.02 | 高于 |
| 25 | 重庆龙民天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0058 | 0.03 | 低于 |
| 26 | 重庆乌江电力有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0847 | 1.17 | 低于 |
| 27 | 重庆黔江民生燃气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0031 | 0.03 | 低于 |
| 28 | 重庆黔纲建材有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0259 | 0.04 | 低于 |
| 29 | 重庆博美达科技有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0179 | 0.52 | 低于 |
| 30 | 重庆福满江服饰有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0055 | 0.1 | 低于 |
| 31 | 重庆市六羊纺织品有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0125 | 0.1 | 低于 |
| 32 | 重庆百通复合材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0063 | 0.52 | 低于 |
| 33 | 重庆鑫禾生物科技有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.0559 | 0.05 | 高于 |
| 34 | 重庆海通丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0102 | 0.1 | 低于 |
| 35 | 重庆耀润电子科技有限公司 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.0728 | 0.02 | 高于 |
| 36 | 重庆黔瑞锰业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.4451 | 0.48 | 高于 |

- 附表6：2022年园区企业万元产值能耗表

| 序号 | 企业名称 | 行业 代码 | 所属行业 | 万元产值能耗（tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆帝磊混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0269 |
| 2 | 重庆市蓬江食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0635 |
| 3 | 重庆黔江区泰来宏达自来水有限公司 | D46 | 水的生产和供应业 | 0.0465 |
| 4 | 重庆市晟庄建材有限责任公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.0213 |
| 5 | 重庆三磊玻纤股份有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.5863 |
| 6 | 重庆正阳新材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3.0354 |
| 7 | 重庆祥龙雅风天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0009 |
| 8 | 重庆深渝水电开发有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0495 |
| 9 | 重庆黔江民生燃气(集团)有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0033 |
| 10 | 重庆乌江电力有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0475 |
| 11 | 重庆兽星饲料有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0055 |
| 12 | 重庆盛顺肉类加工有限责任公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0877 |
| 13 | 重庆钟大建材有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0257 |
| 14 | 重庆市联宝维美地毯制造有限公司 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.0222 |
| 15 | 重庆花神丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0162 |
| 16 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.1906 |
| 17 | 重庆神斧锦泰化工有限公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0172 |
| 18 | 重庆黔龙卷烟材料有限公司 | C16 | 烟草制品业 | 0.0638 |
| 19 | 重庆市双河丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.1836 |
| 20 | 重庆京宏源铝业有限公司 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0589 |
| 21 | 重庆博美达科技有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0099 |
| 22 | 重庆黔固新型建材有限责任公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0666 |
| 23 | 重庆市黔永硅业有限公司 | C33 | 金属制品业 | 1.1293 |
| 24 | 重庆弘扬建材集团弘凤混凝土有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0201 |
| 25 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3.1110 |
| 26 | 重庆市中绿农业开发有限责任公司 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 0.0352 |
| 27 | 重庆海通丝绸有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0221 |
| 28 | 重庆福满江服饰有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.3682 |
| 29 | 重庆百通复合材料有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.0082 |
| 30 | 重庆市六羊纺织品有限公司 | C17 | 纺织业 | 0.0154 |
| 31 | 重庆龙民天然气有限公司 | D45 | 燃气生产和供应业 | 0.0070 |
| 32 | 重庆舟白发电有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0854 |
| 33 | 重庆尹记农业开发有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0654 |
| 34 | 重庆渔滩发电有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0644 |
| 35 | 重庆鑫禾生物科技有限责任公司 | C27 | 医药制造业 | 0.0452 |
| 36 | 重庆左石合金材料有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.5422 |
| 37 | 重庆铖锋锰业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.1851 |
| 38 | 重庆黔瑞锰业有限公司 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.6376 |
| 39 | 重庆宏杰门业有限责任公司 | C21 | 家具制造业 | 0.0248 |
| 40 | 重庆黔纲建材有限公司 | C33 | 金属制品业 | 0.0444 |
| 41 | 重庆耀润电子科技有限公司 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.2252 |
| 42 | 重庆通威新能源有限公司 | D44 | 电力、热力生产和供应业 | 0.0042 |
| 43 | 重庆市金顺玻璃有限公司 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.1706 |
| 44 | 重庆市双普食品有限公司 | C13 | 农副食品加工业 | 0.0286 |
| 45 | 重庆衡生药用胶囊有限公司 | C27 | 医药制造业 | 0.6943 |

- 附件1：正阳工业园区设立文件

- 附件2：黔江高新区设立文件

- 附件3：园区范围证明

- 附件4  园区边界示意图