重庆正阳工业园区规划建设用地

压覆重要矿产资源评估报告

委托单位：重庆市正阳工业园区管理委员会

评估单位：重庆六零七工程勘察设计有限公司

编制时间：二○二一年六月

委 托 单 位：重庆市正阳工业园区管理委员会

评 估 单 位：重庆六零七工程勘察设计有限公司

总  经   理： 李  伟

总 工 程 师： 温   健

项 目 负 责： 杨尚宗

编 写 人 员： 杨尚宗

刘志强

张富贵

审 核 人 员： 高培德

编 写 时 间：二○二一年六月

内审小组意见表

| 项目名称 |  | 重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 |  | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受重庆市正阳工业园区管理委员会委托，我公司承担了重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估报告工作，我公司总工办在听取项目组人员介绍工作情况汇报后，形成内审意见如下： 1、压覆重要矿产资源评估目的、任务明确。《报告》提交的评审资料齐全，野外现场工作获取资料真实可靠，评估方法正确、合理。 2、本项目工程征地范围采用2000国家大地坐标系。重庆正阳工业园区规划用地是2018年纳入的重庆市49家市级开发区之一，包括区块一、区块二、区块三、区块四，本项目用地面积约7.7807km2。2021年规划总投资约45亿元，为重要建设项目，保护等级为Ⅰ级。围护带范围为征地红线范围外扩20m，评估范围为围护带范围外扩300m范围恰当。评估区由58个拐点坐标圈定，拐点坐标范围：X=3255743.868～3262300.118 ，Y= 36569098.327～36578329.243 ，面积13.66km2。 3、评估区属于重庆正阳工业园区青杠组团、正阳组团，青杠组团(区块一、区块二)评估区位于桐麻园背斜北西端;正阳组团(区块三、区块四)评估区位于铜西向斜西翼，岩层呈单斜产出，地质构造较复杂。 4、评估区出露地层为第四系坡积、残积、冲积的碎石、砂、砂质粘土、砾石等松散物及白垩系上统正阳组（K2z）、下沙溪庙组（J2x）、三叠系中统巴东组(T2b)、三叠系下统嘉陵江组（T1j）、志留系中统罗惹坪群（S2lr）、下统龙马溪群（S1ln），岩性主要以砾岩、粉砂岩、灰岩、页岩为主。 5、根据实地调查及综合分析表明：评估区范围内无矿业权设置，无查明矿产地分布，5000m范围内无液体矿业权设置，根据国土资源部《关于加强建设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（国土资发【2010】137号）和重庆市规划和自然资源局《关于规范建设设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范【2019】23号）：重庆正阳工业园区无矿业权设置，无查明矿产地分布，重庆正阳工业园区评估范围内无重要矿产资源。 经我公司专家组讨论，一致认为该报告已按内审记录修改完善，同意通过内部审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内审小组签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组长签名 |  |  |  |  |  |
| 内审单位（盖章） |  |  |  |  | 内审日期 |  |  |  |  |

目录

第一章  概  况	1

一、项目由来	1

二、目的任务	2

三、建设项目概况	2

（一）项目基本情况	2

（二）用地范围	4

四、评估范围	10

（一）围护带	10

（二）评估范围	10

五、评估执行标准、评估原则及工作依据	13

（一）本次工作执行的主要技术标准	13

（二）本次工作执行的主要依据	14

六、评估区自然地理概况	15

（一）地理位置及交通	15

（二）地形地貌	16

（三）气象水文	17

（四）经济概况	18

七、以往地质工作	21

（一）基础地质工作	21

（二）矿产勘查工作	22

（三）其它地质工作	23

（四）以往地质工作评述	23

八、评估区矿权设置	23

第二章  本次调查情况概述	24

一、调查时间及范围	24

二、调查工作方法及质量评述	24

三、调查工作取得的主要成果	24

第三章、评估区地质矿产背景	25

一、区域地质矿产概况	25

（一）区域构造	25

（二）区域地层	27

（三）区域矿产	29

二、评估区地质矿产	30

（一）评估区地质构造	30

（二）评估区地层	31

（三）评估区矿产	33

（四）水、工、环地质	34

第四章、压覆重要矿产资源评估	35

一、压覆重要矿产资源评估原则	35

二、压覆重要矿产资源评估	37

第五章、结论及建议	37

一、结论	37

二、建议	38

附     图

| 图号 | 顺序号 | 图名 | 比例尺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 重庆正阳工业园区规划建设用地（区块一、二）压覆重要矿产资源评估地形地质图 | 1:1万 |  |
| 2 | 2 | 重庆正阳工业园区规划建设用地（区块三、四）压覆重要矿产资源评估地形地质图 | 1:1万 |  |
| 2-1 | 3 | 重庆正阳工业园区规划建设用地1-1’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-2 | 4 | 重庆正阳工业园区规划建设用地2-2’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-3 | 5 | 重庆正阳工业园区规划建设用地3-3’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-4 | 6 | 重庆正阳工业园区规划建设用地4-4’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-5 | 7 | 重庆正阳工业园区规划建设用地5-5’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-6 | 8 | 重庆正阳工业园区规划建设用地6-6’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-7 | 9 | 重庆正阳工业园区规划建设用地7-7’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-8 | 10 | 重庆正阳工业园区规划建设用地8-8’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |
| 2-9 | 11 | 重庆正阳工业园区规划建设用地9-9’压覆重要矿产资源评估剖面图 | 1:2千 |  |

附      件

1、项目取得重庆市人民政府批复，批复文件号为渝府【2003】169号

2、重庆市黔江区人民政府关于重庆市正阳工业园区管辖范围的批复（黔江府[2016] 36号）

3、重庆正阳工业园区规划委托书

3、重庆正阳工业园区规划建设用地范围拐点坐标表

4、建设项目压覆矿产资源审查意见表

5、业主单位承诺书

6、个人承诺书

7、报告编制人员职称证

# 第一章  概  况

## 一、项目由来

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（渝府发〔2018〕43号）、《加快推进区域整体评价工作实施方案》（渝工改办〔2020〕4号）有关精神，重庆正阳工业园区是2018年纳入的重庆市49家市级开发区之一，需整体提前完成规划建设用地压覆重要矿产资源评估。

重庆正阳工业园区项目取得重庆市人民政府批复，批复文件号为渝府【2003】169号、重庆市黔江区人民政府关于重庆市正阳工业园区管辖范围的批复（黔江府[2016] 36号）。依据《关于加强建设项目压覆矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发[2010]137号）及《重庆市国土房管局关于加强建设项目压覆矿产资源审批管理工作的通知》(渝国土资发[2010]200号)、《关于规范建设设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范【2019】23号）、《关于进一步规范建设项目压覆重要矿产资源评估报告编审工作的通知》(渝地调函[2021] 42号)等法律法规的规定，受重庆市正阳工业园区管理委员会委托开展重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估工作。

项目名称：重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估；

委托单位：重庆市正阳工业园区管理委员会；

审批机关：重庆市人民政府；

审批文件及文号：项目取得重庆市人民政府批复，批复文件号为渝府【2003】169号及重庆市黔江区人民政府关于重庆市正阳工业园区管辖范围的批复（黔江府[2016] 36号）。

## 二、目的任务

依据《关于规范建设设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范【2019】23号）、《关于进一步规范建设项目压覆重要矿产资源评估报告编审工作的通知》(渝地调函[2021] 42号)要求,本次压覆重要矿产资源评估目的为：通过收集有关地质资料，开展野外地质调查，对评估范围内矿产资源种类、分布范围、经济意义和潜在价值以及是否压覆矿产资源等做出评估，为建设项目选址、维护矿业权人的合法权利及主管部门审批提供地质依据。

具体任务要求如下：

（一）查明评估范围及其周边的地形地貌、地质构造、断裂、地层层序、岩性特征、岩层产状。大致了解水、工、环地质情况；

（二）查明评估范围内含矿地层层位、矿产资源种类、品位（质量）、分布、赋存情况矿及经济价值等。

（三）实地调查矿业权设置及矿产资源勘查、开发利用情况。

（四）根据建设项目的重要性及社会、经济效益，结合压覆矿产资源储量的经济价值，对建设项目的可行性、适宜性做出评价。

## 三、建设项目概况

### （一）项目基本情况

重庆正阳工业园区成立于2003年7月是经重庆市人民政府批准（渝府【2003】169），确定面积1.32平方公里，2007年3月经国家发改委、国土资源部、建设部《中国开发区审核公告目录（2006年版）》确定面积7.75平方公里,《中国开发区审核公告目录（2018年版）》确定面积7.78平方公里。

重庆正阳工业园区成立于2003年7月，是经重庆市人民政府批准、国家发改委确认的渝东南首家市级特色工业园区，是全市16个加工贸易梯度转移重点承接地之一，是黔江建设渝东南区域中心城市和武陵山区综合交通枢纽的重要平台，是建成渝东南工业核心集聚区和产业聚集中心的重大引擎，是黔江深入实施“工业强区” 建设、推进产城融合发展的主要战场。

本次评估重庆正阳工业园区分为四个地块，分别位于青杠组团区块一、区块二，正阳组团区块三、区块四，两组团相距约3.8km,区块一距离区块二约680m,区块三距离区块四约40m。青杠隧道西侧为青杠组团，东侧为正阳组团。区块一北侧以李家溪易地扶贫搬迁集中居民点为界、南侧以青岗小学乐学楼为界，规划用地面积为0.1566km2；区块二北东侧以渝怀铁路为界、西南侧以团堡为界，规划用地面积为2.4959km2；区块三北侧以黔江区博泥坨安置房小区为界、南侧以弘扬水泥厂为界，规划用地面积为4.6345km2；区块四北侧以中杠堡安置区为界、南侧以高山埔居民点为界，规划用地面积为0.4937km2。批准红线范围面积共7.7807km2，规划用地包含居住用地、公共管理与公共服务用地、工业用地、公用设施用地、交通设施用、绿地与广场用地、商业服务业设施用地、非建设用地等。

### （二）用地范围

根据重庆市正阳工业园区管理委员会提供、认可的资料，重庆正阳工业园区规划征地范围由384个拐点组成，采用2000国家大地坐标系，项目用地拐点坐标范围为：X：3256122.456 ～3261887.106 ，Y：36569422.451 ～36578008.663 。

总占地面积7780822m2（7.7807km2）。其用地范围拐点坐标（见拐点坐标表1.1）。

图1.1 正阳工业园区批准范围示意图

表1.1重庆正阳工业园区规划用地批准范围拐点坐标表

| 重庆正阳工业园区批准四至范围坐标表（国家2000大地坐标系） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区块名称 | 拐点编号 | 纵坐标（X） | 横坐标（Y） | 区块名称 | 拐点编号 | 纵坐标（X） | 横坐标（Y） |
| 区块一 | GD1 | 3261774.816 | 36572316.989 | 区块三 | GD126 | 3261887.1 | 36576678.179 |
|  | GD2 | 3261820.048 | 36572485.693 |  | GD127 | 3261806.3 | 36576805.354 |
|  | GD3 | 3261822.189 | 36572562.249 |  | GD128 | 3261775.8 | 36576817.518 |
|  | GD4 | 3261763.114 | 36572612.223 |  | GD129 | 3261687.7 | 36576776.748 |
|  | GD5 | 3261653.007 | 36572600.543 |  | GD130 | 3261426.2 | 36576962.875 |
|  | GD6 | 3261585.475 | 36572596.839 |  | GD131 | 3261396 | 36577094.005 |
|  | GD7 | 3261580.779 | 36572669.482 |  | GD132 | 3261252.7 | 36577128.580 |
|  | GD8 | 3261498.226 | 36572654.751 |  | GD133 | 3261253.2 | 36577330.614 |
|  | GD9 | 3261376.599 | 36572619.848 |  | GD134 | 3261073.9 | 36577788.308 |
|  | GD10 | 3261269.629 | 36572574.618 |  | GD135 | 3260856.8 | 36577667.965 |
|  | GD11 | 3261208.199 | 36572557.503 |  | GD136 | 3260211.6 | 36577124.807 |
|  | GD12 | 3261172.731 | 36572534.753 |  | GD137 | 3259798.6 | 36576816.483 |
|  | GD13 | 3261057.365 | 36572564.059 |  | GD138 | 3259114.6 | 36576381.255 |
|  | GD14 | 3260991.967 | 36572483.635 |  | GD139 | 3259167.6 | 36576295.914 |
|  | GD15 | 3260997.59 | 36572439.471 |  | GD140 | 3259150.4 | 36576284.654 |
|  | GD16 | 3260949.824 | 36572323.695 |  | GD141 | 3259217.6 | 36576181.134 |
|  | GD17 | 3260986.999 | 36572316.246 |  | GD142 | 3259153.3 | 36576135.984 |
|  | GD18 | 3261015.403 | 36572329.912 |  | GD143 | 3259116.3 | 36576178.954 |
|  | GD19 | 3261039.526 | 36572355.224 |  | GD144 | 3259084.5 | 36576162.006 |
|  | GD20 | 3261133.633 | 36572390.436 |  | GD145 | 3259043.9 | 36576214.713 |
|  | GD21 | 3261166.684 | 36572382.795 |  | GD146 | 3259023.9 | 36576201.556 |
|  | GD22 | 3261193.378 | 36572366.395 |  | GD147 | 3259213.3 | 36575926.599 |
|  | GD23 | 3261289.8 | 36572377.803 |  | GD148 | 3259170.8 | 36575900.114 |
|  | GD24 | 3261313.242 | 36572399.630 |  | GD149 | 3259201.5 | 36575862.024 |
|  | GD25 | 3261395.938 | 36572433.676 |  | GD150 | 3259186.4 | 36575846.951 |
|  | GD26 | 3261470.699 | 36572456.759 |  | GD151 | 3259145.1 | 36575884.092 |
|  | GD27 | 3261518.531 | 36572487.570 |  | GD152 | 3259079 | 36575842.964 |
|  | GD28 | 3261630.574 | 36572461.032 |  | GD153 | 3258528.5 | 36576618.770 |
|  | GD29 | 3261630.037 | 36572443.487 |  | GD154 | 3258526.7 | 36576505.363 |
|  | GD30 | 3261687.56 | 36572401.188 |  | GD155 | 3258531.7 | 36576432.942 |
|  | GD31 | 3261688.349 | 36572384.826 |  | GD156 | 3258572.4 | 36576294.864 |
|  | GD32 | 3261729.584 | 36572367.722 |  | GD157 | 3258576 | 36576212.109 |
| 区块二 | GD33 | 3260380.07 | 36571943.162 |  | GD158 | 3258450.1 | 36576387.284 |
|  | GD34 | 3260221.372 | 36571895.563 |  | GD159 | 3258059.3 | 36576945.018 |
|  | GD35 | 3260198.027 | 36571890.667 |  | GD160 | 3257914.2 | 36576915.237 |
|  | GD36 | 3259721.122 | 36572835.951 |  | GD161 | 3257786.2 | 36576910.498 |
|  | GD37 | 3259613.677 | 36572849.247 |  | GD162 | 3257788 | 36576821.515 |
|  | GD38 | 3259626.004 | 36572555.471 |  | GD163 | 3257617.8 | 36576787.157 |
|  | GD39 | 3259596.465 | 36572414.967 |  | GD164 | 3257540.2 | 36576813.325 |
|  | GD40 | 3259675.13 | 36572362.526 |  | GD165 | 3257485 | 36576715.931 |
|  | GD41 | 3259794.93 | 36572329.918 |  | GD166 | 3257382.5 | 36576579.068 |
|  | GD42 | 3260009.519 | 36572180.993 |  | GD167 | 3257295.1 | 36576636.997 |
|  | GD43 | 3259981.451 | 36572169.824 |  | GD168 | 3257350 | 36576652.072 |
|  | GD44 | 3259907.377 | 36572210.889 |  | GD169 | 3257349.2 | 36576650.351 |
|  | GD45 | 3259915.244 | 36572227.961 |  | GD170 | 3257377.3 | 36576730.087 |
|  | GD46 | 3259831.504 | 36572270.385 |  | GD171 | 3257307.9 | 36576748.120 |
|  | GD47 | 3259915.806 | 36572056.390 |  | GD172 | 3257308.1 | 36576898.885 |
|  | GD48 | 3259790.212 | 36571961.097 |  | GD173 | 3257297.2 | 36577064.352 |
|  | GD49 | 3259557.311 | 36571719.772 |  | GD174 | 3257331.9 | 36577132.619 |
|  | GD50 | 3259579.999 | 36571712.042 |  | GD175 | 3257317.3 | 36577220.676 |
|  | GD51 | 3259545.264 | 36571707.340 |  | GD176 | 3257352.8 | 36577155.062 |
|  | GD52 | 3259261.194 | 36571414.321 |  | GD177 | 3257392 | 36577195.709 |
|  | GD53 | 3259278.724 | 36571408.641 |  | GD178 | 3257466.9 | 36577206.889 |
|  | GD54 | 3259249.966 | 36571402.746 |  | GD179 | 3257484.8 | 36577256.365 |
|  | GD55 | 3259154.641 | 36571295.771 |  | GD180 | 3257508.9 | 36577269.288 |
|  | GD56 | 3258995.289 | 36571229.292 |  | GD181 | 3257483.9 | 36577301.052 |
|  | GD57 | 3258947.451 | 36571198.993 |  | GD182 | 3257506 | 36577324.720 |
|  | GD58 | 3258879.097 | 36571162.338 |  | GD183 | 3257526.9 | 36577281.936 |
|  | GD59 | 3258885.925 | 36571146.868 |  | GD184 | 3257616.9 | 36577292.366 |
|  | GD60 | 3258866.253 | 36571158.834 |  | GD185 | 3257527.2 | 36577440.078 |
|  | GD61 | 3258778.626 | 36571128.598 |  | GD186 | 3257488.8 | 36577510.919 |
|  | GD62 | 3258609.68 | 36571003.671 |  | GD187 | 3257385.1 | 36577526.818 |
|  | GD63 | 3258553.759 | 36570928.607 |  | GD188 | 3257199.8 | 36577415.259 |
|  | GD64 | 3258476.527 | 36570953.515 |  | GD189 | 3257150.3 | 36577450.214 |
|  | GD65 | 3258319.135 | 36570851.312 |  | GD190 | 3257053.7 | 36577400.371 |
|  | GD66 | 3258320.609 | 36570767.735 |  | GD191 | 3256880.5 | 36577316.055 |
|  | GD67 | 3258298.07 | 36570659.846 |  | GD192 | 3256688.8 | 36577225.453 |
|  | GD68 | 3258168.655 | 36570621.809 |  | GD193 | 3256618.8 | 36577102.355 |
|  | GD69 | 3258109.733 | 36570679.693 |  | GD194 | 3256657.7 | 36577062.631 |
|  | GD70 | 3258107.442 | 36570561.169 |  | GD195 | 3256619.6 | 36576889.285 |
|  | GD71 | 3258028.278 | 36570483.536 |  | GD196 | 3256603.5 | 36576862.508 |
|  | GD72 | 3257950.402 | 36570352.814 |  | GD197 | 3256643.9 | 36576781.542 |
|  | GD73 | 3258099.338 | 36569959.532 |  | GD198 | 3256682.8 | 36576740.513 |
|  | GD74 | 3258117.803 | 36569947.452 |  | GD199 | 3256709.3 | 36576749.422 |
|  | GD75 | 3258129.281 | 36569910.145 |  | GD200 | 3256760.9 | 36576808.437 |
|  | GD76 | 3258242.267 | 36569729.355 |  | GD201 | 3256780.2 | 36576936.738 |
|  | GD77 | 3258263.639 | 36569724.273 |  | GD202 | 3256838 | 36577030.470 |
|  | GD78 | 3258291.873 | 36569757.053 |  | GD203 | 3256883.1 | 36577020.569 |
|  | GD79 | 3258393.847 | 36569802.698 |  | GD204 | 3256921.8 | 36577030.781 |
|  | GD80 | 3258493.532 | 36569949.889 |  | GD205 | 3256942.9 | 36577051.371 |
|  | GD81 | 3258441.229 | 36570033.732 |  | GD206 | 3256965.8 | 36577125.373 |
|  | GD82 | 3258522.271 | 36570166.615 |  | GD207 | 3257011.8 | 36577138.396 |
|  | GD83 | 3258557.904 | 36570252.005 |  | GD208 | 3257049 | 36577076.325 |
|  | GD84 | 3258689.181 | 36570398.286 |  | GD209 | 3257064.6 | 36577080.905 |
|  | GD85 | 3258810.217 | 36570502.741 |  | GD210 | 3257061.3 | 36577088.334 |
|  | GD86 | 3258816.406 | 36570541.065 |  | GD211 | 3257124.2 | 36577110.655 |
|  | GD87 | 3258939.809 | 36570366.496 |  | GD212 | 3257151.3 | 36577097.739 |
|  | GD88 | 3258865.916 | 36570265.243 |  | GD213 | 3257215.5 | 36577102.245 |
|  | GD89 | 3258784.181 | 36570233.529 |  | GD214 | 3257204.5 | 36576992.891 |
|  | GD90 | 3258734.944 | 36570078.535 |  | GD215 | 3257210.5 | 36576989.816 |
|  | GD91 | 3258658.827 | 36570042.811 |  | GD216 | 3257201.7 | 36576982.902 |
|  | GD92 | 3258657.636 | 36570013.028 |  | GD217 | 3257178.5 | 36576890.624 |
|  | GD93 | 3258700.582 | 36569999.478 |  | GD218 | 3257062.8 | 36576629.584 |
|  | GD94 | 3258713.042 | 36570011.670 |  | GD219 | 3256972.8 | 36576644.610 |
|  | GD95 | 3258742.187 | 36569982.309 |  | GD220 | 3257007.9 | 36576628.509 |
|  | GD96 | 3258725.891 | 36569938.662 |  | GD221 | 3257036.4 | 36576577.798 |
|  | GD97 | 3258585.354 | 36569777.661 |  | GD222 | 3257016.3 | 36576498.614 |
|  | GD98 | 3258393.948 | 36569616.159 |  | GD223 | 3257014.4 | 36576488.743 |
|  | GD99 | 3258510.839 | 36569422.451 |  | GD224 | 3257038.5 | 36576447.045 |
|  | GD100 | 3258754.253 | 36569462.154 |  | GD225 | 3257001.4 | 36576405.541 |
|  | GD101 | 3258826.452 | 36569478.587 |  | GD226 | 3257047.1 | 36576034.134 |
|  | GD102 | 3258965.198 | 36569435.096 |  | GD227 | 3257064 | 36575936.446 |
|  | GD103 | 3259049.136 | 36569511.710 |  | GD228 | 3257416.4 | 36576110.313 |
|  | GD104 | 3259110.065 | 36569551.765 |  | GD229 | 3257436 | 36576162.164 |
|  | GD105 | 3259020.519 | 36569647.627 |  | GD230 | 3257496.3 | 36576153.650 |
|  | GD106 | 3259014.541 | 36569769.296 |  | GD231 | 3257536.4 | 36576149.258 |
|  | GD107 | 3258985.614 | 36569921.501 |  | GD232 | 3257679 | 36576219.426 |
|  | GD108 | 3259077.145 | 36570116.546 |  | GD233 | 3257956.1 | 36576400.279 |
|  | GD109 | 3259171.183 | 36570184.751 |  | GD234 | 3258179.6 | 36576145.545 |
|  | GD110 | 3259375.281 | 36570193.791 |  | GD235 | 3258221 | 36576097.812 |
|  | GD111 | 3259518.164 | 36570277.976 |  | GD236 | 3258168.8 | 36576052.626 |
|  | GD112 | 3259607.929 | 36570245.534 |  | GD237 | 3258059.1 | 36575981.205 |
|  | GD113 | 3259700.02 | 36570305.833 |  | GD238 | 3257666.9 | 36575755.764 |
|  | GD114 | 3259870.345 | 36570709.900 |  | GD239 | 3257450 | 36575639.127 |
|  | GD115 | 3259851.998 | 36570719.689 |  | GD240 | 3257466.6 | 36575486.183 |
|  | GD116 | 3259890.932 | 36570784.879 |  | GD241 | 3257739.6 | 36575442.829 |
|  | GD117 | 3259848.496 | 36570883.617 |  | GD242 | 3257811.7 | 36575395.850 |
|  | GD118 | 3259715.905 | 36570952.801 |  | GD243 | 3257776.8 | 36575384.587 |
|  | GD119 | 3259693.54 | 36571051.020 |  | GD244 | 3257741.2 | 36575345.131 |
|  | GD120 | 3259703.105 | 36571271.052 |  | GD245 | 3257769.4 | 36575310.701 |
|  | GD121 | 3259733.903 | 36571330.261 |  | GD246 | 3257849.5 | 36575315.214 |
|  | GD122 | 3259764.449 | 36571402.607 |  | GD247 | 3257903.1 | 36575398.087 |
|  | GD123 | 3259875.388 | 36571482.585 |  | GD248 | 3257943.7 | 36575437.020 |
|  | GD124 | 3259985.762 | 36571547.914 |  | GD249 | 3257926.1 | 36575488.172 |
|  | GD125 | 3260290.179 | 36571851.238 |  | GD250 | 3257883.1 | 36575473.282 |
| 区块四 | GD316 | 3257409.033 | 36577596.403 |  | GD251 | 3257868.9 | 36575448.400 |
|  | GD317 | 3257355.305 | 36577654.342 |  | GD252 | 3257816.9 | 36575479.900 |
|  | GD318 | 3257302.241 | 36577851.783 |  | GD253 | 3257853.3 | 36575529.533 |
|  | GD319 | 3257254.254 | 36577838.360 |  | GD254 | 3257903.8 | 36575532.160 |
|  | GD320 | 3257312.614 | 36577765.954 |  | GD255 | 3257986.5 | 36575564.490 |
|  | GD321 | 3257276.794 | 36577724.734 |  | GD256 | 3258024.5 | 36575607.550 |
|  | GD322 | 3257228.238 | 36577710.927 |  | GD257 | 3258046.6 | 36575594.930 |
|  | GD323 | 3257185.256 | 36577680.483 |  | GD258 | 3258074.3 | 36575503.086 |
|  | GD324 | 3257140.485 | 36577675.110 |  | GD259 | 3258052 | 36575443.654 |
|  | GD325 | 3257130.906 | 36577736.570 |  | GD260 | 3258133 | 36575384.511 |
|  | GD326 | 3257136.703 | 36577808.448 |  | GD261 | 3258088.2 | 36575268.132 |
|  | GD327 | 3257168.064 | 36577817.856 |  | GD262 | 3258045.2 | 36575244.969 |
|  | GD328 | 3257191.881 | 36577872.732 |  | GD263 | 3258144.5 | 36575163.902 |
|  | GD329 | 3257279.002 | 36577904.215 |  | GD264 | 3258089.1 | 36575125.129 |
|  | GD330 | 3257244.65 | 36578001.527 |  | GD265 | 3258027.6 | 36575137.005 |
|  | GD331 | 3257040.365 | 36577988.009 |  | GD266 | 3257996.8 | 36575107.873 |
|  | GD332 | 3257015.464 | 36578005.489 |  | GD267 | 3257947 | 36575092.535 |
|  | GD333 | 3256905.125 | 36578008.663 |  | GD268 | 3257926.5 | 36575047.145 |
|  | GD334 | 3256713.483 | 36577989.988 |  | GD269 | 3257794.7 | 36574948.154 |
|  | GD335 | 3256830.072 | 36577929.870 |  | GD270 | 3257796 | 36574867.803 |
|  | GD336 | 3256850.961 | 36577760.090 |  | GD271 | 3257818.3 | 36574758.812 |
|  | GD337 | 3256914.328 | 36577757.299 |  | GD272 | 3258127.8 | 36574766.054 |
|  | GD338 | 3256917.516 | 36577611.393 |  | GD273 | 3258151.8 | 36574766.960 |
|  | GD339 | 3256774.8 | 36577592.845 |  | GD274 | 3258181.9 | 36574738.258 |
|  | GD340 | 3256725.545 | 36577801.494 |  | GD275 | 3258222.2 | 36574739.133 |
|  | GD341 | 3256644.211 | 36577721.119 |  | GD276 | 3258243.1 | 36574760.757 |
|  | GD342 | 3256444.465 | 36577665.603 |  | GD277 | 3258431.7 | 36574788.647 |
|  | GD343 | 3256400.37 | 36577656.475 |  | GD278 | 3258473.3 | 36574976.589 |
|  | GD344 | 3256316.947 | 36577596.066 |  | GD279 | 3258509.6 | 36574934.470 |
|  | GD345 | 3256226.595 | 36577562.037 |  | GD280 | 3258491.8 | 36574907.992 |
|  | GD346 | 3256223.909 | 36577587.503 |  | GD281 | 3258499.5 | 36574855.684 |
|  | GD347 | 3256192.765 | 36577584.488 |  | GD282 | 3258549.8 | 36574869.837 |
|  | GD348 | 3256185.887 | 36577602.655 |  | GD283 | 3258607.6 | 36574900.385 |
|  | GD349 | 3256267.133 | 36577630.069 |  | GD284 | 3258691 | 36574904.613 |
|  | GD350 | 3256260.433 | 36577672.746 |  | GD285 | 3258733.9 | 36575021.873 |
|  | GD351 | 3256189.126 | 36577672.670 |  | GD286 | 3258575.9 | 36575000.153 |
|  | GD352 | 3256128.412 | 36577659.269 |  | GD287 | 3258524.9 | 36575073.645 |
|  | GD353 | 3256122.524 | 36577626.272 |  | GD288 | 3258732.5 | 36575054.978 |
|  | GD354 | 3256159.166 | 36577624.687 |  | GD289 | 3258701.7 | 36575195.135 |
|  | GD355 | 3256180.231 | 36577603.891 |  | GD290 | 3258684.5 | 36575249.770 |
|  | GD356 | 3256122.456 | 36577584.370 |  | GD291 | 3258725.3 | 36575281.800 |
|  | GD357 | 3256136.573 | 36577470.548 |  | GD292 | 3258731.9 | 36575351.567 |
|  | GD358 | 3256195.265 | 36577264.298 |  | GD293 | 3258771.8 | 36575417.532 |
|  | GD359 | 3256283.512 | 36577234.117 |  | GD294 | 3258832.2 | 36575447.722 |
|  | GD360 | 3256280.361 | 36577225.026 |  | GD295 | 3258848.3 | 36575442.607 |
|  | GD361 | 3256374.947 | 36577218.421 |  | GD296 | 3258936.6 | 36575517.895 |
|  | GD362 | 3256374.261 | 36577273.496 |  | GD297 | 3259004.6 | 36575546.949 |
|  | GD363 | 3256358.556 | 36577312.873 |  | GD298 | 3259106.6 | 36575579.402 |
|  | GD364 | 3256306.226 | 36577307.345 |  | GD299 | 3259164.7 | 36575568.540 |
|  | GD365 | 3256309.765 | 36577327.221 |  | GD300 | 3259218.4 | 36575519.707 |
|  | GD366 | 3256383.934 | 36577368.966 |  | GD301 | 3259339.4 | 36575525.508 |
|  | GD367 | 3256406.649 | 36577357.518 |  | GD302 | 3259376.1 | 36575547.043 |
|  | GD368 | 3256460.099 | 36577423.565 |  | GD303 | 3259432.9 | 36575585.956 |
|  | GD369 | 3256493.592 | 36577398.976 |  | GD304 | 3259868.8 | 36576208.532 |
|  | GD370 | 3256426.547 | 36577329.141 |  | GD305 | 3259984.6 | 36576307.014 |
|  | GD371 | 3256452.176 | 36577331.389 |  | GD306 | 3260237.9 | 36576418.727 |
|  | GD372 | 3256435.115 | 36577303.580 |  | GD307 | 3260410 | 36576519.792 |
|  | GD373 | 3256435.586 | 36577240.851 |  | GD308 | 3260491.8 | 36576549.446 |
|  | GD374 | 3256496.025 | 36577282.583 |  | GD309 | 3260555.2 | 36576561.098 |
|  | GD375 | 3256563.32 | 36577156.184 |  | GD310 | 3261103.4 | 36576550.413 |
|  | GD376 | 3256599.193 | 36577197.175 |  | GD311 | 3261177.3 | 36576556.600 |
|  | GD377 | 3256629.601 | 36577246.944 |  | GD312 | 3261600.4 | 36576716.642 |
|  | GD378 | 3256698.73 | 36577285.105 |  | GD313 | 3261630.6 | 36576662.385 |
|  | GD379 | 3256820.336 | 36577347.527 |  | GD314 | 3261729 | 36576634.333 |
|  | GD380 | 3256952.44 | 36577401.595 |  | GD315 | 3261845 | 36576640.080 |
|  | GD381 | 3257090.197 | 36577475.769 |  |  |  |  |
|  | GD382 | 3257178.387 | 36577521.908 |  |  |  |  |
|  | GD383 | 3257235.528 | 36577555.386 |  |  |  |  |
|  | GD384 | 3257335.968 | 36577579.459 |  |  |  |  |

## 四、评估范围

### （一）围护带

根据项目相关批文、委托书、可行性研究报告等资料，本项目为重庆正阳工业园区规划，包括居住用地、公共管理与公共服务用地、工业用地、公用设施用地、交通设施用、绿地与广场用地、商业服务业设施用地、非建设用地等，完善水、电等基础设施建设。本项目用地面积约7.7807km2，2021年项目计划总投资约45亿元，为重要建设项目，保护等级为Ⅰ级。参照相关规范及《重庆市建设项目压覆重要矿产资源评估技术要求》附录1建设项目重要性分类一览表，拟建项目保护等级定为Ⅰ级，确定其围护带宽度为20m。

### （二）评估范围

评估范围主要很据建设项目保护的相关规定和具体的地质条件综合确定，同时不应小于压覆矿产资源的范围(对露天开采矿山，应根据爆破作业相关规定，视项目保护区外300m为影响范围；对地下开采矿山，以征地红线范围边界为界，按移动角采用剖面法与矿层走向、倾向的交点投影至地面所圈定出压覆矿产资源的范围)。

通过向重庆市黔江区规划和自然资源局和自然资源局矿业权管理系统、储量管理系统查询证实，以及当地资源管理部门对新设矿业权的设置情况，并经实地调查截至2021年6月16日止，围护带外扩600m查询范围内无固体探矿权、采矿权设置及已查明矿产地；围护带外扩5000m范围内无液体探矿权、采矿权设置及已查明矿产地。故本项目综合确定该项目压覆重要矿产资源评估范围为围护带外扩300m，评估区由58个拐点坐标圈定，拐点坐标范围：X=3255743.868～3262300.118 ，Y= 36569098.327～36578329.243 ，面积13.66km2，见表3 评估区范围拐点坐标表。

表1.2重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估范围拐点坐标表

| 重庆正阳工业园区压覆重要矿产资源评估范围坐标表 国家2000坐标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区块名称 | 拐点编号 | 纵坐标（X） | 横坐标（Y） |
| 区块 一-二 | P1 | 3261950.061 | 36571682.341 |
|  | P2 | 3262140.679 | 36572456.305 |
|  | P3 | 3262144.485 | 36572692.360 |
|  | P4 | 3261864.853 | 36573108.647 |
|  | P5 | 3260935.084 | 36572920.300 |
|  | P6 | 3260358.577 | 36572282.866 |
|  | P7 | 3259929.901 | 36573132.556 |
|  | P8 | 3259276.199 | 36573213.450 |
|  | P9 | 3259251.767 | 36572322.361 |
|  | P10 | 3259463.914 | 36572081.124 |
|  | P11 | 3258992.933 | 36571593.354 |
|  | P12 | 3258135.968 | 36571114.935 |
|  | P13 | 3257852.754 | 36570882.822 |
|  | P14 | 3257602.354 | 36570369.109 |
|  | P15 | 3257797.495 | 36569850.634 |
|  | P16 | 3257965.579 | 36569567.228 |
|  | P17 | 3258367.096 | 36569098.327 |
|  | P18 | 3259076.238 | 36569118.062 |
|  | P19 | 3259577.632 | 36569496.043 |
|  | P20 | 3259341.722 | 36569857.222 |
|  | P21 | 3259770.392 | 36569952.480 |
|  | P22 | 3259966.215 | 36570108.912 |
|  | P23 | 3260314.157 | 36570987.510 |
|  | P24 | 3260159.182 | 36571275.942 |
|  | P25 | 3260893.462 | 36571999.996 |
|  | P26 | 3261074.519 | 36572000.478 |
|  | P27 | 3261531.944 | 36572110.480 |
| 重庆正阳工业园区压覆重要矿产资源评估范围坐标表 国家2000坐标 |  |  |  |
| 区块 三-四 | P28 | 3262300.118 | 36576620.376 |
|  | P29 | 3261906.605 | 36577252.106 |
|  | P30 | 3261761.946 | 36577175.747 |
|  | P31 | 3261218.809 | 36578234.483 |
|  | P32 | 3260708.181 | 36577951.446 |
|  | P33 | 3258916.908 | 36576632.070 |
|  | P34 | 3258160.162 | 36577680.096 |
|  | P35 | 3258179.298 | 36577257.647 |
|  | P36 | 3257868.378 | 36577501.752 |
|  | P37 | 3257440.640 | 36578316.666 |
|  | P38 | 3256944.058 | 36578329.243 |
|  | P39 | 3256486.964 | 36578289.937 |
|  | P40 | 3256391.194 | 36578044.288 |
|  | P41 | 3255743.868 | 36577971.166 |
|  | P42 | 3255822.683 | 36577404.468 |
|  | P43 | 3255928.563 | 36577031.758 |
|  | P44 | 3256087.424 | 36576968.004 |
|  | P45 | 3256700.948 | 36576263.448 |
|  | P46 | 3256758.800 | 36575797.728 |
|  | P47 | 3257198.088 | 36575306.414 |
|  | P48 | 3257612.155 | 36574449.951 |
|  | P49 | 3258203.190 | 36574416.546 |
|  | P50 | 3258516.128 | 36574476.179 |
|  | P51 | 3258940.140 | 36574665.382 |
|  | P52 | 3259064.881 | 36574978.565 |
|  | P53 | 3259050.888 | 36575059.073 |
|  | P54 | 3259611.073 | 36575298.735 |
|  | P55 | 3260118.420 | 36575998.387 |
|  | P56 | 3260569.711 | 36576229.767 |
|  | P57 | 3261315.033 | 36576254.025 |
|  | P58 | 3261975.492 | 36576326.573 |

图1.2   评估范围示意图

## 五、评估执行标准、评估原则及工作依据

### （一）本次工作执行的主要技术标准

（1）《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）；

（2）《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0079-93）；

（3）《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-2020）；

（4）《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）；

（5）《公路安全保护条例》；

（6）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设及压煤开采规程》（煤行管字[2000]第81号）；

（7）《爆破安全规程》（GB6722-2014）。

### （二）本次工作执行的主要依据

（1）委托书及征地红线拐点坐标表、业主提供的平面图；

（2）重庆市黔江区规划和自然资源局对评估区矿权查询结果的证明材料；

（3）项目取得重庆市人民政府批复，批复文件号为渝府【2003】169号、黔江府[2016] 36号。

（4）国土资源部《关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》（国土资发[2000]386号文）；

（5）《关于加强建设项目压覆矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发[2010]137号）和附件2《关于××××压覆重要矿产资源的评估报告（编写提纲）》；

（6）《重庆市国土房管局关于加强建设项目压覆矿产资源审批管理工作的通知》(渝国土资发[2010]200号)；

（7）重庆市地质矿业协会2012年6月《重庆市建设项目压覆重要矿产资源评估报告》编写说明；

（8）重庆市国土资源和房屋管理局2016年8月《重庆市建设项目压覆重要矿产资源评估技术要求》；

（9）重庆市国土房屋管理局《关于印发重庆市建设项目压覆重要矿产资源评估技术要求的通知》（渝国土房管【2016】846号）

（10）重庆市规划和自然资源局《关于规范建设设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范【2019】23号）、

（11）重庆市地调院《关于进一步规范建设项目压覆重要矿产资源评估报告编审工作的通知》(渝地调函[2021] 42号);

（12）野外调查成果及收集的以往地质资料。

## 六、评估区自然地理概况

### （一）地理位置及交通

重庆正阳工业园区地块规划用地青杠组团位于黔江城区南侧，行政隶属南城街道办事处青杠，黔江至金溪的乡镇公路从区内北西侧通过，北侧有渝怀铁路和渝湘高速公路，区内还有乡村公路贯穿全区，交通方便。

正阳组团位于黔江城区南东侧，省道S202黔江至咸丰二级公路、国道319二级公路、黔江～马喇公路、在规划区通过，村级公路呈网状分布，交通较为方便（见图1.1 交通位置图）。

图1.3  交通位置图（比例尺：1:650000）

### （二）地形地貌

规划区属于构造剥蚀溶蚀地貌区，局部为河谷河漫滩地貌，舟白、正阳、冯家一带以白垩系正阳组一段砾岩为主的形成溶丘洼地，溶丘低小浑园，洼地狭窄，呈枝叉状，底部可见岩溶漏斗或落水洞等，溶丘高20～50 m，坡度15～30º。局部角砾岩形成高30～80m的陡崖，其影响范围小于规划区面积的 1%，舟白、正阳一带以三叠系、二叠系灰岩为主的则形成峰丛洼地，山势走向、洼地走向与地质构造线方向基本一致，地形坡度角20°～30°，局部地段形成陡崖和陡坡，高度一般在5～10m，局部达15～20m，其影响范围甚小，冯家一带以三叠系、侏罗系砂泥岩为主的则形成为垄岗谷地地貌，山体展布方向与区域构造线一致，在冯家镇河流冲积层堆积地带平缓，河谷两侧地形坡度15～35º，南侧青杠一带以志留系页岩为主的则形成构造剥蚀低山、浅丘地貌，斜坡地带地形坡角一般15～30º。

综上，评估区地形条件较复杂。

### （三）气象水文

根据收集的黔江区气象局资料：黔江区地处渝东南武陵山区，属中亚热带湿润性季风性气候。境内地势较为复杂，海拔高度大多在500～1000米，相对高度差较大。气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，季风明显，但辐射、光照不足，但灾害气候频繁。气候具有随海拔高度变化的立体规律，是典型的山地气候。

气温：全区多年平均气温13.7～15.4℃，极端日最高气温达40℃（2006年7月21日），极端最低气温为－10℃（2008年1月20日），月平均气温7月最高，为25.9℃；1月最低，为4.3℃。大于0℃的活动积温为3201—5471℃，大于10℃的活动积温为2134—5471℃。无霜期223—309天，平均等273.5天，多年平均相对湿度77～90％。

降雨量：黔江区1997～2014年平均降雨量1141.8mm，降雨多集中在5～10月。多年平均降雨量为1200.1～1389mm，月季分布不均，夏季（6～8月）515.2mm，集中了全年的42.9%；冬季（12～2月）67.0mm，仅占5.6%；春季（3～5月）328.0 mm；秋季（9～11月）289.9 mm。各月之中，6月最多，为205.8 mm，占全年降雨量的17.1%；1月最少，为18.8 mm，仅占1.6%。1982年7月28日特大暴雨，日降雨量为306.9mm，过程总降雨量为336.8mm，区内小时最大降雨量为60.9mm，年暴雨日数为3.8日，暴雨多集中在5～8月，多年平均最大日降雨量100mm。

评估区红线范围无大的水系，正阳组团正阳工业园区管理委员会北侧有一池塘，面积约11613㎡，水深约1.5-2.5m；青杠组团区块一区域有李家溪贯穿规划区，河道已治理，河流流向从北往南，径流量小，主要来源于山水汇集，流量受季节雨量控制，调查期间水位526.94-539.72m，河流水深0.5-1.5m；区块二区域有湘子江贯穿规划区，河道已治理，河流流向从西往东，径流量小，主要来源于山水汇集，流量受季节雨量控制，调查期间水位526.94-500.57m，河流水深1.0-1.7m。

斜坡地段局部存在季节性冲沟，沟宽约2～5m，深度约1.0～3.00m，纵向坡度约2～5%，随现有地形变化而变化，受降雨影响明显，季节性冲沟在雨季水位上涨约0.50～2.00m，干旱季节处于干涸状态。

### （四）经济概况

黔江区位优势明显，地处重庆市东南部中心地带和武陵山区腹地，素有“渝鄂咽喉”之称，渝东南区域中心城市定位纳入国家《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和全市“一区两群”协调发展新部署。正阳工业园区位于黔江老城区东部及南部，以正阳、舟白、新黔隧道与老城相连，聚集辐射作用较强。交通运输便利，内有武陵山机场、黔江火车站、正阳汽车站、黔江海关等区域性中心功能项目，布局正阳现代物流基地；黔江武陵山机场开通北京、上海等国内重要城市航线14条，渝湘高铁、渝怀铁路及复线、黔张常铁路、319国道纵贯全境，渝湘、黔恩、黔石等高速交汇于此并开口下道，“铁公机”一体化交通体系已形成，物流通畅。

正阳工业园区分工业区和新城商住区两部分，按照正阳、青杠、冯家、舟白四大片区和正阳现代物流基地实施产业分类布局，集群发展卷烟及配套、新型材料、生物医药及配套、农副产品加工、节能环保、轻纺服装、新兴产业“6+1”工业支柱产业，转型升级地产产业，加大布局建设新概念、新定位、新功能的新城经济圈，产城融合发展正在加快推进。正阳片区布局卷烟及配套和农产品加工产业，形成特色生态食品产业集群；并与舟白片区双联并进，布局地产产业和商贸、文旅业，建设综合性新城区，打造渝东南区域的商贸物流、商务金融、职业教育和旅游服务中心，黔江行政文化中心；青杠片区布局新型材料和节能环保产业，延伸铝加工产业链，打造复合材料产业园及环保产业园；冯家片区布局轻纺服装和生物医药产业，延伸桑蚕丝绸产业链、打造市级植物提取及深加工特色产业园和纺织服装产业园；物流基地重点布局第三方物流企业，不断丰富物流业态，立足铁路和公路物流港，做专冷链物流、做大商贸物流、做优电商物流，着力打造智慧物流园区，加快打造武陵山区域性综合物流枢纽。

园区基础设施日趋完善，至2020年末，园区基础设施建设资金累计投入达100余亿元。十三五期间，园区建成园区路、黔永大道、正青二级公路等骨干路网骨架路网105公里，综合管涵220公里，建成标准化厂房约21万平方米；建成日供水能力3.8万吨自来水厂1座、220KV变电站等输变电站4座、污水处理厂2座。辖区内建有碧桂园、中央公园城、檀香山等10余个高品质小区，峡谷公园、黔龙公园、三磊会展、武陵山商贸城等文旅、商业配套投入使用，园区的商住综合配套逐步完善。30多个部门已搬迁入驻，建有两所高校和5家医院，切实保障园区的行政、教育、医疗卫生等服务需求。

经过近年来的发展，正阳工业园区入驻企业140余家，十三五期间，累计实现工业产值538.7亿元。建成了三磊玻纤、京宏源铝业、黔永硅业、晟庄建材、左石合金等新材料产业，重点推进玻璃纤维产业链建设，联保维美地毯、福满江服饰、双河丝绸、花神丝绸等轻纺服装产业，工业固废填埋处置、垃圾焚烧发电等节能环保产业，黔江卷烟厂、黔龙印务、黔龙卷烟材料等卷烟及配套产业，蓬江食品、佰裕佳食品、尹记农业、乐滋滋食品等农副产品加工产业，科瑞南海制药、衡生药用胶囊、博望氧气等生物医药产业；华录集团数字经济项目等新兴产业活力迸发，“6+1”支柱产业体系呈现雏形。已建成桐乡丝绸工业园、渝东南电商产业微企孵化园等特色“园中园”，大力推进“飞地经济园”；推动“产、学、研”紧密结合，建成新材料、茧丝绸2个院士专家工作站，建成蓬江食品、神斧锦泰化工、黔龙卷材、珍珠兰御咏茶业等4个市级企业技术中心，建成渝东南技术转移中心；成功培育黔江科技企业孵化基地、今媒体众创空间、武陵仙果星创天地、土家阳鹊星创天地4家国家级“双创平台”，建成黔江海关实验室等一批国家级实验室。已先后被授予重庆市特色工业园、重庆市返乡农民工创业园、重庆民生工业示范园、重庆市农产品加工业示范园等荣誉称号。

展望未来，正阳工业园区坚持深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话和关于成渝地区双城经济圈建设系列重要指示精神，全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以“产业主导、量质并举、产城互促共进”为思路，以改革开放创新为根本动力，努力把握新形势抓住新机遇，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强力推进“工业强区”建设，奋力打造高品质新城经济圈、产城融合示范区、市级高新技术产业开发区、渝东南工业核心集聚区和产业聚集中心。

## 七、以往地质工作

### （一）基础地质工作

评估区地质工作开展较早，其前期资料如下：

（1）1977～1980年，四川省地质局航空区域地质调查队进行的1:20万区域地质测量（黔江幅）；

（2）1978年—1980年四川省地质调查局107地质队区测三分队实测，编制完成的《1：20万区域地质调查报告》(黔江幅)。对区内地质情况分布范围进行了论述。

（3）1979年四川省地质局南江水文工程地质大队完成的《1:20万区域水文地质调查报告》(黔江幅)。对区内水文地质情况分布范围进行了论述。

（4）1988年，重庆川东南地质大队1:5万区调资料，对黔江地区的地质情况进行了研究。

（5）2015年，重庆市地质调查院承担的《重庆市区域地质志》，全面总结了重庆市近20多年来取得的区域地质调查、矿产勘查和专题研究新成果，特别是地质产勘查和专题研究新成果。

（6）2015年12月重庆市地质矿产勘查开发局107地质队主导提交了经重庆市国土和房屋管理局组织专家审查通过的《重庆市黔江区2015年地质灾害核查排查报告》，该报告基本查明了区内地质灾害分布情况，规模变形特征等。

（7）2020年，重庆市地质矿产勘查开发局107地质队提交的《黔江区1:5万地质灾害详细调查》利用InSAR分析遥感解译、地面调查、测绘等技术手段，基本查明黔江区域内地质环境条件。

以上资料为评估区内地层岩性的识别、地层分界，初步了解评估区内地质灾害发育情况等提供了参考，为本次评估工作的顺利完成奠定了良好的基础。

图1-4  重庆市1:5万区域地质工作程度图

### （二）矿产勘查工作

1.1975年，原四川省地质局107地质队三分队在本区开展了1∶20万《黔江幅》区域地质调查工作，著有1∶20万《黔江幅》区域地质测量报告及区域矿产调查报告。

2. 2002年8月，原重庆市地质矿产勘查开发总公司编制了《重庆市地质图说明书》。

3.2012年5月，重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队提交的《重庆市黔江区矿产资源调查评价报告》。

4.2017年7月，黔江区人民政府提交的《重庆市黔江区矿产资源总体规划

（2016—2020年）》。

### （三）其它地质工作

1、1982年，曾良奎、吴荣森等人开展了四川省寒武纪岩相古地理及沉积层控矿产研究，编著了《四川省寒武纪岩相古地理及沉积层控矿产》，对渝东南地区的寒武纪地层及层控矿产—铅锌、汞、萤石等进行了研究。

2、2020年11月，重庆市地勘局107地质队、607地质队、川东南地质队进行了黔江区地质灾害排查工作，并提交了《重庆市黔江区2020年地质灾害排查报告》。

### （四）以往地质工作评述

1:20万区域地质调查项目、1:5万区域地质调查、矿产勘查工作及其他地质工作形成的地质资料较为系统、完整，详实可靠，野外资料收集较为真实、可靠。对区内的地层进一步厘定，地层之间的接触关系清楚，对各组地层按岩性组合进一步划分，大部分地层划分到段，少量岩性组合变化不大的未进一步划分。对区内构造进一步调查，对区内构造反映全面，对构造的描述准确。对区内矿产进行了全面调查，资料详实、准确；特别是对煤矿的分布、矿床特征等进行了调查，基本准确。

综上所述，以上地质工作各有侧重，精度不一，其中的地层结构、地质构造、区域矿产、气象水文资料可作为这次评估工作的基础资料。

## 八、评估区矿权设置

2021年6月16日我公司通过向黔江区规划和自然资源局和重庆市规划和自然资源局矿权管理系统查询建设项目用地及周边地区矿业权设置情况。本次矿权查询以围护带范围边界外推600m查询固体矿产矿业权、以围护带范围边界外推5000m查询地热、矿泉水矿业权。经查询，600m查询范围内无采、探矿权设置；5000m范围内无地热水采矿权，无探矿权设置。

# 第二章  本次调查情况概述

## 一、调查时间及范围

2021年6月7日，完成项目委托书的签订。2021年6月16日我公司先后通过向黔江区规划和自然资源局和重庆市规划和自然资源局矿权管理系统查询建设项目用地及周边地区矿业权设置情况并于2021年6月7日～6月17日，技术组成员对围护带范围外扩300m区域内进行野外实地调查和现场记录。

## 二、调查工作方法及质量评述

本次调查工作，首先系统收集用地范围所在地区的区域地质、区域矿产资料，并进行了综合整理及分析研究；其后对用地范围进行了实地调查，采用半仪器法、穿越法确定了区内的地层层序，初步查明了区内构造形态，成图比例尺为1/1万地形地质图，对评估报告的基础资料收集齐全，能够满足本次评估报告的要求。

## 三、调查工作取得的主要成果

本次调查工作完成工作量主要如下：

本次工作利用向重庆市规划局收集的1：10000地形图（2000国家大地坐标系）作为底图，收集了1：50000的区域地质成果报告，并对评估区出露的第四系进行测制，成图比例尺1:10000，面积约15km2。按地质简单区开展地质调查工作（详见表2.1 工作量一览表）。

表2.1   工作量一览表

| 工作项目 | 分项工作 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搜集资料 | 1:10000地形图 | 幅 | 2 | 工作底图 |
|  | 1:20万区域地质调查报告 | 套 | 1 |  |
|  | 1:5万区调地质成果报告 | 套 | 1 |  |
|  | 1:65万重庆市构造纲要图 | 幅 | 1 |  |
|  | 项目概念性规划方案设计说明 | 套 | 1 |  |
|  | 项目设计平面图 | 幅 | 1 |  |
|  | 重庆市黔江区2015年地质灾害排查报告 | 套 | 1 |  |
| 野外地质调查 | 1:2000地质剖面调查 | km/条 | 2.8/9 | 实测+图切 |
|  | 1:10000地质调查 | km2 | 15 |  |
|  | 地质调查点 | 个 | 39 |  |
|  | 1：10000地质调查路线 | Km | 23.0 |  |

# 第三章、评估区地质矿产背景

### 一、区域地质矿产概况

### （一）区域构造

评估区

图3-1 重庆市地质构造单元划分图

根据最新的重庆市构造单元划分方案，评估区位于扬子陆块区-武陵山古生代沉陷带-黔江坳褶带。区内存在北北东向的断裂带，而与断裂带平行的复式褶皱亦广泛分布。区内褶皱和断裂，走向N20°～40°E，相互平行或局部呈“多”字形展布，是区内构造的主体；但走向不是恒以北北东延伸，局部呈北东向，显示了构造线微向北西凸出，曲度不大的“S”型弯曲。北北东向褶皱、背向斜宽窄相间，两翼基本对称。北东向断裂，两侧岩层挤压强烈。

区域内褶皱主要由轴向北北东向的背向斜组成，背斜成山较紧密，向斜成谷较开阔。较主要的褶皱由西至东有桐麻园背斜、铜西向斜。

区域内断层走向为北北东～南南西，自西向东主要断层有：筲箕滩

冲断层、马刺胡正断层。（图3-2）

评估区

图3-2 构造纲要图

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010及《中国地震动参数区划图（1:400万）》（GB18306-2015），评估区抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s。地震基本烈度属较复杂。

### （二）区域地层

区域地层主要出露沉积岩及少量浅变质岩，出露地层有志留系、泥盆系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系及第四系。各地层岩性组合、接触关系见下表3-1。

表3-1区域地层简表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 段 | 地层代号 | 厚度(m) | 岩性 | 工程地质岩组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 |  |  |  | Q | 不详 | 松散堆积物，粘土、砂、砾。 | Q2l淤泥、粘土、细砂多层土体 |
| 中生界 | 白垩系 | 上 | 正阳组 |  | K2Z | 820 | 岩屑石英砂岩，灰岩角砾岩。 | Ｏ＋∈厚层稀裂状中等岩溶化硬白云岩组 |
|  |  | 统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侏罗系 | 中 | 下沙溪庙组 |  | J2x | 324 | 粉砂质泥岩，岩屑石英粉砂岩互层。 | Ｐ+Ｃ中厚层具泥化夹层较软粉砂岩组 |
|  |  | 统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 | 凉高山组 |  | J1－2l | 208－211 | 岩屑石英砂岩，页岩。 |  |
|  |  | 下 | 东岳庙组 |  | J1－2d+m+dn | 127－174 | 页岩，介壳灰岩，灰岩，泥岩。 |  |
|  |  | 统 | 马鞍山组 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大安寨组 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 綦江组 |  | J1－2q+z | 104－214 | 岩屑石英砂岩，泥岩。 |  |
|  |  |  | 珍珠冲组 |  |  |  |  |  |
|  | 三叠系 | 上 | 须家河组 |  | T3xj | 0－163 | 岩屑砂岩，底为页岩，粘土岩，偶夹菱铁矿。 |  |
|  |  | 统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 | 巴东组 |  | T2b | 275－970 | 泥质灰岩、灰岩、紫红色泥岩，石英粉砂岩。 |  |
|  |  | 统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 | 嘉陵江组 |  | T1j | 613－799 | 灰岩，白云岩夹角砾状灰岩。 | Ｏ＋∈中厚层稀裂状中等岩溶化硬白云岩组 |
|  |  | 统 | 大冶组 |  | T1d | 233－453 | 灰岩、页岩。 |  |
| 古生界 | 二叠系 | 上统 |  |  | P2 | 191－234 | 灰岩、页岩底部夹煤。 | Ｏ+∈中厚层稀裂状中等岩溶化硬白云岩组 |
|  |  | 下统 |  |  | P1 | 291－561 | 灰岩，有机质页岩，底为粘土岩，夹煤，黄铁矿，铝土矿。 |  |
|  | 泥盆系 | 上统 | 水车坪组 |  | D3S | 0－73 | 含泥质灰岩，页岩，石英砂岩，偶夹菱铁矿。 |  |
|  | 志留系 | 中统 | 罗惹坪组 | 二、三段 | S2lr2+3 | 437－905 | 泥质粉砂岩，杂色页岩。 | Ｐ+Ｃ中厚层页泥化夹层较软粉砂岩组 |
|  |  |  |  | 一段 | S2lr1 | 263－368 | 页岩，砂岩。 |  |
|  |  | 下统 | 龙马溪群 | 二段 | S1ln2 | 251－277 | 粉砂岩，砂岩夹页岩。 |  |
|  |  |  |  | 一段 | S1ln1 | 235－336 | 页岩，粉砂质页岩、粉砂岩。 |  |

### （三）区域矿产

本区地层除缺失奥陶系、寒武系外，从古生界龙马溪群到新生界第四系均有出露。含矿层位以寒武系、奥陶系为主，二叠系次之。铅锌、汞、铜主要赋存于寒武系；萤石、重晶石主要赋存于奥陶系的红花园组、分乡组及南津关组；煤、硫铁矿、铝土矿等则主要赋存于二叠系；铁矿主要赋存于寒武系和侏罗系；石灰岩、页岩则在二叠系、三叠系均有分布。

主要矿产资源有煤、铝土矿、萤石、重晶石等。煤矿主要位于东部的舟白镇、邻鄂镇等地，出露的煤系为二叠系下统梁山组、上统吴家坪组，煤层厚0~3.69m，变化较大，呈似层状、透镜状产出，原煤灰分7.65%~34.8%，挥发分11.67%~19.08%，固定碳38.89%~67.41%。

铝土矿主要分布于水田坝背斜北段（朝阳寺镇附近），含矿岩层下二叠统梁山组一套含铝沉积岩系，铝土矿产于其下部~中部，矿层呈层状或似层状产出，长1070m~3050m，厚1m~9m，主要矿石有一水硬铝石、一水软铝石、高岭石，矿石呈豆状、鲕状、砾状、微晶状、斑状等结构。矿石品位：Al2 O3 65.05%、SiO2 12.3%、Fe2O3 3.35%。

萤石、重晶石一般共伴生，矿体呈脉状，矿脉长140m~320m，厚1m~50m。萤石、重晶石呈块状、团块状互生，萤石均值CaF273.53%，重晶石均值BaSO4 58.55%。

### 二、评估区地质矿产

### （一）评估区地质构造

重庆正阳工业园区规划建设用地(区块一、区块二)评估区位于桐麻园背斜北西端，岩层产状215～305°∠5～21°。根据野外调查统计，评估区内岩体主要发育有2组构造裂隙，特征如下：

LX1：裂隙主要倾向175～215°，倾角68°～75°，裂隙面一般平直，间距一般1.5～3.0m，延伸3.5～7m，闭合状，无充填，结构面结合一般，硬性结构面。

LX2：裂隙主要倾向90～105°，倾角50°～80°，裂隙面一般平直，间距一般1.0～2.0m，延伸3～5m，闭合状，无充填，结构面结合一般，硬性结构面。

重庆正阳工业园区规划建设用地评估区受筲箕滩冲断层影响，区内发育有断层。

重庆正阳工业园区规划建设用地(区块三、区块四)评估区位于铜西向斜西翼，岩层呈单斜产出，岩层产状109～130°∠50°～67°，南东侧靠近冯家组团区域岩层产状110～124°∠6°～24°，根据野外调查统计，评估区内岩体主要发育有2组构造裂隙，特征如下：

LX1：裂隙倾向170~210°，倾角25°～65°，裂隙面一般平直，间距一般1.5～3.0m，延伸5～8m，闭合状，无充填，结构面结合一般，硬性结构面。

LX2：裂隙倾向35～68°，倾角70°～75°，裂隙面一般平直，间距一般1.0～2.0m，延伸3～5m，闭合状，无充填，结构面结合一般，硬性结构面。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A.0.1的规定，规划区抗震设防基本烈度为Ⅵ度，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期０.35s。

### （二）评估区地层

规划区出露地层主要为：表层土体主要有第四系全新统人工填土（Q4ml）、第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）粉质粘土、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），基岩为白垩系上统正阳组（K2z）、下沙溪庙组（J2x）、三叠系中统巴东组(T2b)、三叠系下统嘉陵江组（T1j）、大冶组（T1d）、志留系中统罗惹坪群（S2lr）、下统龙马溪群（S1ln）、泥盆系上统水车坪组（D3S）。现由新至老分述如下：

1、第四系（Q4）

（1）第四系全新统人工填土（Q4ml）

杂色，稍湿，松散。主要由粘性土和砂、泥岩碎石组成，碎石一般粒径30～300mm，该层主要分布于评估区内居民民房和铁路修建处，厚度约2～6m。

（2）第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）：

粉质粘土，夹紫红色页岩碎石、角砾，褐黄色，呈可塑～硬塑状，厚2～5m，主要分布在各区斜坡处，分布面积较大。

（3）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）：

卵石、砾石、砂，砾石磨圆好，一般呈圆状，次圆状，粒径0.05～0.5m不等，砾石成分为页岩、砂岩，厚2～5m。主要分布于河床或沟谷处。

2、白垩系（K）

上统正阳组（K2z）砾岩：灰色，厚层状构造，层理不明显，砾石成份主要为灰岩、泥灰岩、灰质白云岩，钙质胶结，局部为泥质胶结，风化后表面呈灰黑色，属可溶性硬质岩。主要出露于铜西向斜轴部，不易风化，该层厚度10～60m，角度不整合于嘉陵江组和巴东组地层之上，岩溶发育，漏斗、落水洞多见，呈面状散布。

3、侏罗系（J）

下沙溪组（J2x）

紫红色泥岩、紫红色石英粉砂岩不等厚互层，泥岩呈泥质结构， 块状构造，以粘土矿物为主。粉砂岩为粉砂结构，中～厚层状，主要矿物成份为石英，水云母胶结。该层在区内厚约200m。

4、三叠系（T）

（1）中统巴东组（T2b）

岩性主要为紫红色泥岩、石英粉砂岩、灰岩及泥灰岩，主要矿物成分为粘土矿物，表层风化强烈。该层厚218～857m。

（2）下统嘉陵江组（T1j）

岩性主要为灰岩、白云岩夹角砾状灰岩：灰、深灰色，中～厚层状，微晶结构，主要矿物成分为方解石、白云石。该层厚691～871m。

（3）下统大冶组（T1d）

岩性主要为灰岩夹页岩：灰、黄灰色，中～厚层状，微晶结构，主要矿物成分为方解石、白云石。厚233～453m。

5、志留系（S）

（1）中统罗惹坪组（S2lr）

页岩：兰灰色，薄～中层状构造，粉砂泥质结构，主要矿物成分为粘土矿物，强风化层厚2.0 ～5.0m左右。层厚263～368m。

（2）下统龙马溪群二段（S1ln2）

粉砂岩：灰绿、黄绿色，薄～中层状构造，粉砂质结构，层间夹页岩，粉砂岩单层厚30～40cm，页岩单层厚2～8cm，强风化层厚2.0 ～4.0m左右。层厚251～277m。

（3）下统龙马溪群一段（S1ln1）

页岩：兰灰色，薄～中层状构造，粉砂泥质结构，主要矿物成分为粘土矿物，层间夹粉砂岩透镜体。强风化层厚2.0 ～5.0m左右。层厚235～336m。

### （三）评估区矿产

评估区位于主要出露地层为第四系坡积、残积、冲积的碎石、砂、砂质粘土、砾石等松散物及白垩系上统正阳组（K2z）、下沙溪庙组（J2x）、中下统凉高山组（J1-2l）、东岳庙组、马鞍山组、大安寨组（J1-2d+m+dn），下统珍珠冲组、綦江组 (J1z+q)、三叠系中统巴东组(T2b)、三叠系下统嘉陵江组（T1j）、大冶组（T1d）、志留系中统罗惹坪群（S2lr）、下统龙马溪群（S1ln）、泥盆系上统水车坪组（D3S），岩性主要以砾岩、粉砂岩、砂屑灰岩、白云质灰岩、泥质白云岩、砂屑白云岩、白云岩、长石石英砂岩、页岩，为一般性矿产资源。

### （四）水、工、环地质

（1）水文地质

规划区内发育多条常年性河流，地表水较发育。

根据地下水赋存条件、水力特征等，区内地下水主要有第四系松散堆积层孔隙水、碳酸盐岩裂隙溶洞水、可溶岩裂隙溶洞水、碎屑岩孔隙水、风化构造裂隙水。

松散堆积层孔隙水：主要赋存于洼地、河谷地表堆积层中，近河谷地带的砂砾中较丰富，该类地下水接受大气降雨的补给，向河溪排泄，受季节影响显著，属潜水，受降雨的影响，多沿坡体迳流，排泄于溪河，水量动态极不稳定，季节变化大。

碳酸盐岩裂隙溶洞水：主要赋存于三叠系灰岩、泥灰岩中，接受大气降水补给，受基岩岩溶发育情况控制，动态受季节影响明显，就地补给，就地排泄。

可溶砾岩裂隙溶洞水：主要赋存于白垩系正阳组第一段砾岩中，砾石主要为灰岩，厚60～80m，该层岩溶发育，地下水埋藏况受基底形状、岩性、侵蚀基准面控制，接受大气降水补给，多沿坡体迳流，排泄于溪沟、溶洞，水量动态极不稳定，季节变化大。

碎屑岩孔隙水：主要赋存于白垩系正阳组第二段砂岩中，厚60米以上，主要分布在评估区北部，地下水径流情况亦受基底形状控制，该层总体裂隙不发育，地下水主要赋存于砂岩的孔隙中，地下水较丰富，少量地下水在地表沟谷边缘出露，受降雨的影响，多沿坡体迳流，排泄于溪河，水量动态极不稳定，季节变化大。

风化构造裂隙水：区内侏罗系中下统、三叠系巴东组二段以及志留系以泥岩、页岩夹砂岩为主，表层赋存风化裂隙水，砂岩中赋存构造隙水，但砂岩单层厚度不大且倾角较陡，汇水面积小，总体富水性差。受降雨的影响，多沿坡体迳流，排泄于溪沟，水量动态极不稳定，季节变化大。

综上所述，地表水对岩土体的影响程度中等，地下水对岩土体的影响程度中等，评估区内水文地质条件较复杂。

（2）工程地质

为第四系的残坡积及下伏基岩的强风化带，主要为腐植土、粘土、砂、砾等，零星分布于溪河沿岸、沿线沟谷两岸及山麓等低洼部位。

软岩组：为一套碎屑岩类沉积岩，以松散状砾石、砂粒、含砂粘土及页岩岩组为主，中等风化岩石力学强度较低，抗风化能力差，地表浅部强烈风化，岩相不稳定，遇水易软化，多发布于评估区志留系中统罗惹坪组、马溪群组页岩及下沙溪庙组泥岩。

半坚硬－坚硬岩组：砂屑灰岩、白云质灰岩、泥质白云岩、砂屑白云岩、白云岩、长石石英砂岩等，中等风化岩石力学强度较高，但抗风化强度差异大，地表浅部强烈风化，岩体完整性较差。区内岩层中节理、裂隙发育，裂隙走向大多与岩层走向一致，由于岩体经历了多次构造运动和改造，节理、裂隙系统相对复杂。多发布于评估区白垩系上统正阳组砾岩、三叠系中统巴东组、三叠系下统嘉陵江组灰岩。

（3）环境地质

据2015年107地质队编制的《重庆市黔江区2015年地质灾害排查报告》、2020年107地质队、607地质队提交的重庆市黔江区地质灾害驻守总结报告及野外实地调查访问，评估区内未见崩塌、泥石流、地面塌陷和地下硐室等不良地质现象。评估区不良地质现象不发育。

# 第四章、压覆重要矿产资源评估

### 一、压覆重要矿产资源评估原则

根据国土资源部《关于加强建设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（国土资发【2010】137号）和重庆市规划和自然资源局《关于规范建设设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范【2019】23号）、《关于进一步规范建设项目压覆重要矿产资源评估报告编审工作的通知》(渝地调函[2021] 42号)的规定、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》(安监总煤装〔2017〕66号)等相关的规范、规程及文件，确定压覆矿产资源原则如下：

1、压覆《矿产资源开采登记管理办法》附录中的34个矿种，且压覆的资源/储量规模达小型以上的为压覆重要矿产资源；

2、压覆《矿产资源开采登记管理办法》附录中的34个矿种以外的其它矿产资源的资源/储量规模达中型以下的为非重要矿产资源；

3、按照《爆破安全规程》规定，围护带（保护区）外300m内地表分布的露天（采用爆破方式）开采矿山，作为压覆矿产资源处理。

4、参照《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》，评估区邻近区域的地下开采矿山，若建设项目保护区位于其矿山开采影响范围内或以建设项目围护带（公路建筑控制区）为界按移动角采用剖面法与其矿层走向、倾向有相交点且投影至地面所圈定出的范围确定为压覆矿产资源。否则，不作压覆矿产资源处理。

5、建设项目压覆矿业权（矿产地）内的矿产资源，但委托单位与矿业权人协商签订了安全保护协议或共同委托进行采动影响论证，并依照有关法律法规的规定报县级以上地方人民政府有关部门批准的，不作压覆处理。

6、建设项目实施后，导致矿业权（矿产地）部分资源储量无法经济合理的开采及进一步勘查的，作压覆处理。

7、建设项目压覆矿业权（矿产地）范围内的（334）？资源量，不作压覆处理。

8、建设项目评估范围与已关闭的普通建筑砂石、砖瓦用泥（页）岩、建筑石料用灰岩矿业权（矿产地）资源量重叠，不涉及纠纷的，不作压覆处理。

9、评估区内分布广泛但未进行勘查工作又无矿权设置的一般性矿产资源，如泥岩、砂岩等，不作压覆矿产资源处理。

10、建设项目与矿区范围重叠而不影响矿产资源正常开采的，不作压覆矿产资源处理（国土资发[2010]137号）。

### 二、压覆重要矿产资源评估

根据实地调查及综合分析表明：评估区范围内无矿业权设置，无查明矿产地分布，5000m范围内无液体矿业权设置，根据国土资源部《关于加强建设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（国土资发【2010】137号）和重庆市规划和自然资源局《关于规范建设设项目压覆重要矿产资源审批工作的通知》（渝规资规范【2019】23号）：重庆正阳工业园区无矿业权设置，无查明矿产地分布，重庆正阳工业园区评估范围内无重要矿产资源。

# 第五章、结论及建议

### 一、结论

1、项目的审批依据为重庆市人民政府批复备案的，批复文件号为渝府【2003】169号及重庆市黔江区人民政府批复文件，批复文号为黔江府[2016] 36号。

2、本项目为重庆正阳工业园区规划建设用地，2021年规划总投资约45亿元，属重要建设项目。

3、本次重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估工作截至2021年6月24日，有效时限2021年6月24日至2022年6月23日。逾期应重新进行压覆重要矿产资源评估或报区规划和自然资源行政主管部门复核批准顺延。

4、经评估，重庆正阳工业园区规划建设用地无压覆重要矿产资源，也无压覆一般矿产资源。

5、本次评估基本符合重庆市建设用地压覆重要矿产资源评估报告编制技术要求。

经综合评估，本次评估范围内适宜重庆正阳工业园区规划建设。本次《重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估报告》可以为该项目的申报、审批及开发决策提供依据。

### 二、建议

1、如果建设项目在实施中改变了用地范围，应重新做压覆重要矿产资源评估。

2、项目建设中应注意岩溶问题。

3、本《重庆正阳工业园区规划建设用地压覆重要矿产资源评估报告》和评审意见在项目业主办理建设用地相关手续时，仅作为为该项目的申报、审批及开发决策提供依据。