重庆市黔江区人民政府关于加强武陵山机场电磁环境保护的通  告黔江府通〔2012〕14号

为加强机场电磁环境保护工作，保证飞行安全和机场正常运行，根据中国民用航空局《民用机场电磁环境保护区域划定规范与保护要求》等规定，现将加强武陵山机场电磁环境保护有关事项通告如下。一、保护管理区域（一）机场规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域：长度为跑道两端各向外延伸500米（共3400米）；宽度为跑道中心线各向两侧延伸500米（总宽1000米）的矩形区域。（二）机场飞行区电磁环境保护区域（按规划4D级机场划定）：以跑道两端入口为圆心13千米为半径的弧和以两条弧线相切的跑道的平行线围成的区域，该区域包含以机场管制地带基准点为圆心，半径为13千米的圆。（三）八面山、牛滚塘导航台电磁环境保护区域：按照《航空无线电导航台站电磁环境要求》、《航空无线电导航台站和空中交通管制雷达站设置场地规范》要求划定。二、保护管理规定（一）在电磁环境保护区域内实施可能影响机场电磁环境的建设或活动，应当满足《航空无线电导航台站电磁环境要求》、《航空无线电导航台站和空中交通管制雷达站设置场地规范》、《VHF/UHF航空无线电通信台站电磁环境要求》、《地球站电磁环境保护要求》、《民用航空使用空域办法》的相关规定。（二）电磁环境保护区域内原有无线电台站，严禁擅自更改发射频率，增大发射功率，变更调制方式和辐射方式。（三）电磁环境保护区域内规划新建无线电台站应书面征求机场公司意见。（四）机场公司发现电磁干扰应立即报黔江无线电管理办公室排查处理。黔江无线电管理办公室要加强保护区内民航频段的监测，发现非法频点立即排查，依法处理。（五）任何单位和个人使用无线电台（站）和其他仪器、装置，不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用。（六）违反上述规定，由相关职能部门依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本通告自发布之日起施行，由黔江无线电管理办公室、武陵山机场公司负责解释。附件：武陵山机场电磁环境保护区域内行政村组分布表（黔江区境内）                                                    重庆市黔江区人民政府办公室  2012年8月30日

附件

武陵山机场电磁环境保护区域内行政村组分布表（黔江区境内）

| 序 号 | 涉及街道、乡镇及村居委 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 舟白街道 |  |
| 2 | 正阳街道 |  |
| 3 | 城东街道 |  |
| 4 | 城南街道 | 除：香水居委，菱角居委 |
| 5 | 城西街道 | 除：大庄居委、册山居委、关云村 |
| 6 | 中塘乡 |  |
| 7 | 邻鄂镇 |  |
| 8 | 水田乡龙桥村 |  |
| 9 | 冯家街道鱼滩居委 |  |
| 10 | 冯家街道照耀居委 |  |
| 11 | 冯家街道桂花居委 |  |
| 12 | 蓬东乡麻田村 |  |
| 13 | 蓬东乡彭东村 |  |
| 14 | 蓬东乡蓬勃村 |  |